Вариант Т.

Вариант задания на самостоятельную проработку для практических занятий по дисциплине БЖД.

| Ф.И.О. | № |
| --- | --- |
| 18 | 18 |

1.18. Для новой квартиры её хозяева приобрели электрическую печь. В качестве дополнительной защиты в сети с глухозаземлённой нейтралью напряжением 220 В они поставили устройство защитного отключения на дифференциальный ток 100 мА. Во время разогрева пищи в духовке отказала основная защита и поэтому дополнительная защита сработала, отключив питание на печь. Используя закон Ома, рассчитайте параметры ненадёжной основной защиты.

2.18. Определите класс опасности лазера, если длина волны составляет  = 0,555 мкм, энергия одного импульса W = 40 Дж, длительность одного импульса и = 0,25 с, частота повторения импульсов fпов < 1 Гц, радиус излучения пучка r = 0,2 см.

3.18. Энергоаудит, проведённый в административном здании, показал, что используемые для освещения бухгалтера две красивые люстры по три лампы накаливания мощностью 60 Вт не обеспечивают требуемых норм по освещённости при работе с ЭВМ. Используемый светильник местного освещения позволяет увеличить освещённость до 1200 лк, однако создаёт пульсации, коэффициент которых составляет 34 %. Проведите расчёт и примите решение о приобретении новых экономичных ламп взамен ламп накаливания, если помещение имеет размеры 5×5 м2. Высота помещения составляет 3 м. Светоотдача ламп накаливания составляет 13 лм/Вт, а компактных люминесцентных ламп – 65 лм/Вт. При расчёте примите, что стены и потолок имеют коэффициенты отражения светового потока 0,8, а пол – 0,3. Выберите мощность компактных люминесцентных ламп и оцените годовую экономию их использования при среднем времени работы 1320 ч/год.

4.18. Определите длину звуковой волны в одной из сред из табл. 4.4 (на частоте, указанной преподавателем):

Таблица 4.4

| Параметр | Среда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздух при температуре 0 °С | Вода при температуре 15 °С | Сталь | Стекло |
| Скорость звука, м/с |  | 1400 |  |  |
| Значения задаваемых частот, Гц |  | 4000 |  |  |

5.18. Оцените условия труда работника по факторам среды. Вариант задания А–Б–В–Г–Д из табл. 5.1 следующий 9 – 1 – 4 – 2 – 2. Примите, что условия труда по другим факторам среды соответствуют классу 2.

Таблица 5.1

| Пози-ция | Параметр | Значение позиции | Значение параметра, задаваемые условия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Характер работы | 1 | Экономист |  |  |
|  |  | 2 | Бухгалтер |  |  |
|  |  | 3 | Директор фирмы |  |  |
|  |  | 4 | Системный администратор ЭВМ |  |  |
|  |  | 5 | Программист Бухгалтерии 1С |  |  |
|  |  | 6 | Рабочий по упаковке штучного товара |  |  |
|  |  | 7 | Продавец сотовых телефонов |  |  |
|  |  | 8 | Научный работник |  |  |
|  |  | 9 | Ювелир (работа с объектами <0,5 мм) |  |  |
| Б | Освещение |  | КЕО | Е, лк | КП, % |
|  |  | 1 | 0,05 | 320 | 18 |
|  |  | 2 | 0,5 | 180 | 12 |
|  |  | 3 | 1,5 | 400 | 24 |
|  |  | 4 | 0,9 | 120 | 18 |
|  |  | 5 | 0,65 | 320 | 13 |
|  |  | 6 | 0,25 | 320 | 8 |
| В | Шум |  | L, дБА |  |  |
|  |  | 1 | 43 |  |  |
|  |  | 2 | 34 |  |  |
|  |  | 3 | 50 |  |  |
|  |  | 4 | 64 |  |  |
|  |  | 5 | 71 |  |  |
|  |  | 6 | 55 |  |  |
| Г | Электромагнитные поля |  | ЕI/ЕII, В/м | BI/BII, нТл | Р, Вт/м2 |
|  |  | 1 | 2/0,2 | 2000/0,2 | 0,1 |
|  |  | 2 | 20/0,4 | 70/14 | 0,01 |
|  |  | 3 | 200/0,9 | 700/0,9 | 0,02 |
|  |  | 4 | 530/10,2 | 30/10 | 0,03 |
|  |  | 5 | 36/10,2 | 360/10 | 3 |
|  |  | 6 | 49/20,2 | 49/20 | 4,5 |
|  |  | 7 | 230/5,2 | 230/5 | 1 |
|  |  | 8 | 120/9,2 | 120/9 | 0,15 |
|  |  | 9 | 19/30,2 | 19/30 | 0,25 |
|  |  | 10 | 80/60,2 | 80/60 | 0,06 |
| Окончание табл. 5.1 |  |  |  |  |  |
| Пози-ция | Параметр | Значение позиции | Значение параметра, задаваемые условия |  |  |
| Д | Микроклимат |  | t, С | Влажность, % | v, м/с |
|  |  | 1 | 20 | 33 | 0,01 |
|  |  | 2 | 18 | 46 | 0,02 |
|  |  | 3 | 23 | 57 | 0,03 |
|  |  | 4 | 19 | 68 | 0,04 |
|  |  | 5 | 25 | 34 | 0,01 |
|  |  | 6 | 19 | 46 | 0,02 |
|  |  | 7 | 23 | 48 | 0,1 |
|  |  | 8 | 22 | 53 | 0,5 |
|  |  | 9 | 15 | 37 | 0,09 |
|  |  | 10 | 21 | 49 | 0,2 |

Наметьте конкретные мероприятия (организационные, технические, финансово-экономические) с определением необходимых затрат в денежном выражении, экономической эффективности по созданию допустимых условий труда работника и по времени устранения неблагоприятных факторов среды и процесса труда.

6.18. Произведите расстановку максимального количества рабочих мест с электронными вычислительными машинами в помещении, имеющем следующие размеры: длина – 6 м, ширина – 5 м. Одно окно по узкой стороне помещения выходит на восток. Дверь – в середине противоположной стороны. Проект должен соответствовать требованиям СанПиН.

7.18. При замыкании фазы на землю в этом месте возникает нагрев окружающих горючих материалов. Определите вероятность возникновения пожара, если известно, что он может произойти при рассеиваемой мощности 30 Вт. При расчёте принять, что замыкание произошло в сети с глухозаземлённой нейтралью, имеющей фазное напряжение 220 В, сопротивление рабочего заземления 4 Ом, а сопротивление в месте замыкания равно 100 Ом.

8.18. На химически опасном объекте, расположенном на некотором расстоянии от университета, произошла авария ёмкости с химически опасным веществом. Определите степень и разряд химической опасности объекта; радиус первичного очага поражения; глубину распространения облака с пороговой концентрацией; площади очага поражения и заражения по следу; ширину и высоту подъёма ядовитого облака; время, за которое опасные вещества достигнут объекта и совершат поражающее действие. Оцените возможное число жертв студентов и сотрудников университета. Исходя из характера отравляющего вещества, выберите средства индивидуальной защиты и наиболее целесообразные действия по защите людей. Исходные данные для заданий формируются в виде набора букв и чисел, соответствующих позиции и её значениям, приведённым в табл. 8.2. (вариант 5-1-5-1-1-1-1-2-2-5-4-4)

Таблица 8.2

| Позиция | Значение позиции | Параметр | Значение параметра или задаваемое условие |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1а 1б 2 3 4 5 6 7 8 | Наименование химически опасного вещества | Аммиак (под давлением) Аммиак (изотермическое хранение) Хлор Фосген Синильная кислота Сероводород Диоксид азота Хлорпикрин По выбору преподавателя |
| Б | 1 2 3 4 5 6 7 | Масса, т | 1 5 10 25 50 100 500 |
| В | 1 2 3 | Условие хранения | Наземное (необвалованная ёмкость) То же (обвалованная ёмкость) Подземный склад |
| Г | 1 2 3 4 | Время суток | Утро День Вечер Ночь |
| Д | 1 2 3 | Атмосферные условия | Ясно Полуясно Пасмурно |
|  |  | 70 |  |
| Е | 1 2 3 4 5 6 7 | Скорость ветра, м/с | Менее 0.5 1 2 3 4 5 8 |
| Ж | 1 2 3 | Температура воздуха, °С | 20 0 20 |
| З | 1 2 | Местность | Открытая Закрытая (город) |
| И | 1 2 | Условия защиты людей | Открытая местность Здание или укрытие |
| К | 1 2 3 4 5 | Обеспеченность людей противогазами, % | 0 20 40 50 100 |
| Л | 1 2 3 4 | Расстояние от места аварии до объекта, км | 1 3 5 10 |
| М | 1 2 3 4 | Расстояние от места аварии до реки, км | 1 2 4 10 |

Примечание. Задание на расчёт формируется из всех букв таблицы, например А2Б2В1Г3Д2Е1З2И1К2Л2М4.

70