Билет №24

1. Перечислите, какие явления возникают при распространении радиоволн на полузакрытом пролете РРЛ:

Только явление интерференции радиоволн

Только явление субрефракции радиоволн

Явления субрефракции и интерференции радиоволн

3. Значение какого процента времени неустойчивости связи на пролете ЦРРЛ увеличивается при увеличении геометрического просвета:

Составляющая, обусловленная интерференцией радиоволн

Составляющая, обусловленная экранирующим действием препятствий

Составляющая, обусловленная влиянием осадков

5. Дайте определение множителя ослабления поля свободного пространства

Это отношение мощности сигнала на выходе передатчика к мощности сигнала на входе приемника

Это отношение напряженности поля в точке приема для реального случая к напряженности поля в той же точке для случая свободного пространства

Это отношение мощности сигнала на входе приемника к мощности сигнала на выходе передатчика

6. Каким образом изменится составляющая замираний сигнала на пролете РРЛ, обусловленная экранирующим действием препятствий, при увеличении высот подвеса антенн?

Не изменится

Увеличится

Уменьшится

# 8. При каких частотных планах радиорелейные станции располагаются зигзагообразно?

только при двухчастотном

только при четырехчастотном

при двухчастотном и четырехчастотном планах

9. Почему станции на РРЛ располагаются зигзагообразно?

с целью подавления тепловых шумов

с целью исключения помех прямого прохождения

с целью улучшения ЭМС

11. Что означает термин «чувствительность» приемника?

это отношение сигнал/шум

это уровень сигнала на входе приемника, при котором значение коэффициента ошибок равно предельно допустимому

это минимальный уровень сигнала на входе приемника

12. Что означает термин «зеркальный канал приема»?

это канал, удаленный от основного канала приема на 140 МГц

это канал, удаленный от основного канала приема на 70 МГц

это канал, удаленный от основного канала приема на 213 МГц

15. Дуплексная радиосвязь реализуется:

передачей и приемом сигналов на две разнесенные антенны;

передачей и приемом радиосигналов в разных частотных каналах;

передачей и приемом сигналов в разных частотных или временных каналах

16. Симплексная радиосвязь- это:

двухсторонняя связь

односторонняя связь

нет связи

17. Длина радиолинии увеличена в 2 раза. Как изменится затухание

сигнала в свободном пространстве при прочих равных условиях:

уменьшится в 2 раза

увеличится в 4 раза

уменьшится в 4 раза

18. В системе UMTS оборудование, передающее и принимающее сигналы от мобильных станций, называется:

базовой приемопередающей станцией (BTS)

приемопередатчиком

узлом B

19. При пространственном мультиплексировании в системе MIMO 2x2 в направлении "вверх" информация передается:

по двум антеннам

двумя мультиплексированными потоками

по двум путям

# 21. Какой просвет на пролете ЦРРЛ обозначается как Н0?

# Геометрический просвет

# Критический просвет

# Просвет с учетом рефракции радиоволн

22. Дополните выражение: «Множитель ослабления поля свободного пространства изменяется в пределах…………»

От 0 до 2

От 0 до 1

От -1 до 1

25. Каким образом изменится составляющая замираний сигнала на пролете РРЛ, обусловленная экранирующим действием препятствий, при увеличении высот подвеса антенн?

Не изменится

Увеличится

Уменьшится

29. Каким образом изменится значение просвета H(q) при увеличении градиента диэлектрической проницаемости тропосферы?

не изменится

увеличится

уменьшится

33. Если на пути распространения радиоволн встречаются препятствия, непроницаемые для радиоволн волн, то наблюдается:

преломление радиоволн

поглощение радиоволн

дифракция

39. При уменьшении геометрического просвета:

Составляющие неустойчивости связи T0(V) и Tn(V) не изменяются

Составляющие неустойчивости связи T0(V) и Tn(V) увеличиваются

Составляющия неустойчивости связи T0(V) увеличивается, а составляющая Tn(V) уменьшается

40. Выберите правильный вариант расположения элементов тракта передачи ОРС ЦРРЛ:

ПК-Мд-Скр –ФФП

ФФП-Мд-Скр-ПК

ПК-Скр-ФФП-Мд

41. Выберите правильный вариант расположения элементов тракта приема ОРС ЦРРЛ:

ПР-Рег-Демодулятор

Демодулятор-Рег-Пр

Пр-Демодулятор-Рег

44. Для чего в схеме оконечной станции ЦРРЛ установлен ПС (поляризионный селектор)?

Для разделения сигналов

Для развязки трактов передачи и приема

Для согласования передатчика с антенной

# 45. При каком плане распределения частот предъявляются повышенные требования к коэффициенту защитного действия антенн?

# При всех частотных планах

# При четырехчастотном плане

# При двухчастотном плане

53. Технология OFDM применяется в …

системах сотовой связи 3-го поколения

системах сотовой связи 4-го поколения

системах сотовой связи 2-го поколения

55. При применении технологии OFDM в системах радиосвязи спектральная эффективность определяется:

числом поднесущих в символе OFDM

методом модуляции поднесущих частот

величиной защитного интервала

56. Защитный интервал в технологии OFDM предназначен для:

разделения поднесущих частот

уменьшения влияния межсимвольных искажений

устранения взаимного влияния символов OFDM

59. При увеличении высот подвеса антенн на пролете затухание сигнала в свободном пространстве:

не изменяется

увеличивается

уменьшается

63. При «выпуклом» профиле пролета составляющая неустойчивости Тd(V) при увеличении высот подвеса антенн:

Не изменяется

Увеличивается

Уменьшается

65. Кодер канала в ЦСРС предназначен для:

Повышения скорости передачи данных

Повышения помехоустойчивости системы радиосвязи

Снижения избыточности ЦС

66. Выберите правильный вариант расположения элементов тракта приема ЦСРС:

Приемник-Регенератор-Демодулятор

Демодулятор-Регенератор-Приемник

Приемник-Демодулятор- Регенератор