Задание для контрольной работы по цепям постоянного тока

Определить значения токов ветвей и показания вольтметра в электрической цепи, представленной на рисунке, согласно варианту задания и следующих пунктов задания:

- составить уравнения для цепи по первому и второму законам Кирхгофа;

- решить задачу методом контурных токов;

- преобразовать треугольник сопротивлений R4, R5, R6 в звезду и решить задачу «методом 2-х узлов»;

- найти показания вольтметра;

- определить баланс мощности цепи.

Данные для задачи выбрать из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1.

| № | № | E1 | E2 | E3 | R01 | R02 | R03 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар | рис | В | В | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0,3 | - | - | 4,7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0,2 | - | - | 7,8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0,1 | - | - | 6,9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 0,3 | - | - | 5,7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | 1 | 10 | 8 | 5 | 0,1 | - | - | 8,9 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0,2 | 0,1 | - | 5,8 | 6,9 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 7 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0,2 | 0,3 | - | 7,8 | 4,7 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 |
| 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0,1 | 0,3 | - | 4,9 | 7,7 | 8 | 3,5 | 2,5 | 4 |
| 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0,2 | 0,2 | - | 7,8 | 6,8 | 5 | 3,5 | 5 | 1,5 |
| 10 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0,3 | 0,1 | - | 3,7 | 7,9 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 0,1 | - | 4 | 3,9 | 4 | 2,5 | 5 | 2,5 |
| 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | - | 0,2 | - | 7 | 4,8 | 8 | 1 | 2 | 7 |
| 13 | 3 | 9 | 10 | 4 | - | 0,3 | - | 7 | 6,7 | 9 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | 3 | 8 | 4 | 8 | - | 0,3 | - | 5 | 5,7 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | 0,4 | - | 6 | 6,6 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 16 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0,1 | - | 0,2 | 6,9 | 7 | 3,8 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0,2 | - | 0,3 | 4,8 | 6 | 7,7 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | 4 | 7 | 10 | 6 | 0,3 | - | 0,2 | 5,7 | 9 | 5,8 | 2,5 | 3,5 | 4 |
| 19 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0,1 | - | 0,1 | 5,9 | 4 | 6,9 | 3 | 4 | 3 |
| 20 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0,4 | - | 0,2 | 8,6 | 8 | 6,8 | 5 | 1,5 | 3,5 |
| 21 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | - | 0,2 | 6 | 6 | 6,8 | 1 | 8 | 1 |
| 22 | 5 | 10 | 8 | 6 | - | - | 0,1 | 5 | 7 | 3,9 | 6 | 2 | 2 |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | 0,2 | 8 | 9 | 4,8 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | 5 | 6 | 8 | 7 | - | - | 0,3 | 7 | 4 | 6,7 | 1,5 | 3,5 | 5 |
| 25 | 5 | 5 | 6 | 8 | - | - | 0,2 | 6 | 7 | 7,8 | 5 | 2,5 | 2,5 |
| 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 6,9 | 6,9 | 4,7 | 7 | 1 | 2 |
| 27 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 5,8 | 8,9 | 4,7 | 3,5 | 4 | 2,5 |
| 28 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 4,7 | 7,8 | 8,8 | 5 | 2 | 3 |
| 29 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 7,8 | 5,9 | 5,7 | 5 | 4 | 1 |
| 30 | 6 | 9 | 10 | 9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,9 | 4,9 | 6,9 | 4 | 4 | 2 |

V

R1

R2

R3

R4

R5

E1,

R01

E2

E3

R6

Рис. 1

R1

R2

R3

R4

R5

E1,

R01

E3

R6

V

E2,

R02

Рис. 2

V

R1

R2

R3

R4

R5

E1

E2,

R02

E3

R6

Рис. 3

R1

R2

R3

R4

R5

E1,

R01

E2

E3,

R03

R6

V

Рис. 4

V

R1

R2

R3

R4

R5

E1

E2

E3,

R03

R6

Рис. 5

R1

R2

R3

R4

R5

E1,

R01

E2,

R02

E3,

R03

R6

V

Рис. 6