МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА"

(БГТУ им. В.Г.ШУХОВА)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра электроэнергетики и автоматики

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Расчетно-графическая работа и методические указания к ее выполнению

Тема: Расчет и анализ характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в рабочем и пусковом режимах

Направление подготовки: Электроэнергетика и электротехника

Профили:

Электроснабжение

Электропривод и автоматика

Квалификация: бакалавр

Белгород – 2017

1. Содержание задания:

1.1.Краткое введение о применении электроприводов с асинхронными двигателями в системах электроснабжения.

1.2. Составить схему прямого подключения к сети асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с использованием электрических аппаратов.

1.3. Изобразить схемы замещения асинхронного двигателя для рабочего и пускового режимов с указанием их параметров.

1.4. Определить величину номинального, максимального и пускового момента.

1.5. Определить ток и коэффициент мощности двигателя при пуске в ход.

1.6. Построить рабочие характеристики асинхронного двигателя =f(Р2) и cosφ=f(Р2) по данным табл. 2.1 [3] и дать их краткое объяснение.

1.7. Построить приближенно (по пяти точкам) реальную механическую характеристику двигателя (рис. 3.1) [3] при номинальном и пониженном напряжении по данным табл. 3.1 [3]. Объяснить их различие. Сделать обоснованный вывод о возможности (невозможности) пуска двигателя при пониженном напряжении.

2. Исходные данные для расчета характеристик АД с указанием групп и № вариантов

Соединение фаз обмотки статора – Y/; номинальное напряжение и частота сети: Uн=380/220 В,  f= 50 Гц;  2p – число  полюсов (последняя цифра в обозначении типа АД).

Э-31

| № вар | Тип АД | Степень снижения напряжения U% | Кратность момента сопротивления рабочей машины при пуске mрм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4А71В2 | 10 | 1 |
| 2 | 4А80А2 | 15 | 0,9 |
| 3 | 4А80В2 | 5 | 0,8 |
| 4 | 4А90L2 | 10 | 0,7 |
| 5 | 4А100S2 | 15 | 0,6 |
| 6 | 4A100L2 | 20 | 1 |
| 7 | 4A112M2 | 25 | 0,9 |
| 8 | 4A132M2 | 5 | 0,8 |
| 9 | 4А160S2 | 10 | 0,7 |
| 10 | 4А160M2 | 15 | 0,6 |
| 11 | 4А180S2 | 20 | 1 |
| 12 | 4А180M2 | 25 | 0,9 |
| 13 | 4А200M2 | 5 | 0,8 |
| 14 | 4A200L2 | 10 | 0,7 |
| 15 | 4А225M2 | 15 | 0,6 |
| 16 | 4А250S2 | 20 | 1 |
| 17 | 4А280S2 | 25 | 0,9 |
| 19 | 4А280M2 | 5 | 0,8 |
| 20 | 4А250M8 | 10 | 0,7 |
| 21 | 4А280S8 | 15 | 0,6 |
| 22 | 4А280M8 | 20 | 1 |
| 23 | 4А315S8 | 25 | 0,9 |
| 24 | 4А315M8 | 20 | 0,8 |
| 25 | 4А355S8 | 25 | 0,7 |

Э-32

| № вар | Тип АД | Степень снижения напряжения U% | Кратность момента сопротивления рабочей машины при пуске mрм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4А80А4 | 15 | 1 |
| 2 | 4А80В4 | 20 | 0,9 |
| 3 | 4А90L4 | 25 | 0,8 |
| 4 | 4А100S4 | 10 | 0,7 |
| 5 | 4A100L4 | 15 | 0,6 |
| 6 | 4A112M4 | 5 | 1 |
| 7 | 4A132S4 | 10 | 0,9 |
| 8 | 4А160S4 | 15 | 0,8 |
| 9 | 4А160M4 | 20 | 0,7 |
| 10 | 4А180S4 | 25 | 0,6 |
| 11 | 4А180M4 | 5 | 1 |
| 12 | 4А200M4 | 10 | 0,9 |
| 13 | 4A200L4 | 15 | 0,8 |
| 14 | 4А225M4 | 20 | 0,7 |
| 15 | 4А250S4 | 25 | 0,6 |
| 16 | 4А250M4 | 5 | 1 |
| 17 | 4А280S4 | 10 | 0,9 |
| 19 | 4А280M4 | 15 | 0,8 |
| 20 | 4А90LB8 | 20 | 0,7 |
| 21 | 4A100L8 | 25 | 0,6 |
| 22 | 4A112MA8 | 5 | 1 |
| 23 | 4A112MB8 | 10 | 0,9 |
| 24 | 4A132S8 | 15 | 0,8 |
| 25 | 4A132M8 | 20 | 0,7 |
| 26 | 4А160S8 | 25 | 0,6 |

Эа-34

| № вар | Тип АД | Степень снижения напряжения U% | Кратность момента сопротивления рабочей машины при пуске mрм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4А80В6 | 15 | 1 |
| 2 | 4А90L6 | 20 | 0,9 |
| 3 | 4A100L6 | 25 | 0,8 |
| 4 | 4A112MA6 | 10 | 0,7 |
| 5 | 4A112MB6 | 15 | 0,6 |
| 6 | 4A132S6 | 5 | 1 |
| 7 | 4A132M6 | 10 | 0,9 |
| 8 | 4А160S6 | 15 | 0,8 |
| 9 | 4А160M6 | 20 | 0,7 |
| 10 | 4А180S4 | 25 | 0,6 |
| 11 | 4А180M6 | 5 | 1 |
| 12 | 4А200M6 | 10 | 0,9 |
| 13 | 4A200L6 | 15 | 0,8 |
| 14 | 4А225M6 | 20 | 0,7 |
| 15 | 4А250S6 | 25 | 0,6 |
| 16 | 4А250M6 | 5 | 1 |
| 17 | 4А280S6 | 10 | 0,9 |
| 19 | 4А280M6 | 15 | 0,8 |
| 20 | 4А315 S6 | 20 | 0,7 |
| 21 | 4А160M8 | 25 | 0,6 |
| 22 | 4А180M8 | 5 | 1 |
| 23 | 4А200M8 | 10 | 0,9 |
| 24 | 4A200L8 | 15 | 0,8 |
| 25 | 4А225M8 | 20 | 0,7 |
| 26 | 4А250S8 | 25 | 0,6 |

3. Методические указания по выполнению работы.

3.1. Перед выполнением работы необходимо повторить соответствующие разделы учебника [1, 2].

3.2. При построении механических характеристик двигателя M=f(s) при номинальном и пониженном напряжении принять для минимального момента smin≈0,8/

При расчете режима пониженного напряжения учесть, что при неизменном скольжении электромагнитный момент прямо пропорционален квадрату относительного значения напряжения.

3.3. По каждому пункту РГЗ давать теоретическое обоснование, приводить необходимые схемы и диаграммы.

3.4. В решениях вначале привести расчетные формулы, а затем подставлять численные значения величин, указывая размерность полученного результата.

4. Требования по оформлению РГР.

Расчетно-графическая работа (РГР) должна иметь следующую структуру: исходные данные, расчетная и графическая часть, список использованной литературы.

В работе приводятся необходимые пояснения по расчету тех или иных величин. Результаты расчета приводятся в следующем виде: сначала формула вписывается в буквенных обозначениях, а затем – с подставленными в нее численными значениями величин, указывая размерность полученного результата.

Схема обмотки, рисунки, графики выполняются с помощью программных средств или чертежных инструментов («от руки» – не допускается) на белой или миллиметровой бумаге: по ходу текста, в виде вставок или вклеек. Диаграммы, графики необходимо выполнять с соблюдением масштабных соотношений.

Работа должна быть напечатана или написана «от руки» чернилами на листах белой бумаги формата A4, сброшюрована и снабжена титульным листом.

Список литературы

1. Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Машины переменного тока: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. – 350 с.

2. Токарев Б.Ф. Электрические машины: Уч. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 624 с.

3. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник / А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Соболенская. – М.: Энергоиздат, 1982. – 504 с.