#### Задача №9

Дать сравнительную оценку опасности прикосновения к фазному проводнику для следующих случаев:

- Сеть IT в нормальном режиме

- Сеть IT в аварийном режиме при прикосновении к поврежденному проводнику

- Сеть TN-C в нормальном режиме

- Сеть TN-C в аварийном режиме при прикосновении к неповрежденному проводнику

Дано: Uф=220 В, r1=r2=r3=100 кОм, С1=С2=С3=100 мкФ, сопротивление замыкания rзм=1 Ом

# Задача №3

Человек прикоснулся к заземленному корпусу электроустановки, на который произошло замыкание фазного провода L1 сети типа IT. Определить значение тока Ih и напряжение прикосновения Uh.

Нарисовать схему.

Дано: RL1= RL2= RL3= 100 кОм; Rh=1 кОм; RЗ=10 Ом; сеть короткая;  1=  2= 1.

Задача № 4

Два зануленных потребителя электроэнергии питаются от одной сети типа TN – С напряжением 380/220 В. Произошло замыкание фазного провода на корпус второго потребителя, а в это время человек касается корпуса первого потребителя электроэнергии.

Нарисовать схему.

Определить ток, протекающий через тело человека, прикоснувшегося к корпусу первого потребителя электроэнергии, при условии, что RL1 = RPE(2) = 0,3 Ом, R0 = RП = 3 Ом, RPE(1)= RPE(2) /2