Билет №34

5. Сколько дБм имеет мощность 10 мВт?

0 дБм

5 дБм

10 дБм

- 5 дБм

- 10 дБм

8. Определите уровень мощности на входе приёмника, если её уровень на выходе передатчика составляет -9 дБм, длина линии 10 км, километрическое затухание линии 0,3 дБ/км

-6 дБм

-12 дБм

0 дБм

-0,063дБм

0,12 дБм

18. Как называется максимальный уровень мощности на входе приемного устройства, при котором коэффициент ошибок находится в пределах нормы?

коэффициент отражения

чувствительность ФПУ

погрешность

измерительный уровень

уровень перегрузки

19. Какой источник излучения применяют в тестере?

Свеча

Светодиод

лампа накаливания

лампа накаливания с монохроматором

полупроводниковый лазер

23. Определить погрешность измерения затухания методом светопропускания, если абсолютная погрешность измерения оптической мощности 0.04 дБм

0,05 дБ

1 дБ

0,96 дБ

0,056 дБ

0,5 дБ

24. К какой группе измерений относится метод светопропускания?

прямых измерений

косвенных измерений

летних измерений

совокупных измерений

полуденных измерений

28. Если мощность сигнала в относительных единицах составляет -40дБм, то сколько составит мощность этого сигнала в мВт?

0,01 мВт

1000 мВт

0,0001 мВт

0,001 мВт

10 мВт

30. Определить уровень оптической мощности на выходе линии, если длина линии 200 км, километрические потери 0,2 дБ/км, уровень мощности на входе -10 дБм.

-50 дБм

-60 дБм

-10 дБм

-40 дБм

-30 дБм

43. Для измерения переходного затухания, измерители оптической мощности должны позволять измерять оптическую мощность порядка:

90 дБ

-120 дБм

0 дБ

-90 дБм и ниже

20 дБ

54. Из каких основных устройств состоит оптический тестер?

из источника оптического излучения

из оптического аттенюатора

из источника и приемника

из вентиля и коммутатора

63. С помощью какого устройства при измерениях переходного затухания проводят юстировку входного торца влияющего волокна по максимуму сигнала на выходе приемника излучения?

Источника излучения

Смесителя мод

Устройства ввода

Фильтра мод оболочки

Регистрирующего устройства

65. Какая длина волны излучения считается наиболее перспективной для целей мониторинга ВОЛП?

1300 нм

1310 нм

1550 нм

1625 нм

850 нм

67. От каких внешних воздействий могут возникнуть приращения затухания волоконно-оптического кабеля?

Растяжение

Изгиб

Изменение температуры окружающей среды

Всё вышеперечисленное

Грозовых разрядов

80. Чем характеризуется аттенюатор?

групповым временем прохождения

диапазоном затухания

отсутствием окон прозрачности

ценой

наличием системы оптических призм

81. Назовите основные методы увеличения динамического диапазона оптического тестера.

увеличение Рист.изл. и чувствительности приемника

уменьшение Рист.изл. и чувствительности приемника

уменьшение мощности и чувствительности приемника

увеличение частоты и показателя преломления

нагрев тестера

84.Что регистрируют при измерении приращения затухания, на выходе волокна измеряемого волоконно-оптического кабеля до внешнего воздействия?

Длительность импульса

Длину волны

Время

Мощность излучения

Затухание

88. Чем обусловлено остаточное вносимое затухание аттенюатора?

неоднородностями в кабеле

наличием линз и призм

наличием позиционирующего устройства

потерей волокна

габаритами

91. Дайте определение коэффициента затухания ОВ.

снижение мощности сигнала

потеря мощности светового излучения из-за наличия неоднородностей в волокне

потеря мощности сигнала на единицу длины волокна

изменение задержки сигнала в оптическом волокне

отношение скорости света в вакууме к скорости света в среде (волокне)

93. Почему рекомендуется при входном контроле измерять коэффициент затухания с двух сторон?

уменьшается затухание

можно использовать различные длины волн

увеличивается точность измерений

уменьшается дисперсия

увеличивается длина измеряемого кабеля

94. Какие характеристики должны иметь средства измерения оптической мощности для измерения переходного затухания?

Высокую чувствительность

Заданный динамический диапазон

Долговременную стабильность

Известный уровень потерь

95. Какими методами можно измерить затухание волоконных световодов?

Двух точек

Метод обрыва

Замещения

Сравнения с отраженным сигналом

Всеми вышеперечисленными

96. При каком методе измерения затухания получают рефлекторграмму?

двух точек

замещения

обратного рассеяния

сравнения с отраженным сигналом

обрыва

97. От чего зависит мертвая зона?

от рабочей частоты приёмника

расстояния и интенсивности отражательного события

от диаметра сердцевины волокна

от разрешающей способности OTDR

от длительности импульса светового излучения

98. В каких единицах измеряется коэффициент затухания?

дБ

дБ/км

пс/(нм*км)

мВт

мВт/км

99. Какая длина волны излучения считается наиболее перспективной?

1300нм

1310нм

1550нм

1480нм

850нм

101. По какой формуле определяются общие потери?

a=5lg(Pкон./Pнач.)

a=-5lg(Pкон./Pнач.)

a=10lg(Pкон./Pнач.)

a=-10lg(Pкон./Pнач.)

104. Чем характеризуется источник излучения?

диаметром модового пятна

спектром излучения

мощностью излучения

обобщенным параметром

спектром и мощностью

106. Как выбирать значение длительности зондирующего импульса в зависимости от длины зондируемого оптического кабеля?

чем меньше длина, тем больше длительность

чем больше длина, тем больше длительность

чем больше длина, тем меньше длительность

чем меньше длина, тем больше частота следования

длительность импульса не зависит от длины кабеля

107. Из каких соображений выбирается количество усреднений?

чем меньше усреднений, тем меньше погрешность

чем больше усреднений, тем больше погрешность

чем больше усреднений, тем меньше погрешность

чем меньше усреднений, тем больше погрешность

погрешность не зависит от количества усреднений

114. Как оценивается погрешность измерения расстояний до неоднородностей?

по методике прямых измерений

по методике косвенных измерений

по методу фокусировки

по методу рефракции

по методике совокупных измерений

116. По какой из указанных ниже формул вычисляется затухание сварного соединения, где Р1 и Р2-мощности обратного потока энергии в конце первой и начале второй сращиваемых строительных длин.

а = Р1 + Р2

а = Р1 - Р2

а = Р1 * Р2

а = Р2 / Р1

а = Р2 - Р1

118. Какую апертуру должен иметь направленный ответвитель?

соответствующую апертуре источника излучения

соответсвующую апертуре волокна измеряемого кабеля

апертуру волокна близлежащего кабеля

не имеет значения

сомневаюсь

127. Чем обусловлено образование "мертвой зоны"?

поглощением сигнала

использованием определенных длин волн

отражениями от выходного коннектора

рассеянием сигнала

129. В каких пределах выбираются длительности зондирующих импульсов?

от 10 нс до 20 мкс

от 20 нс до 10 нс

от 10 нс до 2 мкс

от 20 нс до 10 мкс

от 10 с до 20 с

138. Вычислить динамический диапазон, если мощности обратно рассеянного сигнала в начале измеряемого волокна - Ро=0,1 мВт и в конце-Рк=0,001 мВт?

10 дБ

20 дБ

15 дБ

25 дБ

5 дБ

139. Вычислить динамический диапазон, если мощности обратно рассеянного сигнала в начале измеряемого волокна - Ро=0,01 мВт и в конце-Рк=0,001 мВт?

5 дБ

10 дБ

15 дБ

20 дБ

25 дБ

144. Для решения каких задач пригоден метод обратного рассеяния?

опред-е распределения оптич.потерь по длине кабел

измерение затухания кабеля

определение расстояний до неоднородностей

определение параметров неоднородностей

все перечисленное выше

148. Что получают в результате распределения мощности обратнорассеянного потока вдоль волокна?

характеристику обратного рассеяния

количество зондирующих импульсов

усредненное значение

стабильные по мощности импульсы оптич. Излучения

зондирующие импульсы

149. От чего зависит дальность обнаружения неоднородности?

от ДД рефлектометра и характеристик волокна

от коэффициента преломления

от динамического диапазона рефлектометра

от количества зондирующих импульсов

от характеристик волокна

152. При каких длинах волн потери, вызванные микроизгибами, становятся особенно существенными?

1625 нм

850 нм

300 нм

1310 нм

1550 нм