Билет №58

1. Ширина одного частотного канала для стандарта GSM составляет:

25 кГц

200 кГц

1,23 МГц

2. Дуплексная радиосвязь реализуется:

передачей и приемом сигналов на две разнесенные антенны

передачей и приемом радиосигналов в разных частотных каналах

передачей и приемом сигналов в разных частотных или временных каналах

13. Коэффициент ошибок это:

число ошибок в сигнале

отношение ошибочно принятых символов к числу переданных

отношение принятых символов к числу переданных

16. Частотный канал в системе сотовой связи стандарта GSM это:

полоса частот, отведенная для передачи информации по одному каналу связи

полоса частот, отведенная для передачи информации по всем каналам

полоса частот, отведенная для передачи информации на линии «вверх» и на линии «вниз»

20. Каждый частотный канал в системе GSM содержит…

8 физических канала

12 физических каналов

4 физических канала

21. Чему равна скорость передачи речевого сигнала в системе GSM?

13 кбит/с

64 кбит/с

32 кбит/с

22. Во сколько раз усиление антенны, равное 40 dBi,

больше усиления антенны в 30 dBi:

В 10 раз

В 100 раз

В 1000 раз

24. Чему равно нормированное значение защитного отношения в стандарте GSM:

12 дБ

9 дБ

16 дБ

26. При увеличении мощности передатчика затухание сигнала в свободном пространстве:

Не изменяется

Уменьшается

Увеличивается

27. Каким образом изменится радиус зоны обслуживания базовой станции при увеличении значения рабочей длины волны?

Уменьшается

Не изменяется

Увеличивается

28. Какой основной принцип используется в транкинговых системах связи?

Принцип равной доступности каналов для всех абонентов

Принцип равной доступности каналов для выбранных абонентов

Принцип равной доступности только для групп абонентов

30. К какому поколению относятся системы сотовой связи стандарта WCDMA?

Второе поколение

Третье поколение

Четвертое поколения

31. Какой метод множественного доступа применяется в системах сотовой связи 4-го поколения?

TDD

FDD

OFDM-A

32. Дайте определение кластера:

Это группа сот с различными наборами частот

Это группа сот с одинаковыми наборами частот

Это группа из определенного количества сот

33. С какой целью в системах сотовой связи применяется секторизация сот?

Для уменьшения соканальных помех

Для увеличения защитного отношения

Для повышения дальности радиосвязи

37. Чему равна ширина полосы частотного канала в стандарте ТЕТРА?

8 кГц

25 кГц

4 кГц

39. Количество физических каналов на одну несущую в стандарте ТЕТРА равно:

8

4

16

42. Скорость преобразования речевого сигнала в стандарте ТЕТРА равна:

4,8 кбит/с

9,6 кбит/с

13 кбит/с

44. Чему равно количество активных орбитальных аппаратов в системе ГЛОБАЛСТАР?

24

48

64