ВАРИАНТ №9

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебный материал дисциплины достаточно полно изложен в книгах

списка основной литературы. Дополнительная литература рекомендуется с целью более глубокой проработки отдельных разделов программы для

лучшего освоения материала. Кроме этого, для поиска необходимой информации рекомендуется использование сети Интернет. Изучение дисциплины рекомендуется проводить последовательно в порядке перечисления разделов рабочей программы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Рассчитать полупроводниковый выпрямитель, схема, напряжение питания, характер нагрузки и вариант задания, даны в таблицах 1,2.

Расчет вентильного комплекта (диода/диодов)

Расчет выпрямителя сводится к определению нужного числа последовательно установленных диодов в ветви и числа параллельных ветвей.  Необходимое число параллельных ветвей в плече выпрямителя
определяют по формуле:

a = Id / I’d

где Id - среднее значение тока диода; I’d - допустимый ток на один диод. Допустимые токи для кремниевых диодов приведены в табл.3.

Среднее значение тока диода принимают равным:

для однополупериодной схемы: Id = I’d ;

для однофазной с нулевым выводом: Id = 0,5∙I’d ;

для однофазной мостовой: Id = 0,5∙I’d ;

для трехфазной с нулевым выводом: Id = 0,33∙I’d ;

для трехфазной мостовой: Id = 0,33∙I’d ;

Амплитудное обратное напряжение на одном плече выбранной схемы выпрямления принимают равным:

- для однополупериодной схемы Uобр.max=3,14∙Ud

- для однофазной с нулевым выводом Uобр.max=3,14∙Ud

- для однофазной мостовой Uобр.max=1,57∙Ud

- для трехфазной мостовой Uобр.max=1,045∙Ud

Допустимое обратное амплитудное напряжение на вентильных элементах принимают по табл. 3.

Расчет трансформатора питания выпрямителя

Расчет выпрямителя, включает в себя расчет  трансформатора питания, который одновременно выполняет функцию гальванической развязки. При расчете трансформатора напряжение его вторичной обмотки U2 и мощность Рт определяются по табл. 4 и зависит от топологии выпрямителя (схемы выпрямителя).  Выпрямленная мощность, на стороне постоянного тока, вычисляется по формуле:

PТ = UdId,

где Ud, Id– напряжение на выходе выпрямителя, соответственно.

После того, как схема выпрямитель и согласующий трансформатор был рассчитан, в контрольной работе обязательно должна присутствовать принципиальная схема всего устройства, а так же временные диаграммы, который отражают качественное поведение тока и напряжения на выходе выпрямителя. Следует заметить, что расчет трансформатора не должен включать в себя расчет сердечника и обмоточных данных.

Таблица 1 – Исходные данные для выполнения расчета

| Вар.№ | Схема выпрямления | Напряжение питания (U1) | Тип нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однополупериодная | 220 | активная |
| 2 | Однофазная с нулевым выводом | 220 | индуктивная |
| 3 | Однополупериодная | 220 | активная |
| 4 | Трехфазная с нулевым выводом | 380 | индуктивная |
| 5 | Трехфазная мостовая | 220 | активная |
| 6 | Однополупериодная | 220 | активная |
| 7 | Однофазная с нулевым выводом | 220 | активная |
| 8 | Однофазная мостовая | 220 | индуктивная |
| 9 | Трехфазная с нулевым выводом | 380 | активная |
| 10 | Трехфазная мостовая | 380 | индуктивная |
| 11 | Однополупериодная | 220 | активная |
| 12 | Однофазная с нулевым выводом | 220 | индуктивная |
| 13 | Однофазная мостовая | 220 | активная |
| 14 | Трехфазная с нулевым выводом | 380 | индуктивная |

Таблица 2 – Основные схемы выпрямления (AC-DC преобразователи)

| Однополупериодная |  |
| --- | --- |
| Однофазная с нулевым выводом |  |
| Однофазная мостовая |  |
| Трехфазная с нулевым выводом |  |
| Трехфазная мостовая |  |

Таблица 3 – Показатели силовых диодов

| Тип диодов | Номинальный ток, А | Номинальное обратное ампли- трудное напряжение, В | Прямое падение напряжения (амплитудное значение), В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диоды штыревые |  |  |
| В10 | 10 | 150-1400 | До 1,35 |
| В25 | 25 | 150-1400 | » 1,35 |
| В50 | 50 | 150-1400 | » 1,35 |
| В200 | 200 | 100-1400 | » 1,6 |
| В320 | 320 | 100-1400 | » 1,7 |
| ВВ320 | 320 | 150-1400 | » 1,7 |
| ВВ500 | 500 | 300-1600 | » 1,8 |
| Д141-100 | 100 | 300-1600 | » 1,45 |
| Д151-125 | 125 | 300-1600 | » 1,35 |
| Д151-160 | 160 | 300-1600 | » 1,35 |
| Д161-200 | 200 | 300-1600 | » 1,35 |
| Д161-250 | 250 | 300-1600 | » 1,35 |
| Д161-320 | 320 | 300-1600 | » 1,35 |
| Д171-400 | 400 | 300-1600 | » 1,5 |
|  | Диоды лавинные штыревые |  |  |
| ВЛ10 | 10 | 600-1200 | До 1,35 |
| В Л 25 | 25 | 600-1200 | » 1,35 |
| ВЛ50 | 50 | 600-1200 | »1,35 |
| ВЛ200 | 200 | 600-1200 | »1,35 |
| ВЛ 300 | 300 | 600-1200 | » 1,35 |
| ВЛ320 | 320 | 400-1500 | »1,6 |
| ВЛВ320 | 320 | 600-1300 | » 1*7 |
| ДЛ161-200 | 200 | 400-1400 | » 1,45 |
| ДЛ171-320 | 320 | 400-1400 | » 1 45 |
| ДЛ123-320 | 320 | 400-1400 | - |
| ДЛ 133-500 | 500 | 400-1400 | - |
|  | Диоды таблеточные |  |  |
| В8-200 | 200 | 100-4200 | До 1,85 |
| В8-250 | 250 | 100-4200 | » 1,9 |
| В2-320 | 320 | 150-4000 | »1,9 |
| В500 | 500 | 150-3800 | » 2 |
| В800 | 800 | 150-2400 | » 1,85 |
| ВВ1000 | 1000 | 150-2400 | » 2 |
| ВВ2-1250 | 1250 | 150-1400 | » 2,1 |
| В2-1600 | 1600 | 300-1600 | » 1,50 |
| Д133-400 | 400 | 1000-4000 | » 1,50 |
| Д133-500 | 500 | 1000-2800 | - |
| Д143-630 | 630 | 1000-4000 | - |
| Д133-800 | 800 | 400-1400 | - |
| Д143-800 | 800 | 1800-2800 | - |
| Д143-1000 | 1000 | 400-1600 | - |
| Д253-1500 | 1600 | 400-2000 | - |

Таблица 4 - Соотношения для определения U2 и P2 трансформатора

| Схема выпрямления | U2/Ud | PT/Pd |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | активная нагрузка | индуктивная нагрузка |
| Однополупериодная | 2,22 | 3,09 | 3,09 |
| Однофазная с нулевым выводом | 1,11 | 1,48 | 1,34 |
| Однофазная мостовая | 1,11 | 1,23 | 1.И |
| Трехфазная с нулевым выводом | 0,855 | 1,345 | 1,345 |
| Трехфазная мостовая | 0,428 | 1,045 | 1,045 |

Пример

Выбрать выпрямитель для питания обмотки возбуждения
двигателя постоянного тока (50 кВт, 220 В, 600 об/мнн), параллельная обмотка которого имеет данные: Uвн = 220 В; Iвн=5,6 А.
Выпрямитель включен по однофазной мостовой схеме и питается от сети переменного тока Uпит.=220В,

Расчет вентильного комплекта

В примере расчета на показаны временные диаграммы тока и напряжения в/на нагрузке, а так же принципиальная схема установки.

1. Определяем среднее значение тока через диод, для однофазной мостовой схемы:

Id = 0,5∙I’d = 0,5∙5,6 = 2,8А

2. Амплитудное обратное напряжение:

Uобр.max=1,57∙Ud = 1,57∙220 = 345,4В

3 Выбираем требуемый диод по данным таблицы 2

В-10:Iн=10А; Uoбр.н=600 В.

Расчет трансформатора

Для индуктивной нагрузки имеем следующие соотношения:

1. напряжение вторичной обмотки трансформатора:

U2= 1,11∙ Ud=1,11∙ 220=242В.

2. мощность трансформатора:

PТ=1,11∙ 220∙5,6 = 1367,5ВА.

3. первичное напряжение U2 = 220В.

По данным расчета, выбираем однофазный трансформатор  ТВО2-1,6.