1. Рассчитать ключ на биполярном транзисторе, предназначенный для включения и выключения светодиода по алгоритму: при наличии на входе ключа напряжения величиной Uвх1=4,5…5,0 B, светодиод све-тится, при наличии напряжения Uвх0=0,5 B – погашен. Привести схему ключа и рассчитать параметры принципиальной схемы, если светодиод светит при токе 10 мА, при этом падение напряжения на нем равно 1 В.

Считать, что напряжение отсечки равно UБЭотс=0,7 B, напряжение ис-точника питания Un=5 B.

Параметры транзистора для решения задачи выбрать согласно по-следней цифре зачетной книжки (0 соответствует 10-му варианту):

| № варианта |  | UКЭнас, В | IКБ0max мкА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 | 10 |
| 2 | 50 | 1,2 | 50 |
| 3 | 20 | 2 | 100 |
| 4 | 100 | 2 | 200 |
| 5 | 100 | 0,5 | 10 |
| 6 | 50 | 0,5 | 10 |
| 7 | 70 | 1 | 10 |
| 8 | 40 | 1,4 | 50 |
| 9 | 80 | 0,5 | 200 |
| 10 | 100 | 1 | 100 |

2. На базе операционного усилителя КР140УД608 реализовать функциональный преобразователь аналоговых сигналов. Формула пре-

| образования имеет вид: u |  |  |  |  | =k× | ˜u | +k × u+˜ k |  |  | ×u | ˜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вых | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | № варианта | Весовые коэффициенты |  |  |  |  |  |  | Rн , |  | Uвых макс , | Uпит , |
|  |  |  | k1 |  | k2 |  | k3 |  |  | кОм |  | В | В |
|  | 1 |  | –1 |  | –2 |  | –3 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |
|  | 2 |  | 1 |  | –2 |  | –4 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |
|  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |
|  | 4 |  | –10 |  | –2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |
|  | 5 |  | –10 |  | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |
|  | 6 |  | 0 |  | –5 |  | 1 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |
|  | 7 |  | –10 |  | –2 |  | –5 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |
|  | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |
|  | 9 |  | 10 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |
|  | 10 |  | –20 |  | –10 |  | –3 |  |  | 2 |  | 12 | 15 |