МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра «Информационно-управляющие системы и технологии»

### ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине «Микропроцессорные информационно-управляющие системы на транспорте»

«РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА»

Студенту группы

##### 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Назначение: Модуль решающего устройства системы счета осей предназначен для сравнения информации, поступающей от счетных пунктов, принятия решения о свободности участка пути и включения путевого реле. Устанавливается как на станции, так и на перегоне.

- Внешние интерфейсы: связь с модулями счета осей (до 5 модулей) осуществляется по выделенным дублированным линиям связи через модемы (тип выбрать самостоятельно). Модуль решающего устройства циклически опрашивает модули счета осей. Время опроса каждого модуля счета осей должно быть не более 200 мс. От модулей счета осей поступает информация о количестве проследовавших осей. Кодовая посылка имеет формат: адрес устройства (16 бит), текущее количество осей (16 бит), контрольная сумма (способ формирования контрольной суммы согласовать с разработчиком модуля счета осей).

- Реализуемые технологические алгоритмы:

– формирование на выходе напряжения, достаточного для гарантированного включения путевого реле. Напряжение должно сформироваться не более чем за 100 мс. Пульсации не должны превышать 1В;

– контроль напряжения на выходе;

– контроль состояния реле;

– контроль исправности модуля и линии связи;

– светодиодная индикация состояния модуля и контролируемых контактов.

- Структура МИУС: двухканальная.

- Вид контроля: межпроцессорный, с умеренными связями.

- Диверситет: аппаратных.

- Тип блокировки в защитном состоянии: аппаратное отключение системы.

- Датчики входной информации и объекты управления: путевое реле типа РЭЛ1-400.

##### 2 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Введение

1 Описание схемных решений и алгоритмов работы аналогичных систем.

1.1 Назначение и принципы построения

1.2 Технические характеристики датчиков и исполнительных устройств

1.3 Алгоритм работы и принципы обеспечения безопасности движения поездов

2 Разработка структурной схемы

2.1 Принципы обеспечения безопасности в разрабатываемой системе

2.2 Описание структурной схемы и поведения системы при отказах

3 Разработка принципиальных электрических схем

3.1 Разработка принципиальных электрических схем вычислительного канала.

3.2 Разработка принципиальных электрических схем устройств сопряжения с исполнительными объектами.

3.3 Разработка принципиальных электрических схем устройств сравнения, контроля и блокировки.

3.4 Разработка системы электропитания

4 Разработка алгоритмов и программного обеспечения

5 Разработка подсистемы блокировки в защитном состоянии

6 Доказательство безопасного поведения системы при возникновении отказов

7 Расчет показателей безотказности и безопасности системы

Заключение и выводы.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- С.Н. Харлап, Разработка микропроцессорного модуля управления для системы железнодорожной автоматики: Учеб.-мет. пособие / С. Н. Харлап; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2015. –  175 с.

- К. А. Бочков. Системы микропроцессорных централизаций стрелок и сигналов: учеб. пособие / К. А. Бочков, А. Н. Коврига, С. Н. Харлап; М-во образования Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2013. –  257 с.

- Бочков К.А., Серенков А.Г., Кондрачук В.Ф., Харлап С.Н. Автоматика, телемеханика и связь на транспорте: Пособие по оформлению дипломных проектов – Гомель: БелГУТ, 2002. – 70 с.

Задание выдал

Дата выдачи задания “ 13 “ _сентября_____ 2018г.	Срок сдачи работы	“28“ _декабря__ 2018 г.

Утверждено на заседании кафедры, протокол №_1_ от «_12_» __09____ 2018 г.