Московский политехнический институт

КИ (филиал)

Кафедра естественнонаучных дисциплин

Контрольная работа №1

Физика жидкостей

Коломна – 2018

Правила выполнения и оформления контрольных работ

- Каждая контрольная работа должна быть выполнена на скрепленных листах формата А4.

- На титульном листе должны быть ясно напечатаны имя и фамилия студента, номер зачетной книжки (последняя ее цифра обозначена в условиях задачи как N, – если это нуль, то брать предшествующую цифру, М – цифра, стоящая перед N), номер контрольной работы, название дисциплины; здесь же следует указать название учебного заведения, дату отправления работы на проверку. (УКАЖИТЕ ТАКЖЕ ПРОВЕРЯЮЩЕГО.) В конце работы следует поставить дату сдачи работы на проверку и свою подпись.

- В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании, строго по предложенному варианту.

- Решения задач следует располагать в порядке следования номеров, указанных в задании.

- Перед решением каждой задачи обязательно полностью перепишите её условия.

- Решения следует излагать подробно и аккуратно, с описанием  -объяснением всех обозначений, формул и действий по ходу анализа с необходимыми крупными рисунками.

- Работы, выполненные без соблюдения этих правил, не засчитываются.

- Драга вынимает 100 м3 грунта в час. Объем пульпы (грунт, смешан- ный с водой) в 70 раз больше объема грунта. Какая средняя скорость движения пульпы в трубе диаметром 0,1 м?

- Камеры шлюза длиной 70 м, шириной 700 м и высотой 1 м.

Для наполнения камеры воду подают по двум галереям квадратного

сечения си сторонами 1,7 м со средней скоростью 1,5 м/с.

Сколько времени требуется для заполнения камеры водой?

- Из уравнения непрерывности струи оценить необходимое соотношение

сечений в соплах Лаваля для достижения 7 кратного превышения

скорости звука, а, следовательно, достижения гиперзвуковой скорости

ракеты или скорости порошкового потока в технологии нанесения

покрытий.

- Масса газа из гелия равна 70 кг. Объем шара 17 м3. Какой груз он может поднять на уровне моря?

5.  Как изменится давление в потоке газа плотностью 0,17 кг/м3 и

жидкости 1,17 кг/м3 при изменении скорости в 7 раз:

а) при горизонтальном движении;

б) при подъеме на высоту 1 м?

6. Капилляр с внутренним диаметром 1 мм опущен в жидкость.

Определить массу жидкости, поднявшейся по капилляру, если ее

поверхностное натяжение 60 мН/м.

7. Построить график теплопроводности водорода от температуры в интервале 100 – 600К через каждые 70 градусов.

8. Построить график вязкости азота от температуры в интервале 100 – 600К через каждые 10 градусов.

9. Сколько времени потребуется для получения слоя электролитического

никеля массой 7,1 г при силе тока 1 А?

10. Какая работа требуется, чтобы выдуть мыльный пузырь радиусом 7 см,

если коэффициент поверхностного натяжения мыльного раствора

40 мН/м?