МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»

(ГОУ ВО «СГУГиТ»)

Кафедра экологии и природопользования

Калиева А.А.

Описание контрольных работ

Дисциплина «Геология»

Направление 130400 «Горное дело»

Новосибирск, 2015

Задания к контрольным работам по дисциплине Геология

Задание 1

- В состав, каких горных пород входят перечисленные минералы в качестве породообразующих?

- Дайте характеристику данным горным породам по происхождению и по содержанию кремнезема (SiO2), охарактеризуйте их минералогический состав, структурно-текстурные особенности.

Таблица

| Вариант | Минералы |  | Породы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кварц, мусковит, галит |  | Лабрадорит, сиенит, ганит |
| 2 | Оливин, доломит, роговая обманка |  | Диорит, обсидиан, дунит |
| 3 | Биотит, кальцит, ортоклаз, |  | Пегматит, риолит, габбро |
| 4 | Лабрадор, гипс, биотит |  | Диорит, риолит, лабродорит |
| 5 | Ангидрит, авгит, серпентинит |  | Пироксенит, аплит, андезит |
| 6 | Мусковит, авгит, пирит |  | Сиенит, андезитовый порфирит, кварцевый порфир |
| 7 | Гипс, роговая обманка, кварц |  | Диорит, базальт, лабродорит |
| 8 | Доломит, биотит, оливин |  | Перидотит, кварцевый порфир, диабаз |
| 9 | Сера, кварц, лимонит |  | Базальт, дунит, трахит |
| 10 | Магнетит, кальцит, ортоклаз |  | Андезит, пегматит, габбро |

Контрольная работа по Геологии состоит из четырех заданий. Ваш вариант смотрите по последней цифре номера зачетной книжки.

Задание 2- Построение инженерно-геологического профиля

ПРИМЕЧАНИЕ

Ваш вариант выделен жирным шрифтом (по номеру зачетной книжки), а номера 3-х скважин обычным шрифтом. В выписке из бурового журнала приведены данные по 6 -и скважинам, но каждому студенту нужно построить только по  3-м скважинам  своего варианта, сохраняя номера скважин, указанных в выписке.

1 - 1,2,3               2 -  1,2,4         3 - 1,2,5       4 - 1,2,6       5 - 1,3,4

6 - 1,3,5               7 -  1,3,6         8 - 1,4,5       9 - 1,4,6

Задание 3 - По данным анализа гранулометрического состава (табл.) построить две суммарные кривые по заданному варианту.

1) эффективный диаметр частиц d10 или def, под которым понимают размер частиц, соответствующий ординате 10 % на кривой механического состава. Эта величина используется при подсчетах коэффициента фильтрации по данным гранулометрического состава;

2) диаметр шестидесяти d60 - соответствующий ординате 60 % на суммарной кривой механического состава;

3) средний размер частиц d50, по среднему размеру частиц дать название песков: при d50: до 0,1 мм – пылеватый; 0,1–0,25 мм – мелкий: 0,25–0,5 мм – средний; 0,5 мм и более 0,5 мм – крупный;

4) коэффициент неоднородности Сu - это Отношение d60 /d10 называется. Чем больше коэффициент неоднородности, тем более разнородным по гранулометрическому составу является грунт, по коэффициенту неоднородности Сu определить степень неоднородности и суффозионность при: Сu < 3 – однородный; Сu > 3 – неоднородный; Сu < 10 – несуффозионный; Сu > 10 – суффозионный.

5) коэффициент сортировки Кs – d90/d10, по коэффициенту сортировки определить степень сортированности песка; Кs< 3 – хорошо сортированный; Кs 3 – 5 средне сортированный; Кs 5 – 10 плохо сортированный; Кs > 10 несортированный

Таблица

Гранулометрический состав пород

| Варианты | Гранулометрический состав |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры фракций |  |  |  |  |  |
|  | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 1 | 9 | 66 | 9 | 3 | 4 | 9 |
|  | 1 | 72 | 8 | 5 | 10 | 4 |
| 2 | 22 | 59 | 6 | 4 | 5 | 4 |
|  | 4 | 74 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 16 | 63 | 7 | 3 | 6 | 5 |
|  | 10 | 66 | 8 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | 3 | 73 | 10 | 2 | 6 | 6 |
|  | 3 | 69 | 9 | 6 | 5 | 8 |
| 5 | 21 | 60 | 4 | 4 | 6 | 5 |
|  | 7 | 73 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | 30 | 58 | 6 | 2 | 1 | 3 |
|  | 1 | 79 | 12 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 49 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 |
|  | 17 | 70 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | 30 | 65 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 |
|  | 10 | 42 | 25 | 13 | 6 | 4 |
| 9 | 28 | 63 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|  | 10 | 80 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 0 | 14 | 52 | 20 | 8 | 4 | 2 |
|  | 10 | 75 | 6 | 2 | 3 | 2 |

Задание 4.

1. В соответствии с указанным вариантом рассчитать по формулам (табл. 1) следующие показатели: плотность сухого грунта (ρd), степень влажности (Sr), пористость (n,), коэффициент пористости (е), число пластичности (Iр), показатель текучести (IL), заполнить табличку.

2. По числу пластичности Iр и показателю текучести  (IL) определить разновидности грунта по табл. 2 и 3.

3. По СНиП 2.02.01–83 "Основания зданий и сооружений" в соответствии с определенной по числу пластичности (Iр) разновидностью грунта и значениями показателя текучести (IL) и коэффициента пористости (е) определить нормативные значения сцепления (С, МПа), угла внутреннего трения (φ, град) и модуля общей деформации (Е, МПа).

4. Сделать заключение об исследованном грунте, проанализировав, как меняются показатели свойств с глубиной.

Таблица 1. Показатели физико-механических свойств пород рыхлых отложений

| Условн. обозн. | Показатель по СНиП 2.02.01-83 | Единица измерения, Си | Физический смысл | Расчетная формула или методика определения по гос. стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| γ | Удельный вес | н/м3 |  | ; g = 9.81м/с2. |
| ρ | Плотность | кг/м3 (г/см3 ) | Масса единицы объема при естественной пористости и влажности | ГОСТ 5180-84. Метод режущего кольца или парафинирования |
| ρs | Плотность частиц грунта | кг/м3 (г/см3) | Масса единицы объема скелета грунта в воде при отсутствии пор: для песчаных –2.66; супесей –2.70; суглинков – 2.71; глин – 2.74. | ГОСТ 5180-84. Пикнометрический метод |
| ρd | Плотность сухого грунта | кг/м3 (г/см3) | Масса единицы объема за вычитанием массы воды в порах |  |
| W | Природная (естественная) влажность | % | Кол-во свободной и поверхностно связанной воды, содержащейся в порах грунта в естественных условиях | ГОСТ5180-84 Весовой метод |
| n | Пористость | доли единицы | Отношение объема пустот к объему грунта |  |
| е | Коэффициент пористости | доли единицы | Отношение объема пустот к объему скелета грунта |  |
| Wг | Гигроскопическая влажность | % | Отношение веса воды, удаленной из образца воздушно сухого грунта к массе высушенного грунта. | ГОСТ 5180–84 Весовой метод |
| WL | Влажность на границе текучести | % (верхний предел) | Влажность, при которой грунт переходит из пластичного состояние в текучее. | ГОСТ 5180–84. Метод балансированного конуса |
| Wp | Влажность на границе раскатывания | % (нижний предел) | Влажность, при которой грунт переходит из пластичного состояние в твердое. | ГОСТ 5180–84 Метод раскатывания |
| IP | Число пластичности | % | Разность между верхним и нижним пределами влажности |  |
| IL | Показатель текучести | Доли единицы | Степень подвижности слагающих грунт частиц при механическом воздействии |  |
| S r | Степень влажности | Доли единицы | Степень заполнения пор водой |  |
| С | Сцепление | МПа, КПа | Сила зацепления между отдельными частичками грунта | ГОСТ 12248–96 |
| φ | Угол внутреннего трения | Град. | Сопротивление горных пород сдвигу | ГОСТ 12248–96 |
| Е | Модуль общей деформации | МПа | Коэффициент пропорциональности между давлением и относительной линейной деформацией грунта | ГОСТ 12248–96 |

Таблица 2. Разновидность глинистых грунтов по числу пластичности

| Разновидность глинистых грунтов | Чисто пластичности IP |
| --- | --- |
| Супесь | 1-7 |
| Суглинок | 7-17 |
| Глина | >17 |

Таблица 3. Разновидность глинистых грунтов по показателю текучести

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести IL |
| --- | --- |
| Супесь: твердая | < 0 |
| пластичная | 0-1 |
| текучая | > 1 |
| Суглинки и глины: твердые | <0 |
| полутвердые | 0-0,25 |
| тугопластичные | 0,25-0,50 |
| мягкопластичные | 0,50-0,75 |
| текучепластичные | 0,75-1,00 |
| текучие | > 1,00 |

# НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

1. Характеристики грунтов, приведенные в табл. 1-3, допускается использовать в расчетах оснований сооружений в соответствии с указаниями п. 2.16.

Таблица 1

Нормативные значения удельного сцепления С,кПа (кгс/см2), угла внутреннего трения n, град. и модуля деформации Е, МПа (кгс/см2), песчанных грунтов четвертичных отложений

| Песчаные грунты | Обозначения характеристик грунтов | Характеристика грунтов при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| Гравелистые и крупные | cn | 2(0,02) | 1(0,01) | - | - |
|  | jn | 43 | 40 | 38 | - |
|  | E | 50(500) | 40(400) | 30(300) | - |
| Средней крупности | cn | 3(0,03) | 2(0,02) | 1(0,01) | - |
|  | jn | 40 | 38 | 35 | - |
|  | E | 50(500) | 40(400) | 30(300) | - |
| Мелкие | cn | 6(0,06) | 4(0,04) | 2(0,02) | - |
|  | jn | 38 | 36 | 32 | 28 |
|  | E | 48(480) | 38(380) | 28(280) | 18(180) |
| Пылеватые | cn | 8(0,08) | 6(0,06) | 4(0,04) | 2(0,02) |
|  | jn | 36 | 34 | 30 | 26 |
|  | E | 39(390) | 28(280) | 18(180) | 11(110) |

Таблица 2

Нормативные значения удельного сцепления C,кПа (кгс/см2), угла внутреннего трения n, град., пылевато-глинистых не лессовых грунтов четвертичных отложений

| Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести |  | Обозначения характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| Супеси | 0 < IL < 0,25 | cn jn | 21 (0,21) 30 | 17 (0,17) 29 | 15 (0,15) 27 | 13 (0,13) 24 | - - | - - | - - |
|  | 0,25 < IL < 0,75 | cn jn | 19 (0,19) 28 | 15 (0,15) 26 | 13 (0,13) 24 | 11(0,11) 21 | 9 (0,9) 18 | - - | - - |
| Суглинки | 0 < IL < 0,25 | cn jn | 47 (0,47) 26 | 37 (0,37) 25 | 31 (0,31) 24 | 25 (0,25) 23 | 22 (0,22) 22 | 19 (0,19) 20 | - - |
|  | 0,25 < IL < 0,5 | cn jn | 39 (0,39) 24 | 34 (0,34) 23 | 28 (0,28) 22 | 23 (0,23) 21 | 18 (0,18) 19 | 15 (0,15) 17 | - - |
|  | 0,5 < IL < 0,75 | cn jn | - - | - - | 25 (0,25) 19 | 20 (0,20) 18 | 16 (0,16) 16 | 14 (0,14) 14 | 12 (0,12) 12 |
| Глины | 0 < IL < 0,25 | cn jn | - - | 81 (0,81) 21 | 68 (0,68) 20 | 54 (0,54) 19 | 47 (0,47) 18 | 41 (0,41) 16 | 36 (0,36) 14 |
|  | 0,25 < IL < 0,5 | cn jn | - - | - - | 57 (0,57) 18 | 50 (0,50) 17 | 43 (0,43) 16 | 37 (0,37) 14 | 32 (0,32) 11 |
|  | 0,5 < IL < 0,75 | cn jn | - - | - - | 45 (0,45) 15 | 41 (0,41) 14 | 36 (0,36) 12 | 33 (0,33) 10 | 29 (0,29) 7 |

Таблица 3

Нормативные значения модуля деформации пылевато-глинистых не лессовых грунтов

| Происхождение и возраст грунтов |  | Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести |  | Модуль деформации грунтов Е, МПа (кг/см2), при коэффициенте пористости е, равным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Четвертичные отложения | Аллювиальные, Делювиальные, Озерные, Озерно-аллювиальные | Супеси | 0 < IL < 0,75 | - | 32 (320) | 24 (240) | 16 (160) | 10 (100) | 7 (70) | - | - | - | - | - |
|  |  | Суглинки | 0 < IL < 0,75 | - | 34 (340) | 27 (270) | 22 (220) | 17 (170) | 14 (140) | 11 (110) | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,25 < IL < 0,5 | - | 32 (320) | 25 (250) | 19 (190) | 14 (140) | 11 (110) | 8 (80) | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,5 < IL < 0,75 | - | - | - | 17 (170) | 12 (120) | 8 (80) | 6 (60) | 5 (50) | - | - | - |
|  |  | Глины | 0 < IL < 0,75 | - | - | 28 (280) | 24 (240) | 21 (210) | 18 (180) | 15 (150) | 12 (120) | - | - | - |
|  |  |  | 0,25 < IL < 0,5 | - | - | - | 21 (210) | 18 (180) | 15 (150) | 12 (120) | 9 (90) | - | - | - |
|  |  |  | 0,5 < IL < 0,75 | - | - | - | - | 15 (150) | 12 (120) | 9 (90) | 7 (70) | - | - | - |
|  | Флювиоглянциальные | Супеси | 0 < IL < 0,75 | - | 33 (330) | 24 (240) | 17 (170) | 11 (110) | 7 (70) | - | - | - | - | - |
|  |  | Суглинки | 0 < IL < 0,75 | - | 40 (400) | 33 (330) | 27 (270) | 21 (210) | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,25 < IL < 0,5 | - | 35 (350) | 28 (280) | 22 (220) | 17 (170) | 14 (140) | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,5 < IL < 0,75 | - | - | - | 17 (170) | 13 (130) | 10 (100) | 7 (70) | - | - | - | - |
|  | Моренные | Супеси Суглинки | IL < 0,5 | 75 (750) | 55 (550) | 45 (450) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Юрские отложения оксфордского яруса |  | Глины | -0,25 < IL < 0 | - | - | - | - | - | - | 27 (270) | 25 (250) | 22 (220) | - | - |
|  |  |  | 0 < IL < 0,25 | - | - | - | - | - | - | 24 (240) | 22 (220) | 19 (190) | 15 (150) | - |
|  |  |  | 0,25 < IL < 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (160) | 12 (120) | 10 (100) |

2. Характеристики песчаных грунтов в табл. 1 относятся к кварцевымпескам с зернами различной окатанности, содержащим не более 20 % полевого шпатаи не более 5 % в сумме различных примесей (слюда, глауконит и пр.), включаяорганическое вещество, независимо от степени влажности грунтов Sr.

3. Характеристикипылевато-глинистых грунтов в табл. 2 и 3относятся к грунтам, содержащим не более 5% органического вещества и имеющимстепень влажности Sr = 0,8.

4. Для грунтов спромежуточными значениями е, противуказанных в табл.1-3, допускается определять значения cn, n и E по интерполяции.

Если значения е,IL и Sr грунтов выходят за пределы,предусмотренные табл.1-3, характеристики сn, n и E следует определять по данным непосредственныхиспытаний этих грунтов.

Допускается в запаснадежности принимать характеристики сn , цn и Е по соответствующим нижнимпределам е, IL и Sr табл.1-3, если грунты имеют значения e, IL и Sr меньше этих предельныхзначений.

5. Для определения значений сn, n и Е по табл.1-3 используютсянормативные значения е, IL и Sr (п.2.12).

Вариант 0

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 1,8 2,3 1,5 0,8 | 2,70 2,71 2,71 2,71 2,68 | 1,82 1,78 1,98 1,98 1,98 |  | 35 36 20 18 27 |  |  |  | 45 49 36 29 20 | 24 28 23 18 16 |  |  |  |  |  |

Вариант 1

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 2,0 3,1 4,2 0,5 | 2,73 2,71 2,71 2,73 2,74 | 1,98 2,02 2,08 1,97 1,92 |  | 20 24 17 28 23 |  |  |  | 33 29 19 32 30 | 15 17 15 19 18 |  |  |  |  |  |

Вариант 2

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 1,5 0,3 2,0 4,0 | 2,73 2,72 2,72 2,71 2,72 | 1,98 2,02 1,89 2,01 2,03 |  | 26 22 22 21 26 |  |  |  | 35 30 39 41 33 | 15 15 19 20 19 |  |  |  |  |  |

Вариант 3

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 2,0 3,1 3,5 4,0 | 2,67 2,70 2,71 2,71 2,70 | 1,94 1,89 1,91 1,92 1,82 |  | 30 28 28 26 34 |  |  |  | 25 24 34 33 45 | 19 18 23 20 24 |  |  |  |  |  |

Вариант 4

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 1,5 1,7 2,0 1,2 | 2,72 2,70 2,70 2,71 2,73 | 1,93 1,84 1,89 1,89 1,93 |  | 30 24 28 32 29 |  |  |  | 37 25 24 44 49 | 23 17 18 25 26 |  |  |  |  |  |

Вариант 5

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 1,5 1,8 2,1 0,9 | 2,68 2,72 2,71 2,71 2,70 | 1,98 1,93 1,89 1,92 1,96 |  | 27 30 32 27 31 |  |  |  | 20 37 22 33 49 | 17 23 19 19 30 |  |  |  |  |  |

Вариант 6

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 1,2 3,1 2,5 4,1 | 2,71 2,73 2,71 2,71 2,69 | 1,89 1,94 1,95 1,91 1,85 |  | 32 29 28 29 33 |  |  |  | 44 49 33 33 25 | 25 26 20 21 18 |  |  |  |  |  |

Вариант 7

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 1,1 1,5 2,8 3,4 | 2,70 2,73 2,70 2,73 2,71 | 1,77 1,90 1,91 1,93 1,78 |  | 28 30 28 29 36 |  |  |  | 25 35 24 49 49 | 20 18 23 26 28 |  |  |  |  |  |

Вариант 8

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 1,2 3,5 4,0 5,5 | 2,71 2,70 2,68 2,73 2,71 | 1,91 1,82 1,98 1,90 1,95 |  | 29 34 27 30 31 |  |  |  | 33 45 20 35 36 | 21 24 17 18 22 |  |  |  |  |  |

Вариант 9

| Мощность слоя, м | ρs г/см3 | ρ г/см3 | ρd г/см3 | W % | Sr д.е | n д.е | е д.е | WL % | WP % | IP % | IL д.е | C КПа | φо град | E МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 2,1 3,5 2,7 4,5 | 2,71 2,70 2,71 2,70 2,71 | 1,72 1,99 1,96 1,98 1,78 |  | 10 24 18 24 36 |  |  |  | 21 26 29 30 49 | 14 19 18 20 28 |  |  |  |  |  |