Контрольное задание 1.

Необходимо:

а) начертить схему своего варианта и показать на ней все токи;

б) используя законы Кирхгофа, составить систему уравнений необходимых для определения токов во всех ветвях электрической цепи и решить ее;

в) определить все токи, используя метод контурных токов;

г) определить все токи, используя метод узловых потенциалов;

д) результаты расчетов токов свести в таблицу и сравнить между собой;

е) составить баланс мощностей;

ж) построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура;

з) определить ток в заданной в соответствии с вариантом ветви методом эквивалентного генератора.

[image: image1.jpg]s

5

E1

= = |
.
i . L.

RS

R

5




	Таблица 1 

	E, В
	Ист. тока в схеме J, A
	R1, Ом
	R2, Ом
	R3, Ом
	R4, Ом
	R5, Ом
	R6, Ом
	R7, Ом
	R8, Ом
	R9, Ом

	E1=10; E3=15; E5=25;
	J2=1,5
	3,5
	11
	1
	25
	4,5
	12
	4,5
	20
	10


Контрольное задание 2.

Для электрической цепи переменного тока (рис. 2) выполнить:

а) определить токи во всех ветвях;

б) построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений;

в) составить баланс активных и реактивных мощностей;

г) определить показания вольтметра.

[image: image2.png]



	Таблица 2 

	E1, В
	E2, В
	α, град
	L1, мГн
	L2, мГн
	L3, мГн
	R1, Ом
	R2, Ом
	R3, Ом
	C1, мкФ
	C2, мкФ
	C3, мкФ

	60
	150
	65
	30
	20
	40
	8
	10
	6
	150
	50
	300


Контрольное задание 3.
К симметричному трехфазному источнику подключена трехфазная несимметричная нагрузка соединенная треугольником (рис. 3). Сопротивления проводников линии Zл.
Необходимо:

а) определить линейные и фазные токи;

б) построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов;
в) определить показания ваттметров;
г) убедиться в балансе активных мощностей;
д) разложить несимметричные системы линейных и фазных токов на симметричные составляющие.

[image: image3.png]Ao

w2

2

2be

z3





	Таблица 3

	Uл, В
	Zл, Ом
	Zab, Ом
	Zbc, Ом
	Zca, Ом

	380
	2+j
	40
	-J20
	J25


