Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени

Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Электроснабжение и электротехнология»

Методические указания по выполнению

контрольной работы

по дисциплине

«Общая энергетика»

направления подготовки

- «13.03.02 Электроэнергетика электротехника»

Профиль: «Электроснабжение»;

«Электротехнологические установки и системы»

Саратов  2017

Общие указания

- Курс «Общая энергетика» является базовым в направлении подготовки  «13.03.02 Электроэнергетика электротехника»,  , поэтому в процессе изучения дисциплины необходимо разобраться в основных понятиях и определениях, понять сущность физических процессов получения (накопления), распределения и утилизации энергии в окружающем нас мире.

Представленные задания студенты выполняют после прослушивания цикла лекций. Каждый студент выполняет один вариант по номеру в журнале группы. Объём работы должен соответствовать требованиям настоящих методических указаний без значительных отклонений в какую-либо сторону.

Задание № 1 содержит теоретический вопрос, на который требуется дать развёрнутый и аргументированный ответ. Представленный к проверке материал должен содержать актуальные на текущий момент теоретические положения и практические решения в области, очерченной вопросом. Основные положения ответа необходимо обосновывать ссылками на источники информации. Ответ должен содержать 12-15 страниц текста, набранного шрифтом Times New Roman размером 14 пт, с интервалом 1,5 строки. Приводимые в тексте рисунки и иллюстрации нумеруются, им присваиваются названия, поясняющие содержимое.

Задание № 2 содержит три задачи.

Задания выполняется в последовательности, изложенной ниже, на бумаге формата А4, справа и слева листа оставляются поля, страницы заполняются с одной стороны листа и нумеруются. Формулы приводятся в буквенном выражении, затем подставляются цифровые значения и производятся вычисления.

Результаты промежуточных вычислений могут быть опущены. Все расчёты выполняются в системе СИ, у каждой величины, являющейся результатом вычисления, указывается размерность. В начале расчёта следует указать источник, по которому выполняется расчёт. Если формулы берутся из дополнительной литературы, то это отмечают в тексте в квадратных скобках цифрами, соответствующими номеру списка литературы. В тексте даются необходимые обоснования выбора коэффициентов, значений параметров (делать кратко, ясно, без повторов, с обязательной ссылкой на литературу).

Задание № 3 содержит одну задачу. Выполняемые расчеты по этому заданию для каждого студента являются индивидуальными. Ключом к выбору своего варианта исходных данных являются первые три буквы фамилии и инициалы студента. Так, студент Иванов Сергей  Петрович будет иметь шифр задания ИВАСП. Это означает, что из первой таблицы следует взять вариант – И, из второй – В, из третьей – А и т.д.

В данном контрольном задании предлагается выполнить электрический расчет радиальной электрической сети, схема которой приведена ниже на рис. 4.

Выполненная работа сдаётся преподавателю на проверку, а после проводится её защита.

Задание 1.

- Энергоресурсы мира и России. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК); энергетическая политика России в современных условиях. Основные направления рационального энерго- и теплоиспользования.

- Принципиальная схема паросиловой установки. Цикл Ренкина и его исследование. Влияние начальных и конечных параметров на термический КПД цикла Ренкина.

- Классификация топлива для тепловых станций. Твёрдое и жидкое топлива и их основные характеристики. Газообразное топливо и его основные характеристики. Условное топливо.

- Конденсационные (КЭС, ГРЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Простейшие принципиальные тепловые схемы электростанций. Суточные и годовые графики тепловых и электрических нагрузок; выбор электростанций для их покрытия.

- МГД генераторы. Конструкция, принцип действия и перспективы.

- Основное энергетическое оборудование тепловых электростанций: энергетические паровые и водогрейные котлы, типы котлов; принципиальные схемы котлов и их основные характеристики.

- Паровые и газовые турбины: принцип действия и устройство турбин; преобразование энергии в ступени турбины; потери и КПД турбинной ступени; многоступенчатые турбины.

- Вспомогательное оборудование тепловых электростанций: характеристики, конструкции и условия эксплуатации насосного оборудования ТЭС: конденсатных, питательных, дренажных, циркуляционных, сетевых и подпиточных насосов; выбор привода питательного насоса.

- Основное и вспомогательное оборудования ТЭС. Назначение, принцип работы, схемы включения и конструкции теплообменных аппаратов, деаэраторов, охладителей пара и дренажа, испарителей и паропреобразователей.

- Охрана окружающей среды от воздействия тепловых электростанций.

- Системы теплоснабжения; теплофикационные установки КЭС и ТЭЦ; производственные и производственно-отопительные котельные.

- Тепловые схемы источников теплоснабжения. Схемы присоединения тепловых потребителей к тепловой сети; регулирование теплопотребления.

- Понятие о ядерных цепных реакциях. Основы физического расчёта ядерного реактора. Глубина выгорания ядерного топлива.

- Преимущества атомных электрических станций (АЭС) по сравнению с тепловыми электростанциями.

- Принципы преобразования ветровой энергии; принципиальные конструкции ветровых турбин; основные узлы ветроэнергетических установок.

- Тепловые схемы АЭС: одноконтурная, двухконтурная и трёхконтурная.

- Основное энергетическое оборудование АЭС: атомные реакторы типа РБМК, ВВЭР и БН; основные отличия и особенности этих типов энергетических реакторов.

- Реакторные установки двухконтурных АЭС. Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (ВТГР); тенденции развития ВТГР.

- Атомные станции теплоснабжения (АСТ); реакторные установки для АСТ. Реакторные установки на быстрых нейтронах.

- Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ).

- Парогенераторы, турбины, промежуточные сепараторы и пароперегреватели атомных электростанций.

- Основы гидроэнергетики: основные характеристики потока воды; уравнение неразрывности потока жидкости; уравнение Бернулли; гидродинамический напор, гидравлическое сопротивление и потеря напора жидкости.

- Основные гидрологические характеристики крупнейших рек России: расход воды, норма и модуль стока, работа водяного потока.

- Классификация гидравлических турбин для гидроэлектростанций (ГЭС): активные и реактивные гидротурбины; энергетические характеристики гидротурбин.

- Состав и компоновка основных сооружений ГЭС. Каскадное и комплексное использование водных ресурсов.

- Регулирование речного стока с использованием ГЭС. Проектирование и эксплуатация гидроэнергетических установок.

- Гидроэнергетика малых гидроэлектростанций: ГЭС русловые, приплотинные; гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС).

- Гидроэнергетика малых гидроэлектростанций: приливные электростанции (ПЭС); волновые энергоустановки.

- Солнечные энергетические установки, системы солнечного теплоснабжения. Солнечные электростанции с центральным приёмником.

- Геотермальные ресурсы; принципиальные схемы геотермальных тепловых электростанций (ГеоТЭС).

Задание 2.

Определить мощность, вырабатываемую генераторами деривационной ГЭС (рис. 1) при условии, что глубина потока и ширина в безнапорном участке водовода одинаковы, по заданным параметрам.

INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/FineReader10/media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/FineReader10/media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/FineReader10/media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "https://portal3.sstu.ru/Facult/Temp/FineReader10/media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT

Рисунок 1 - Схема деривационной ГЭС 1 - водозаборное устройство; 2 - безнапорный участок водовода (лоток); 3 - опорная конструкция водовода; 4 - напорный участок водовода; 5 - здание ГЭС; 6 - поперечное сечение безнапорного участка водовода

Таблица1.

| Таблица 1. Исходные данные для расчёта. № варианта | Qн (м3/с) | Z1 (м) | Z2 (м) | L (м) | V6 (м/с) | Vh (м/с) | α (град) | d (м) | ηm (о.е.) | ηг (о.е) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,91 | 34,00 | 54,00 | 108,00 | 0,16 | 1,60 | 34,00 | 0,85 | 0,80 | 0,89 |
| 2 | 0,91 | 98,00 | 143,00 | 58,00 | 0,52 | 2,40 | 23,00 | 0,69 | 0,80 | 0,81 |
| 3 | 0,48 | 3,00 | 60,00 | 74,00 | 0,72 | 2,30 | 75,00 | 0,52 | 0,88 | 0,83 |
| 4 | 0,88 | 9,00 | 89,00 | 99,00 | 0,20 | 2,30 | 23,00 | 0,70 | 0,90 | 0,88 |
| 5 | 0,65 | 0,00 | 63,00 | 68,00 | 0,68 | 2,70 | 40,00 | 0,55 | 0,85 | 0,89 |
| 6 | 0,13 | 75,00 | 78,00 | 115,00 | 0,16 | 2,10 | 24,00 | 0,28 | 0,87 | 0,88 |
| 7 | 0,54 | 84,00 | 182,00 | 17,00 | 0,32 | 2,50 | 65,00 | 0,52 | 0,81 | 0,83 |
| 8 | 0,68 | 72,00 | 173,00 | 61,00 | 0,72 | 1,90 | 51,00 | 0,68 | 0,87 | 0,89 |
| 9 | 0,71 | 4,00 | 39,00 | 53,00 | 0,60 | 2,20 | 76,00 | 0,64 | 0,83 | 0,89 |
| 10 | 0,97 | 22,00 | 117,00 | 54,00 | 0,28 | 0,40 | 22,00 | 1,76 | 0,88 | 0,83 |
| 11 | 0,08 | 74,00 | 170,00 | 8,00 | 0,36 | 1,50 | 47,00 | 0,26 | 0,83 | 0,83 |
| 12 | 0,62 | 86,00 | 147,00 | 19,00 | 0,32 | 1,10 | 31,00 | 0,85 | 0,81 | 0,84 |
| 13 | 0,18 | 8,00 | 79,00 | 68,00 | 0,68 | 2,90 | 56,00 | 0,28 | 0,83 | 0,83 |
| 14 | 0,52 | 95,00 | 161,00 | 66,00 | 0,28 | 2,70 | 23,00 | 0,50 | 0,90 | 0,85 |
| 15 | 0,26 | 36,00 | 97,00 | 117,00 | 0,68 | 2,10 | 23,00 | 0,40 | 0,83 | 0,83 |
| 16 | 0,14 | 32,00 | 119,00 | 70,00 | 0,52 | 3,20 | 62,00 | 0,24 | 0,90 | 0,80 |
| 17 | 0,79 | 77,00 | 134,00 | 109,00 | 0,64 | 2,80 | 56,00 | 0,60 | 0,88 | 0,82 |
| 18 | 0,83 | 90,00 | 154,00 | 15,00 | 0,56 | 1,90 | 18,00 | 0,75 | 0,87 | 0,83 |
| 19 | 0,76 | 18,00 | 46,00 | 15,00 | 0,40 | 3,00 | 35,00 | 0,57 | 0,88 | 0,88 |
| 20 | 0,74 | 18,00 | 55,00 | 82,00 | 0,80 | 2,80 | 45,00 | 0,58 | 0,86 | 0,85 |
| 21 | 0,68 | 93,00 | 138,00 | 26,00 | 0,64 | 3,10 | 78,00 | 0,53 | 0,90 | 0,82 |
| 22 | 0,70 | 76,00 | 106,00 | 54,00 | 0,04 | 0,80 | 42,00 | 1,06 | 0,85 | 0,87 |
| 23 | 0,18 | 29,00 | 60,00 | 67,00 | 0,28 | 2,30 | 34,00 | 0,32 | 0,87 | 0,84 |
| 24 | 0,47 | 90,00 | 179,00 | 93,00 | 0,28 | 1,30 | 16,00 | 0,68 | 0,89 | 0,87 |
| 25 | 0,24 | 58,00 | 117,00 | 80,00 | 0,76 | 2,70 | 50,00 | 0,34 | 0,84 | 0,81 |
| 26 | 0,94 | 36,00 | 102,00 | 91,00 | 0,28 | 1,80 | 30,00 | 0,82 | 0,83 | 0,83 |
| 27 | 0,22 | 59,00 | 104,00 | 78,00 | 0,08 | 0,80 | 60,00 | 0,59 | 0,88 | 0,81 |
| 28 | 0,33 | 98,00 | 138,00 | 57,00 | 0,64 | 3,10 | 8,00 | 0,37 | 0,83 | 0,86 |
| 29 | 0,71 | 81,00 | 113,00 | 27,00 | 0,44 | 1,50 | 3,00 | 0,78 | 0,88 | 0,85 |
| 30 | 0,91 | 34,00 | 54,00 | 108,00 | 0,16 | 1,60 | 34,00 | 0,85 | 0,80 | 0,89 |

где      QH  (м3/с) - расход воды;

Z1 (м) - уровень напорного бассейна относительно уровня моря;

Z2 (м) - уровень воды в отводящем канале относительно уровня моря;

L (м) - длина безнапорного участка;

V6 (м/с) - скорость воды на безнапорном участке;

Vh (м/с) - скорость воды на напорном участке;

а (град.) - наклон на напорном участке;

d (м) - диаметр трубы напорного трубопровода;

ηm  - КПД турбин;

ηг - КПД генераторов.

Порядок расчёта

Площадь живого сечения лотка на безнапорном участке (рис. 1):

Сторона смоченной поверхности (рис. 1):

a =.

Смоченный периметр:

χ = 3a.

Гидравлический радиус безнапорного участка водовода:

R = Sχ

Для определения потерь на трение на безнапорном участке определяется
коэффициент Шези:       C = R 0,15n

где n - коэффициент шероховатости, который для бетонных лотков можно принять из диапазона 0,012-0,014.

Необходимый уклон на безнапорном участке определяют по формуле Шези:  i = Vб2С2R

Потери напора на напорном участке водовода:

∆hб = i∙L,

где L – длина безнапорного участка водовода.

Длина напорного участка водовода:   Lн = (Z2 – Z1)/cos α

Потери напора на напорном участке водовода:

∆hн = (0,83∙λ∙Lб∙Qн2)/d5,

где   λ - коэффициент трения воды о стенки труб, принимается равным 0,02-0,03;

Qн - действительный расход на напорном участке без учёта потерь на испарение воды на участке деривации;

d - диаметр трубопровода.

Мощность потока воды на уровне Z2 без учёта потерь напора на закруглениях водовода:

Р = Qн∙ρ∙g∙(Z2 – Z1 - ∆hб -∆hн),

где g - ускорение свободного падения;

p = 1000 кг/м3 - плотность воды.

Механическая мощность на валу турбины:

Рмех = Р∙ηт.

Электрическая мощность генераторов деривационной ГЭС:

Рэл = Рмех∙ηг.

Задача 2.

Паросиловая установка работает по циклу Ренкина (рис. 2). Параметры начального состояния пара: Р1, t1. Давление в конденсаторе Р2. Определить термический КПД.

INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/FineReader10/media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/FineReader10/media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/FineReader10/media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "https://portal3.sstu.ru/Facult/Temp/FineReader10/media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT

Рисунок 2 - Схема паросиловой установки 1 - парогенератор, 2 - пароперегреватель, 3 -   турбина, 4 - генератор, 5 - конденсатор, 6 - питательный насос, 7 - циркуляционный насос.

| № | Р1 | t1 | Р2 |
| --- | --- | --- | --- |
| варианта | (бар) | (С) | (бар) |
| 1 | 65 | 480 | 0,6 |
| 2 | 103 | 505 | 0,3 |
| 3 | 110 | 520 | 0,3 |
| 4 | 120 | 520 | 0,25 |
| 5 | 140 | 540 | 1,0 |
| 6 | 30 | 400 | 3,0 |
| 7 | 165 | 585 | 0,4 |
| 8 | 130 | 192 | 0,6 |
| 9 | 130 | 250 | 0,6 |
| 10 | 150 | 350 | 0,25 |
| 11 | 65 | 520 | 0,1 |

| Таблица 2 Исходные данные для расчёта 12 | 103 | 540 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 110 | 400 | 0,05 |
| 14 | 120 | 585 | 0,04 |
| 15 | 140 | 505 | 0,3 |
| 16 | 30 | 480 | 0,6 |
| 17 | 165 | 192 | 0,24 |
| 18 | 130 | 250 | 0,45 |
| 19 | 130 | 350 | 0,65 |
| 20 | 150 | 400 | 0,25 |
| 21 | 65 | 585 | 0,04 |
| 22 | 103 | 192 | 0,27 |
| 23 | 110 | 350 | 0,33 |
| 24 | 120 | 505 | 0,16 |
| 25 | 140 | 520 | 0,26 |
| 26 | 30 | 480 | 0,34 |
| 27 | 165 | 420 | 0,7 |
| 28 | 150 | 360 | 0,9 |
| 29 | 190 | 460 | 1,1 |
| 30 | 150 | 240 | 3,0 |

12

Методические указания к задаче 2.

Порядок расчёта.

Энтальпия пара h1 на входе определяется по h-s диаграмме водяного пара (Приложение 2) по значениям P1 и t1.

Определяем энтропию пара s1 на входе.

По найденному значению энтропии, считая процесс преобразования энергии пара в турбине адиабатным (при постоянном значении энтропии s), по значениям S1 и Р2 определяем энтальпию конечного состояния пара h2.

Определяем энтальпию питательной воды h2' по формуле:

h2'= Ср·tн,        где Ср = 4,19 (кДжкг⋅К)- теплоёмкость воды,

tн – температура насыщенного пара в конденсаторе, определяется по таблице П2 (приложение 2).

Термический КПД установки:

ηт = (h1- h2)/(h1-h'2).

Приложение 1.

Свойства насыщенного водяного пара

| Давление насыщен-ного пара | Темпера-тура кипения (конденса- ции) | Удельная энтальпия жидкой воды | Давление насыщенного пара | Температура кипения (конденса-ции) | Удельная энтальпия жидкой воды | Давлен-ие насыщенного пара | Темпера-тура кипения (конден-сации) | Удельная энтальпия жидкой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бар | 0С | кДж/кг | бар | 0С | кДж/кг | бар | 0С | кДж/кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.02 | 17,51 | 73,45 | 1.9 | 118,62 | 497,85 | 17 | 204,3 | 871.82 |
| 0.03 | 24,1 | 101 | 2 | 120,23 | 504,71 | 18 | 207,11 | 884,55 |
| 0,04 | 28,98 | 121,41 | 2,2 | 123,27 | 517,63 | 19 | 209,79 | 896,78 |
| 0,05 | 32,9 | 137,77 | 2,4 | 126,09 | 529,64 | 20 | 212,37 | 908,56 |
| 0,06 | 36,18 | 151,5 | 2,6 | 128,73 | 540,88 | 21 | 214,85 | 919,93 |
| 0,07 | 39,02 | 163,38 | 2,8 | 131,2 | 551,45 | 22 | 217.24 | 930,92 |
| 0,08 | 41,53 | 173,87 | 3 | 133,54 | 561,44 | 23 | 219,55 | 941,57 |
| 0,09 | 43,79 | 183,28 | 3,5 | 138,87 | 584,28 | 24 | 221.78 | 951,9 |
| 0,1 | 45,83 | 191,84 | 4 | 143,63 | 604,68 | 25 | 223,94 | 961,93 |
| 0,2 | 60,09 | 251,46 | 4,5 | 147,92 | 623,17 | 26 | 226.03 | 971,69 |
| 0,3 | 69,13 | 289,31 | 5 | 151,85 | 640,12 | 27 | 228,06 | 981,19 |
| 0,4 | 75,89 | 317,65 | 5,5 | 155,47 | 655,81 | 28 | 230,04 | 990,46 |
| 0,5 | 81,35 | 340,57 | 6 | 158,84 | 670,43 | 29 | 231,96 | 999,5 |
| 0,6 | 85,95 | 359,93 | 6,5 | 161,99 | 684,14 | 30 | 233,84 | 1008,33 |
| 0,7 | 89,96 | 376,77 | 7 | 164,96 | 697.07 | 31 | 235.66 | 1016,97 |
| 0,8 | 93,51 | 391,73 | 7,5 | 167,76 | 709,3 | 32 | 237,44 | 1025,41 |
| 0,9 | 96,71 | 405,21 | 8 | 170,42 | 720,94 | 33 | 239,18 | 1033,69 |
| 1 | 99,63 | 417,51 | 8,5 | 172,94 | 732,03 | 34 | 240,88 | 1041,79 |
| 1,1 | 102,32 | 428,84 | 9 | 175,36 | 742,64 | 35 | 242,54 | 1049,74 |
| 1,2 | 104,81 | 439,36 | 9,5 | 177,67 | 752,82 | 36 | 244,16 | 1057,54 |
| 1,3 | 107,13 | 449,19 | 10 | 179,88 | 762,6 | 37 | 245,75 | 1065,21 |
| 1,4 | 109,32 | 458,42 | 11 | 184,06 | 781,11 | 38 | 247,31 | 1072,73 |
| 1,5 | 111,37 | 467,13 | 12 | 187,96 | 798,42 | 39 | 248,84 | 1080,13 |
| 1,6 | 113,32 | 475,38 | 13 | 191,6 | 814,68 | 40 | 250,33 | 1087,4 |
| 1,7 | 115,17 | 483,22 | 14 | 195,04 | 830,05 | 41 | 251,8 | 1094,56 |
| 1,8 | 116,93 | 490,7 | 15 | 198,28 | 844,64 | 42 | 253,24 | 1101,61 |
|  |  |  | 16 | 201,37 | 858,54 | 43 | 254,66 | 1108,55 |

Окончание таблицы П2

| 44 | 256,05 | 1115,39 | 63 | 278,76 | 1230,37 | 81 | 295,85 | 1321,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 257,41 | 1122,13 | 64 | 279,8 | 1235,81 | 82 | 296,71 | 1326,7 |
| 46 | 258,76 | 1128,78 | 65 | 280,83 | 1241,2 | 83 | 297,56 | 1331,42 |
| 47 | 260,08 | 1135,33 | 66 | 281,85 | 1246,54 | 84 | 298,4 | 1336,12 |
| 48 | 261,38 | 1141,8 | 67 | 282,85 | 1251,84 | 85 | 299,24 | 1340,79 |
| 49 | 262,66 | 1148,19 | 68 | 283,85 | 1257,09 | 86 | 300,07 | 1345,44 |
| 50 | 263,92 | 1154,5 | 69 | 284,83 | 1262,31 | 87 | 300,89 | 1350,06 |
| 51 | 265,16 | 1160,73 | 70 | 285,8 | 1267,48 | 88 | 301,71 | 1354,66 |
| 52 | 266,38 | 1166,88 | 71 | 286,76 | 1272,61 | 89 | 302,51 | 1359,22 |
| 53 | 267,58 | 1172,97 | 72 | 287,71 | 1277,7 | 90 | 303,31 | 1363,77 |
| 54 | 268,77 | 1178,98 | 72 | 287,71 | 1277,7 | 91 | 304,11 | 1368,29 |
| 55 | 269,94 | 1184,93 | 73 | 288,65 | 1282,75 | 92 | 304,89 | 1372,8 |
| 56 | 271,09 | 1190,81 | 74 | 289,59 | 1287,77 | 93 | 305,67 | 1377,27 |
| 57 | 272,23 | 1196,64 | 75 | 290,51 | 1292,75 | 94 | 306,45 | 1381,73 |
| 58 | 273,36 | 1202,4 | 76 | 291,42 | 1297,7 | 95 | 307,22 | 1386,17 |
| 59 | 274,47 | 1208,1 | 77 | 292,32 | 1302,61 | 96 | 307,98 | 1390,58 |
| 60 | 275,56 | 1213,75 | 78 | 293,22 | 1307,49 | 97 | 308,73 | 1394,98 |
| 61 | 276,64 | 1219,34 | 79 | 294,1 | 1312,34 | 98 | 309,48 | 1399,35 |
| 62 | 277,71 | 1224,88 | 80 | 294,98 | 1317,15 | 99 | 310,22 | 1403,71 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 310,96 | 1408,05 |

Приложение 2

h-s диаграмма водяного пара

INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/FineReader10/media/image4.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/FineReader10/media/image4.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../../../Temp/FineReader10/media/image4.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "https://portal3.sstu.ru/Facult/Temp/FineReader10/media/image4.jpeg" \* MERGEFORMAT

Энтропия s, кДж(кг∙К)

Список использованных источников

1. Основы современной энергетики : в 2 т. : учебник / под ред. Е. В. Аметистова. - 5-е изд., стер. - М. : ИД МЭИ, 2010 - Т. 2: Современная электроэнергетика / под ред.: А. П. Бурмана, В. А. Строева. - 2010. - 632 с.

2. Теплотехника: учебник для вузов / под ред. В. Н. Луканина. -  М.: Высшая школа, 2006. - 671 с.