Старооскольский технологический институт

ИМ. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного

образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский технологический университет

«МИСиС»

Кафедра АИСУ

Уварова Л.В.

Импульсные устройства

Методические указания

по выполнению домашнего задания

для студентов направления подготовки:

15.03.04 –Автоматизация технологических процессов и производств

для всех форм обучения

Одобрено редакционно-издательским советом института

Старый Оскол

2016

УДК 004

ББК 32.97

Рецензент: Начальник АСУ прокатного производства М.Д. Вялых

Уварова Л.В.  Импульсные устройства. Методические указания  по выполнению домашнего задания. Старый Оскол. СТИ НИТУ МИСиС, 2016. – 30с.

Методические указания по выполнению домашнего задания по курсу «Импульсные устройства», для студентов направления подготовки: 15.03.02 –Автоматизация технологических процессов и производств, для всех форм обучения.

 Уварова Л.В.

 СТИ НИТУ МИСиС

Предисловие

Изучение теоретической части курса сопровождается выполнением домашних заданий, предназначенных для закрепления материала, а также для приобретения практических навыков при расчете и анализе электрических схем.

Методические указания имеют следующую структуру последовательного изложения материала: теоретическая часть (основные определения и формулы), варианты задания с иллюстрирующими примерами и методическими рекомендациями, контрольные вопросы. В конце данного пособия приводится список использованной (и рекомендуемой) литературы.

В процессе освоения приведенного методического материала создаются условия для дальнейшего самостоятельного совершенствования знаний и практических навыков в области импульсной техники.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Импульсные устройства», у обучающихся должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

15.03.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств»:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4);

- способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы и средства  автоматизации контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качества (ПК-8).

Рекомендации к оформлению

Перед расчетом основных элементов и параметров конкретной схемы по соответствующей теме необходимо ознакомиться с теоретическим материалом и просмотреть иллюстрирующие примеры и методические рекомендации. Затем следует приступить к расчету схемы по заданному варианту.

Расчет схем по соответствующей теме оформляется на листах А4 и должен содержать:

- полную формулировку и условие с привидением всех заданных параметров схемы;

- расчетные формулы, схемы и необходимые пояснения к ним.

Домашнее задание №1

Мультивибраторы  и  одновибраторы

1. Основные определения и формулы.

Генераторы импульсных сигналов (или генераторы импульсов-ГИ) предназначены для получения от источника электропитания (ИП) электрических колебаний резко несинусоидальной формы, называемых релаксационными. Для таких колебаний характерно наличие участков сравнительно медленного изменения напряжения и участков, на которых напряжение изменяется скачкообразно. В этом случае закон изменения напряжения (тока) приближенно описывается функцией с разрывом первого рода. Для ГИ характерно наличие внешней или внутренней положительной обратной связи (ПОС), обуславливающей возможность их самовозбуждения и лавинообразной (регенеративный) процесс перехода активных элементов генератора из одного состояния в другое. ГИ подразделяются на генераторы прямоугольных, трапециидальных, треугольных, пилообразных и некоторых других форм. Чаще всего в импульсной технике используются ГИ прямоугольных и пилообразных импульсов.

ГИ могут работать в трех основных режимах: автоколебательном, ждущем, и в режиме синхронизации. Автоколебательные ГИ после самовозбуждения генерируют последовательность импульсов, параметры которых (амплитуда, длительность, форма) зависят только от параметров схемы генератора. Ждущие (заторможенные) генераторы генерируют импульсы, период повторения которых определяется периодом повторения запускающих импульсов, а параметры каждого импульса (амплитуда, длительность, форма) зависят только от параметров схемы генератора. В режиме синхронизации генератор вырабатывает импульсы, частота которых равна или кратна частоте синхронизации сигнала. Поэтому такие генераторы часто используют в качестве делителей частоты.

В зависимости от функционального назначения ГИ подразделяются на два основных класса: генераторы прямоугольных импульсов и генераторы пилообразных (линейно-изменяющихся) импульсов. Генераторы прямоугольных импульсов подразделяются на автоколебательные мультивибраторы (МВ), ждущие мультивибраторы (ЖМВ) – или одновибраторы (ОВ), блокинг-генераторы (БГ) – колебательные и ждущие.

2.1  Мультивибраторы

Мультивибраторы относятся к генераторам релаксационного тока у которых форма генерируемых колебаний зависит от реактивных элементов, входящих в схему. Мультивибраторы широко применяются для получения импульсов напряжения (тока) прямоугольной формы и могут быть использованы в качестве задающих (управляющих) генераторов различных устройств электроники и микроэлектроники. В режиме автоколебаний мультивибратор имеет два состояния квазиравновесия, во время которых в схеме происходят относительно медленные изменения токов и напряжений. Квазиравновесные состояния заканчиваются лавинообразными изменениями токов и напряжений – скачками в схеме. В этом режиме мультивибратор, без воздействия внешних сил. Поочередно переходит скачком из одного состояния квазиравновесия в другое, т.е. является автогенератором.

В ждущем  режиме одно состояние равновесия является устойчивым (исходное состояние), другое – квазиустойчивым. Перевод схемы в квазиустойчивое состояние осуществляется внешним запускающим импульсом, а возврат в исходное состояние происходит в результате внутренних процессов. Ждущий режим обычно используется для формирования импульсов заданной формы и длительности.

Мультивибратор с коллекторно - базовыми емкостными связями

представляет собой двухкаскадный ключ с ОЭ, с емкостной связью между каскадами и выходом, замкнутым на вход. Схема его представлена на рис.2.1а. элементами времязадающих цепей являются RБ1, RБ2, СБ1, СБ2.

рис. 2.1

Мультивибратор обладает двумя состояниями квазиравновесия, в одном состоянии транзистор VT1 закрыт, VT2 – насыщен, в другом – наоборот. При выполнении условий самовозбуждения (К1К21 и ϕк1 + ϕк2 = 2π)  возникают скачки, поочередно изменяющие состояние транзисторов, после чего происходит перезаряд одного и заряд другого времязадающего конденсатора.

В мультивибраторе напряжение базы закрытого транзистора при перезарядке конденсатора уменьшается по экспоненте, стремящейся к уровню -Ек (см. рис.2.1б). Т.к. мультивибратор работает в автоколебательном режиме, то описание процессов в нем можно начать с любого момента, например, когда VT1 насыщен и VT2 – закрыт. Насыщенный транзистор можно представить эквипотенциальной точкой (Uk10, UБ10). Напряжение на конденсаторе СБ2 , заряженном в предыдущем цикле  с полярностью, показанной на рис.2.1а, приложено между базой и эмиттером транзистора VT2 и удерживает последний в закрытом состоянии. У  VT2  UK2=− EK   и UБ2UCБ2  в первоначальный момент близко к +ЕК, а затем начинает уменьшаться по экспоненциальному закону вследствие перезаряда конденсатора СБ2 перезаряд осуществляется по цепи:

корпус—ЭК VT1—CБ2—RЭКВ2—(-EК).

Эквивалентные схемы цепи перезаряда СБ2 с СБ1 изображены на рис.2.1 в и г соответственно. Из рис.2.1в:

RЭКВ2=[(rК2+RK2)RБ2]/(rK2+RK2+RБ2).

В это же время конденсатор СБ1 заряжается по цепи:

ЭБ VТ1-СБ1-RК2-(-Ек)

с полярностью, показанной на рис.2.1а. Элементы схемы выбираются таким образом, чтобы процесс заряда СБ1 протекал быстрее, чем перезаряд СБ2, После окончания заряда СБ1 VT1 удерживается в насыщении за счет протекания базового тока

IБ1 IБН=ЕК/RБ1, достаточного для насыщения.

По мере перезаряда СБ2 напряжение на нем уменьшается и в некоторый момент времени становиться равным нулю. С этого момента начинает развиваться лавинообразный процесс опрокидывания схемы. VT2 начинает открываться, напряжение на его коллекторе возрастает (т.е. убывает по абсолютной величине). Положительное приращение ΔUК2 через СБ1 передается на базу VTI, вызывая его запирание. Это приводит к уменьшению UК1 (т.е. увеличению коллекторного напряжения по абс. величине), возникновению отрицательного приращения ΔUК1, которое через СБ2 попадает на базу VT2, содействуя его отпиранию. В результате VT2 насыщается, а VT1- запирается. При этом конденсатор СБ2 заряжается по цепи: корпус—ЭБ VТ2— СБ2—RК1—(-ЕК ).

Одновременно с зарядом СБ2 происходит более медленный процесс перезаряда СБ1 согласно эквивалентной схеме перезаряда (см. рис.2.1г). Далее процесс повторяется, подобно описанному выше. Временные диаграммы изменения коллекторных и базовых напряжений изображены на рис.2.2. Здесь под длительностью импульса tи понимается время открытого состояния одного или другого транзистора. Тогда tи2 определяется временем перезаряда  конденсатора СБ1 через открытый VT2 и сопротивление Rэкв1, т.е.

tи= СБ1Rэкв ln[(2Ек+Iкбо Rэкв1)/(Ek + IкбоRэкв1 )],                         (2.1)

где Rэкв1=(rк1 +Rк1)RБ1/(гк1+Rк1+RБ1) согласно  эквивалентной схеме рис.2.1г.

Так как сопротивление коллектора закрытого транзистора rк1 лежит обычно в пределах 105 106Ом и rК1>>Rк1, то Rк1 можно пренебречь. Кроме того, для повышения температурной стабильности RБ1<< rк1. С учетом этих допущений (2.1) можно упростить (можно учесть также, что в большинстве случаев

выполняется условие   ЕК >> IКБОRБ1):

tи2СБ1 RБ1ln 2=0,7 СБ1 RБ1                                (2.2)

Аналогично для VT1:  tи1СБ2 RБ2ln 2=0,7 СБ1 RБ1    (2.3)

Исходя из того, что  Т= tи1+ tи2 , можно записать:

Т = СБ2 RБ2ln 2+ СБ1 RБ1ln 2=0,7(СБ2 RБ2 +СБ1 RБ1)                    (2.4)

В случае симметричного мультивибратора, у которого

СБ1= СБ2= СБ, RБ1=RБ2=RБ,  Rк1=Rк2=Rк , tи1= tи2  ,

период повторения равен:      T=2tи=1,4 СБ RБ              (2.5)

Амплитуда импульса на коллекторе насыщенного транзистора

(по абсолютному значению напряжения на закрытом тран-

зисторе) равна:   Um= Ек -IКБОRк  Ек                                    (2.6)

рис. 2.2

Скважность Q ( tи1+ tи2 )/ tи1= 1+ (tи1/tи2 ) ограничивается временем полного заряда конденсатора с большей емкостью через соответствующее сопротивление. Поэтому максимальная скважность не превышает величины  Qмакс[h21э/(35)]+1. Для низкочастотных транзисторов малой мощности максимальная скважность не превышает, как правило, 10.

Длительность фронта импульсов tф=τβ +Ск Rк и в основном зависит от частотных свойств транзистора.

Длительность среза импульса tc3СБ Rк  определяется временем заряда времязадающего конденсатора (длительность среза tс во много раз больше tф).

Для насыщения транзисторов следует выполнять условия:

RБ1≤h21э RК1 ;   RБ2≤ h21эRК2                     (2.7)

при этом для удовлетворения противоречивых требований неравенства не должны быть сильными, т.е. транзисторы должны работать в режиме насыщения, но вблизи границы с активной областью.

Таким образом, порядок расчета симметричного мультивибратора с КБ связями следующий:

- определяется напряжение источника питания Ек

Ек =  (1,11,2)Um ;                           (2.7а)

- выбираются транзисторы VT1 и VT2 из условий:

fα=12πtФ и UКДМ 2 Ек                     (2.8)

- из справочных данных определяется тип транзистора, его максимально допустимые UКдоп IКдоп fК h21э

- определяется сопротивление коллекторной цепи RК;

RК =ЕК/IКН                                (2.9)

- выбирается стандартное значение сопротивления резистора и его мощность

с учетом соответствующих коэффициентов нагрузки;

- по формуле (2.7) определяем RБ, его мощность и стандартное значение;

- по формуле (2.5) определяем значение СБ, определяем величину напряжения

на нем и стандартное значение емкости конденсатора.

Мультивибратор с КБ емкостными связями и дополнительным

источником смещения.

Схема мультивибратора представлена на рис. 2.3а, а временные диаграммы  на рис. 2.3б.

Транзисторы мультивибратора VT1 и VT2 поочередно закрываются и открываются. Пусть при t=t0 (рис.2.3б)  VTI закрылся, a VT2- открылся. Начиная с этого момента конденсатор СБ2  заряжается от источника Ек через: Rк1-БЭ VT2, a СБ1 разряжается по цепи:  RБ1-ЕБ -открытый  VT2. Постоянные времени цепей заряда и разряда соответственно равны:

τЗ= RК1 СБ2  и  τР= RБ1 СБ1.

Рис.2.3 а

По мере заряда конденсатора СБ2 , ток, протекающий по сопротивлению Rк1, уменьшается. Вследствие этого коллекторное напряжениеUк1=-Ек+iзRк1, изменяясь по эквипотенциальному закону, становится более отрицательным. Спустя промежуток времени, примерно равный 3τЗ, процесс заряда практически заканчивается и напряжение UК1 становится равным  -ЕК.

Разрядный ток конденсатора СБ1, протекающий по сопротивлению RБ1, также уменьшается по экспоненциальному закону, стремясь к нулю. Поэтому положительное напряжение на базе закрытого VT1 UБ1= ЕБ+i1RБ1 уменьшаясь, стремиться к значению, равному по абсолютной величине ЕБ. При t=t1 оно становиться равным нулю и ранее закрытый транзистор VT1 открывается. Вследствие сильной ПОС в мультивибраторе возникает лавинообразный процесс, приводящий к полному отпиранию VT1 и запиранию VT2, конденсатор СБ1 заряжается от источника Ек  через:       Rк2 -БЭ VT1, а конденсатор СБ2  разряжается. Разрядный ток протекает по  RБ2  и создает на нем падение напряжения, которое поддерживает VT2 в закрытом состоянии.

При  t=t2  напряжение UБ2=-EБ+i2RБ2 из-за уменьшения разрядного тока i2 становиться равным нулю. В мультивибраторе вновь возникает  лавинообразный процесс и после этого цикл работы повторяется. Во всех вариантах авто колебательных  мультивибраторов под длительностью коллекторных импульсов tи1, tи2 разделенных интервалами tп1 ,tп2 (рис.2.3б) будем понимать те промежутки времени, в течение которых соответствующие транзисторы находятся в закрытом состоянии. Длительность фронтов (передних фронтов) tф1 ,tф2 , задних (спады) - через tс1 ,tс2.

Расчет мультивибратора с КБ емкостными связями и источником смещения ЕБ производится в следующей последовательности:

Рис.2.3б

(исходными данными являются период колебаний Т, скважность импульсов Q=T/ tи, их амплитуда Um, длительность задних фронтов tc)

- предъявляются требования к транзисторам, исходя из следующих требований:

UБК2EК2Um,    h21Э3(Q−1)(N+1)Ln(1+EкEБ)⋅EкЕБ   ,          (2.10)

где N-степень насыщения (рекомендуется 23), EБ =(0,20,6)Ек;

- рассчитываются коллекторные и базовые сопротивления и выбираются (с учетом стандартных рядов и коэффициентов запаса) резисторы

RК1= RК2=Um2PК⋅Q−1Q     ,                                                   (2.11)

Где  Рк- мощность, выделяемая на резисторах (для маломощных резисторов Рк может быть выбрано 0,125 Вт);

- из условий насыщенного режима рассчитываем базовые сопротивления:

RБ1= RБ2=h21ЭЕБ(2÷3)ЕКRК−(h21Э+1)IКБО             (2.12)

выбираем соответствующие резисторы;

- рассчитываем емкости базовых конденсаторов по следующим выражениям:

СБ1=tИRБLn1+EКЕБ+IКБОRБ                                (2.13)

СБ2=T−tИRБLn1+EКЕБ+IКБОRБ                                (2.14)

Выбираем ближайшие стандартные величины:

- проверяем обеспечение заданной длительности задних фронтов генерируемых импульсов по выражению:

tC=τβLnh21ЭRКh21ЭRК−RК−rВХ                        (2.15)

rвх- входное сопротивление транзистора, τβ- постоянная времени

транзистора, зависящая от его граничных частот, τβ=1ωβ=h21Бωα,

ωβ,ωα - граничные частоты в схеме с общим эмиттером и общей базой соответственно.

Расчетная величина tС должна быть меньше заданной.

Мультивибратор на транзисторах с проводимостью разного типа.

В отличие от мультивибратора на транзисторах однотипной проводимости в мультивибраторе на транзисторах с проводимостью разного типа во время релаксации оба транзистора оказываются одновременно либо открытыми, либо закрытыми. Благодаря этому свойству такие мультивибраторы оказываются более энергетически выгодными при условии, что длительность формируемого импульса значительно меньше периода следования выходных импульсов. С увеличением скважности выходных импульсов это преимущество проявляется в более сильной степени. Кроме того, мультивибратор на транзисторах с проводимостью разного типа могут иметь только одну времязадающую емкость в отличие от мультивибратора с транзисторами однотипной проводимости, где используются два времязадающих емкостных элемента. К недостаткам мультивибратора на транзисторах с проводимостью разного типа следует отнести (кроме отсутствия взаимозаменяемости транзисторов) необходимость иметь в ряде устройств два источника электропитания различной полярности, хотя имеются мультивибраторы, в которых используется только один источник. К основным схемам рассматриваемых мультивибраторов следует отнести:

- мультивибратор с резистивной и емкостной связями и двумя источниками электропитания (рис. 2.4);

-. мультивибратор с емкостной и резистивно-емкостной связями и двумя источниками коллекторного питания (рис.2.5);

- мультивибратор с емкостными связями и двумя источниками коллекторного питания (рис.2.6);

- мультивибратор с емкостной и резистивной связями и одним источником электропитания (рис.2.7);

- мультивибратор с емкостными связями и одним источником электропитания (рис.2.8);

- мультивибратор с эмиттерными источниками электропитания (например, с емкостными связями - рис.2.9).

рис.2.4

Схемы перечисленных мультивибраторов приводятся ниже. Все эти мультивибраторы работают в автоколебательном   режиме. Во  всех мультивибраторах в качестве времязадающей используется только одна емкость, а другая выполняет роль переходной. В частности, на рис. 2.6, 2.8, 2.9 времязадающей является та из емкостей С1 или С2, которая включена в цепь с меньшей постоянной времени разряда, а другая используется в качестве ускоряющей (форсирующей режим опрокидывания мультивибратора). Аналогично конденсатор С1 на рис.2.5 также выполняет роль ускоряющего.

рис.2.5                                                              рис.2.6

Во  всех приведенных схемах RБ1 и RБ2 используются для создания необходимого базового  смещения. Некоторые из них выполняют роль времязадающих сопротивлений. Резисторы R1 на рисунках 2.7 и 2.8 предназначены для обеспечения устойчивой   работы мультивибратора при закрытых транзисторах и дают путь прохождения обратным эмиттерным токам транзисторов.

EMBED PBrush

рис.2.7                                                 рис.2.8

Принцип работы мультивибратора с транзисторами разнотипной проводимости рассмотрим на примере схемы рис.2.4. Временные диаграммы работы мультивибратора представлены на  рис.2.10.

рис.2.9

Пусть в момент t0 оба транзистора закрыты. Направление токов в мультивибраторе для этого случая показано на рис.2.4. Конденсатор  С  в данный момент заряжен таким образом, что на базе VT2 действует запирающий потенциал отрицательной полярности относительно общей точки. Конденсатор заряжается  по цепи:     +ЕК2— RБ2 —С—Rк1—[-(ЕК1)]. Напряжения на коллекторах VT1 и VT2 соответственно VT1 и VT2. В этом состоянии мультивибратора обратные токи, протекающие через транзисторы, весьма малы.

Кроме того, параметры элементов мультивибратора рассчитываются таким образом, чтобы выполнялись соотношения

R+ RБ1>> RК2  и  RБ2 >> RК1. В связи с тем, что токи, протекающие по коллекторным сопротивлениям невелики, то и напряжения на коллекторах VT1 и VT2 незначительно (не более, чем на 510%) отличаются от напряжений источников питания.

В рассматриваемом квазиустойчивом состоянии мультивибратора раз-

Рис.2.10                                             ряд конденсатора С производится по

цепям: через RБ2,  RК1 и –ЕК1 и + ЕК2;

через БЭ закрытого VT2 и КЭ закрытого VTI. Поскольку токи через переходы закрытых транзисторов чрезвычайно малы, то постоянная времени разряда конденсатора равна:

τР'≈C(RБ2+RК1),                   (2.16)

В ходе процесса разряда конденсатора напряжение на базе VT2 повышается и в момент t1 напряжение на базе VT2 достигает значения UБО2, при котором транзистор открывается. С открыванием VT2 начинает уменьшаться напряжение на его коллекторе, уменьшается ток через резистор R и напряжение на базе VT1, однако последний продолжает оставаться в закрытом состоянии, поскольку его напряжение ЭБ превышает UБО1. С открыванием VT2 ток, протекающий по RБ2  все в большей степени ответвляется в базу VT2, соответственно уменьшается доля тока, ответвляющегося в емкостную цепь, а напряжение на базе VT2 изменяется незначительно.

В момент t2 напряжение на базе VT1, уменьшаясь, достигает напряжения UБО1 и VT1 начинает открываться. Теперь оба транзистора открыты, рабочие точки их находятся в активной области характеристик, резко повышается коэффициент усиления петли разомкнутой ОС. В мультивибраторе начинается лавинообразный процесс опрокидывания в другое квазиустойчивое состояние. При этом с уменьшением базового потенциала транзистора VT1 повышается потенциал его коллектора. Положительный скачок коллекторного напряжения передается через С на базу VT2, еще больше открывая его. Во время лавинообразного процесса формируется положительный выброс напряжения на базе VT2. В результате лавинообразного процесса оба транзистора мультивибратора открываются, а VT2 к тому же и насыщается. Токи имеют индекс i” (в закрытом  состоянии i’).

Конденсатор С начинает перезаряжаться по цепям: БЭ открытого VT2 и ЭК открытого VT1, через RБ2 , RК1 и источники питания. Так как RК1+ RБ2 >>rБЭ2 и rЭК1, то постоянная  времени разряда:

τР} }  approx C \( r rSub { size 8{ ital БЭ2} } +r rSub { size 8{ ital ЭК1} }  \) ,} {                           (2.17)

где rБЭ2- сопротивление перехода база-эмиттер VT2, rЭК1 -сопротивление перехода эмиттер-коллектор VT1.

С разрядом С напряжение на базе VT2 быстро уменьшается (см. положительный выброс на диаграмме UБ2  рис.2.10), уменьшается базовый ток VT2, однако его коллекторный ток заметно не уменьшается. Разряд С производится в промежутке t2 -t3. В момент t3  начинается процесс рассасывания  неосновных носителей в области базы VT2, который длится до момента t4. В промежутке времени t3-t4 VT2 выходит из насыщения и в момент t4 одновременно с уменьшением базового тока резко уменьшается и его коллекторный ток. Начинается лавинообразный процесс перехода мультивибратора в другое квазиустойчивое состояние. Напряжение на коллекторе VT2 повышается, увеличивается ток i”R, протекающий через резистор R, снижается ток i"Б1, потенциал коллектора VT1 снижается, отрицательный скачек коллекторного напряжения через С передается на базу VT2, закрывая его. Повышается напряжение на коллекторе VT2 и, соответственно, на базе VT1, еще больше закрывая VT1 и т.д. В результате этого лавинообразного процесса оба транзистора полностью закрываются.

Стадия релаксации τ2 (см. рис. 2.10) определяется следующей зависимостью:

τ2≈τР'Ln2≈0.7τР'                             (2.18)

где τР' определяется из выражения (2.16).

Период колебаний мультивибратора равен

τ=τ1+τ2+τ3,                                  (2.19)

где τ1- длительность импульса на коллекторе VT1, τ2-длительность стадии релаксации, τ3- длительность состояния, когда VT2 открыт, а VT1 еще закрыт.

Порядок расчета мультивибратора с транзисторами с разнотипной проводимостью следующий:

- определяются исходные данные для расчета (полярность и амплитуда импульсов, формируемых на коллекторах транзисторов VT1 и VT2 – Um1 и Um2; длительность импульса τ1; период колебаний мультивибратора - τ; диапазон рабочих температур- или минимальная и максимальная температура окружающей среды (Тmin и Тmax ); длительности фронтов импульсов на коллекторах VT1 и VT2 τФ11 и τФ21; длительность спадов импульсов τС11 и τС21 ; потребляемая мощность Р0). Кроме того возможны дополнительные требования к стабильности периода колебаний и длительности импульса, к величине внешней нагрузки RН (или току IН ), к технологическим допускам на элементы мультивибратора (резисторы, конденсаторы), стабильности источников;

- производится выбор транзисторов. При этом учитывается следующее: ток IКБО=f(Т) и может определяться по следующей зависимости:

IКБО(Т)≈IКБОн2Т−20γ+ЕКrК0,           (2.20)

где IКБОн -начальное значение IКБО при Т=20°С; γ=912 для германиевых транзисторов, γ = 78,5 для кремниевых; Ек - напряжение источника коллекторного питания; rК0 - коллекторное сопротивление закрытого транзистора, определенное по коллекторной характеристике, соответствующей эмиттерному току IЭ=0. Обычно

rК0 1МОм и при практических расчетах можно  принять rК0=1 МОм. Зависимость  2.20 справедлива при Т > 20°С. При более низких температурах изменение этого тока проявляется в меньшей степени, чем при Т > 20°С. В зависимости от требований к длительности фронтов и спадов импульсов могут применяться низкочастотные

(fК  3МГц), среднечастотные (3МГц < f К  300МГц) транзисторы. fК - граничная частота усиления транзистора по току в схеме с ОБ. Рекомендуется при ф,с>0,51мкс применять низкочастотные транзисторы. В справочниках и технических условиях обычно указывается основное назначение транзистора – работа в усилительных или переключающих устройствах. Желательно применять последние. При работе в широком температурном диапазоне необходимо учитывать, что h21э транзистора при уменьшении температуры от нормальной до -60С уменьшается на 30-50%. Кроме того, необходимо учитывать следующие соотношения:

UКБ max  2 Um ,                                                   (2.21)

где  UКБ max – допустимое напряжение КБ закрытого транзистора,

UБЭ max  Um  ,                                                    (2.22)

где  UБЭ max – допустимое напряжение БЭ закрытого транзистора,

С учетом коэффициента нагрузки             IК  0,7IКmax          (2.23)

Для получения стабильной амплитуды импульсов необходимо также выполнение следующего условия:            IК  10IКБОmax ,                                                    (2.24)

где IКБОmax – максимальное значение тока IКБО при максимальной температуре окружающей среды;

 после выбора транзисторов производится расчет параметров остальных элементов мультивибратора.

Расчет параметров мультивибратора зависит от конкретной схемы исполнения.

Для схемы на рис. 2.4:

 выбор напряжений источников питания производится, исходя из следующих условий:

Ек1=(1,05÷1,1)Um1                                                     (2.25)

Коэффициентами (1,051,1) и (1,151,25) учитываются падения напряжения между КЭ открытых транзисторов за счет протекания по коллекторным сопротивлениям обратных коллекторных токов IКБО и протекания по RК2 тока, ответвляющегося в резистор R;

 при выборе напряжений источников необходимо проверить неравенство:

ЕК2  0,5UКБ2max  ,                                                                     (2.26)

где UКБ2max – предельно допустимое (по техническим условиям) значения напряжения между КБ VT2, и неравенство ЕК1  UКБ1max  ;                      (2.26a)

 расчет коллекторных сопротивлений производится по следующим формулам:

Rк1=Ек1Ik1//,                                                                  (2.27)

 по выходным (коллекторным) токам транзистора строится нагрузочная характеристика, которая проводится через точку ЕК под углом, равным arctg1/Rkк оси абсцисс. На этой прямой рабочая точка открытого транзистора VT1(точка А) выбирается вблизи области насыщения, но располагающейся в активной области. Коллекторный ток открытого транзистора VT1 равен IК1, и его базовый ток при этом IБ1 ;

 рассчитывается значение базового сопротивления:

RБ1= ЕК1 / IБ1.                                                                                  (2.28)

Возможно также использование зависимости RБ1 h21эRК1;      (2.28а)

 зная сопротивления RК2 и RБ1, определяем значение сопротивления резистора обратной связи R:

R≤ RБ1- RК2 при ЕК2 = ЕК1или                                                  (2.29)

R≤Eк2RБ1−Eк1Rк2Eк1                                                                       (2.30)

при ЕК2  ЕК1;

 выбирается рабочая точка транзистора VT2 таким образом, чтобы при размыкании петли положительной обратной связи та находилась в активной области вблизи области отсечки(точка В на нагрузочной прямой выходной коллекторной характеристики); базовый ток в этой точке равен IБ2;

- определяем сопротивление RБ2:

RБ2= ЕК2 / IБ2                                                                                  (2.31)

Величина этого резистора может быть определена и так:

RБ2 =(35) h21эRК2         ;                                				 (2.31а)

 времязадающий конденсатор определяется по формуле:

C=τ0,9RБ2+Rк1,                                                                           (2.32)

где  - период следования выходных импульсов.

Данная формула  получена из тех соображений, что в выражении (2.19) 10,12, 3=0,152, 1,252. Используется при выводе (2.32) и зависимость (2.18). По вышеприведенным соотношениям можно определить и длительность импульса 1.

Для схемы на рис. 2.5:

Расчет производится по той же последовательности, как и для рис. 2.4. Отличия заключается лишь в том, что в этом мультивибраторе вследствие наличия ускоряющего конденсатора С1 необходимо обеспечить условие ЕК1  0,5UКБ1max. Кроме того, в этом мультивибраторе =1,12, т.е. существенно сокращена длительность стадии 3 (см. рис. 2.10).

Времязадающая емкость определяется по следующей зависимости:

C≈τ0,8RБ2+Rк1.                                                                            (2.33)

Значение емкости ускоряющего конденсатора можно определить так:

C1<CRБ2+Rк1RΙΙRБ1+Rк2,						              (2.34)

- обозначение параллельного соединения резисторов.

Для схемы на рис. 2.6:

Выбор напряжений источников питания производится в пределах:

1,1Um1≈Eк1<0,5UКБ1max				                          (2.35)

Расчет RК1 и RК2 производится по формулам (2.27). Значение сопротивлений резисторов RБ1  и RБ2  рассчитываются по зависимостям, аналогичным (2.28), (2.31).

Период следования импульсов в этом мультивибраторе равен:

=1,052,                                                                                             (2.36)

и длительность импульса 10,052.                                               (2.37)

Значение времязадающей емкости рассчитывается по формуле:

C2≈τ0,75RБ1+Rк2.					              (2.38)

Значение емкости ускоряющего конденсатора С1 можно рассчитать по зависимости:

C>C2RБ1+Rк2RБ2+Rк1,						              (2.39)

однако неравенство не должно быть сильным.

Для схемы на рис. 2.7 и 2.8:

Расчет производится аналогично мультивибраторам, схемы которых показаны на рис. 2.4 и рис. 2.5. Отличия заключаются в том, что предварительно вводятся два фиктивных источника –ЕК1ф и +ЕК2ф, сумма напряжений которых должна равняться напряжению общего источника питания:

ЕК = ЕК1ф+ЕК2ф.                                                                              (2.40)

Далее расчет производится как для мультивибратора по схемам рис. 2.4 и рис. 2.5, но при расчете вместо напряжений –ЕК1 и +ЕК2 используются фиктивные напряжения –ЕК1ф и +ЕК2ф. Величина R1 в этих мультивибраторах  лежит в пределах нескольких десятков кОМ (2040 кОМ).

Рис. 2.11

Для схемы на рис. 2.9:

Отличие от аналогичных мультивибраторов по схемам 2.42.8 заключается в том, что в ранее используемых формулах для выбора напряжений источников питания и определения базовых и коллекторных сопротивлений вместо напряжений ЕК, ЕК1,2 подставляются (и вычисляются)  напряжения –ЕЭ, ЕЭ1,2.

Ждущие мультивибраторы (ЖМВ) – одновибраторы (ОВ)

Одновибраторы предназначены для формирования прямоугольных импульсов с заданной длительностью и амплитудой. Кроме того, с помощью одновибратора можно задерживать импульс на заданное время. Одним из вариантов одновибратора является несимметричный мультивибратор с эмиттерной связью. Схема такого одновибратора содержит двухкаскадный ключ с ПОС. Одна из связей между каскадами осуществляется с помощью конденсатора, другая  - с помощью общего резистора. Схема одновибратора изображена на рис. 2.11а, временные диаграммы – на рис. 2.11б.

С помощью резистора RЭ без дополнительного источника смещения можно обеспечить одно устойчивое состояние при закрытом транзисторе VT1 и насыщенном VT2. Плавное изменение длительности импульсов осуществляется с помощью коллекторного потенциометра RК1.

Принцип работы одновибратора заключается с следующем. В исходном установившемся состоянии ток конденсатора СБ равен нулю. Поэтому транзистор VT2, база которого соединена с резистором RБ   и источником отрицательной полярности  ЕК, открыт. Через RЭ протекает ток IЭ2 VT2, создающий напряжение для запирания VT1. При закрытом VT1 в исходном состоянии конденсатор СБ заряжен до напряжения ЕК- RЭIЭ2. При открытии VT1 запускающим импульсом конденсатор СБ начинает разряжаться, обуславливая уменьшение тока эмиттера VT2. Это приводит к еще большему увеличению токов VT1. Поэтому при запуске одновибратора развивается лавинообразный процесс, в результате которого VT1 переходит в открытое, а VT2 – закрытое состояние. Разряжающийся через резистор RБ-ЕК-RЭ КЭ VT1 конденсатор будет поддерживать VT2 в закрытом состоянии до тех пор пока напряжение на его базе не приблизится к нулю. После этого транзистор VT2 начнет открываться, вызывая закрывание VT1. СБ восстанавливает исходный заряд, заряжаясь от ЕК через RЭ ЭБ VT2-RК1.

Амплитуда импульса на коллекторе выходного транзистора (UК2) – см. рис. 2.11б, если обеспечивается насыщенный режим VT2, определяется так:

Um2=EkRk2Rk2+RЭ                                                                          (2.41)

Амплитуда импульса на RЭ:

UmЭ=EkRЭRk1−Rk2Rk2+RЭRk1+RЭ                                     (2.42)

рис. 2.12

Исходя из эквивалентной схемы разряда конденсатора (рис. 2.12), длительность выходного импульса одновибратора определяется из следующего выражения:

tи=CБRБа+EkRk2Rk1+RЭRk1Rk2+RЭEk+RБIКБО2                                                       (2.43)

где а=RК1/RК1.

Из формулы (2.43) видно, что при RК2>> RЭ и RК1>> RЭ зависимость  tи(а) может быть получена достаточно линейной.

При указанных выше условиях и когда ЕК>> RБIКБО2

tи=СБRБln(1+а) 							(2.44)

При малом а (по сравнению с единицей)

tи=СБRБа

Зависимость (2.43) можно упростить, воспользовавшись неравенствами: RК2>> RЭ и RК1>> RЭ. Тогда при а=1 (т.е. нахождении движка в крайнем нижнем положении)

tи≈CБRБln1+EkEk+RБIКБО2					(2.45)

С учетом допущений, сделанных к (2.44) можно получить величину нестабильности длительности импульса

δtи≈δIКБО2RБIКБО22Ekln2							(2.46)

от температуры (выраженную в % или абсолютных единицах).

Время восстановления одновибратора определяется временем заряда конденсатора СБ:

tв=(45)СБ(RК1+RЭ). 						(2.47)

Наибольшая скважность импульсов Q=1+tиtВпри IКБО0 с учетом (2.45) и (2.47) – при условии насыщения VT2 :

Q≤1+0,7h21ЭсрRк24÷5Rк1+RЭ						(2.48)

Длительность фронта импульса на коллекторе VT2 при отпирании

tф=τβЭRк1+RЭh21ЭсрRк1+RЭ, 						(2.49)

длительность среза импульса

tС=τβЭ'RВХ2Rк2+RЭ, 							(2.50)

э = +h21ЭСКЕRК+ h21ЭСЭRэкв ,  - постоянная времени жизни неосновных носителей в базе, СКЕ – коллекторная емкость СК при UK= -EK,  - коэффициент, зависящий от степени насыщения и учитывающий зависимость емкости СК от EK (при N=23, =1,5); Rэкв – эквивалентное сопротивление , зависящее от N и Ikmax (при Ikmax=5,10,20 мА и N=23, Rэкв=15,30,50 Ом), СЭ – эмиттерная емкость;

э=+h21ЭСКЕRК+ h21Эϕ∂EK(RК2+RЭ) при =h21ЭRк2+RЭRВХ2, где  - температурный потенциал (0,25мВ),  и ∂ - коэффициенты, зависящие от  (при = 0;0,1;0,2;0,4;0,6;0,8 - =0,3;0,35 – далее 0,4; = 0,1;0,2;0,4;0,5;1,0;1,5 -∂=9;6;4;3;2,8;1,5;1,0).

Условие насыщения транзистора VT1 имеет вид:

R2=h21Э1срR1RЭh21Э1срRK1−R1							(2.51)

Закрытое состояние VT1 обеспечивается при выполнении неравенства:

R1≥h21Э1срRK1−RK21+RK2+RЭh21Э1срIКБОmaxEK					(2.52)

Условие насыщения транзистора VT2:

RБ  h21Э2срRК2 							(2.53)

Амплитуда запускающего (отпирающего) импульса, подаваемого на вход одновибратора:

Uвх=UЗАП=τаEкRk1+RэtИзапRЗАП+Rвх+Ез, 			(2.54)

где tИзап – длительность запускающего импульса, RЗАП – внутреннее сопротивление генератора запускающих импульсов, Rвх – входное сопротивление отпирающего транзистора,

Ез≃EкRэRк2+Rэ−R2R1+R2 					(2.55)

- напряжение, запирающее транзистор.

Длительность запускающего (отпирающего) импульса должна быть (неравенство несильное)

tИзап≥τаEкRк1+Rэ⋅RЗАП+RвхUЗАП−Eз+2τа.				(2.56)

Если запирающий импульс подается на вход VT2, то он должен иметь длительность:

tзап=τа1+EкRэ+RЗАПRк2+RэUЗАП						(2.57)

и амплитуду UЗАП=RЗАПτβЕкtИзапRБ					(2.58)

Время задержки срабатывания одновибратора примерно равно величине tИзап, определяемой по формуле (2.57)  с учетом выражения (2.54).

Порядок расчета одновибратора следующий:

- при заданной нестабильности длительности импульса по формуле (2.46) рассчитывают сопротивление RБ;

- по формуле (2.53) определяют сопротивление Rк2;

- по заданной амплитуде выходного импульса Um2, известному напряжению Ек и рассчитанному значению Rк2 определяют сопротивление RЭ;

- задаются сопротивлением Rк1(1,52) Rк2;

- по формулам (2.51) и (2.52) рассчитывают сопротивления R2 и R1;

- по формуле (2.43) определяют емкость конденсатора СБ;

- по формулам (2.54)(2.58) определяют параметры запускающего импульса.

Схема рис.2.11а обладает тем недостатком, что максимально допустимая скважность лежит в пределах 3-4 и рассчитывается по формуле (2.42). Для увеличения скважности Q используется

Рис.2.13

дополнительный эмиттерный повторитель для осуществления связи коллектора VT1 с базой VT2. Такой вариант построения с диодным запуском положительным импульсом показан на рис2.13. Диодный запуск обладает тем преимуществом, что в процессе опрокидывания диод VD1 отключает одновибратор от цепи запуска, тем самым повышая его устойчивость.

Время восстановления в этом случае определяется так

tВ(45)CБ(RЭ+Rвх2+Rк1h21Э3), 					(2.59)

наибольшая скважность

Q=1+0,7h21Э2Rк24÷5RЭ+Rвх2+RК1h21Э3 					(2.60)

где Rвх21520 Ом.

Длительность фронта

tФ=τβЭRЭ+Rвх2+Rк1h21Э3h21Э2Rк2+RЭ  						(2.61)

где   τβЭопределяется, как показано в (2.49):

Длительность среза

tС=τβЭ'Rз+RЭRз+h21ЭRЭlnh21ЭRк2+RЭ+Rзh21ЭRк2,				 (2.62)

где τβЭ'определяется аналогично, как в  (2.50).

2.2 Варианты задания

Методические рекомендации, примеры

Задание 1.   Рассчитайте симметричный мультивибратор с КБ емкостными связями при следующих исходных данных: амплитуда выходного импульса Um=C В, частота выходных импульсов f = D кГц, длительность фронта tф=Е мкс. Режим НКУ. Данные для расчета вариантов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Варианты/ данные | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С,В | 10 | 12 | 15 | 20 | 27 | 20 | 15 | 12 | 10 | 27 | 24 |
| D, кГц | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 0,85 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
| Е, мкс | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |

Примечание: выбирается по справочным данным любой тип низкочастотного маломощного транзистора, кроме рассмотренного в варианте ”0”. Данное примечание относится ко всем заданиям раздела 2.

Методические рекомендации.  Выбираем напряжение источника питания, исходя из выражения (2.7а) Ек=12В. Определяем граничную частоту fк по (2.8), fа=12πtф≈105кГц. Определяем UКдоп2 Ек=24В. Исходя из полученных данных, выбираем (VT1 и VT2) МП21Г со следующими параметрами: UКдоп=30В; IКдоп=300мА; fа=1,0 МГц; h21Э=2080. Проверим КНи для транзистора

KНи=UКдопVTUКдоп=0,8. Определяем сопротивление коллекторной цепи RК=EК/IКН=1,2кОм, где IКН = 10мА. Выбираем RК=1 кОм. Рассчитываем мощность, определяем мощность резистора с учетом коэффициента нагрузки. По (2.7) определяем RБ. RБ≤h21ЭRК1= h21ЭminRК=20 кОм. Выбираем RБ = 18 кОм. Определяем мощность RБ.

Согласно (2.5), емкость времязадающих конденсаторов составит СБ=Т/(1,4RБ)=0,04 мкФ. Выбираем 0,04 мкФ. Определяем максимальное рабочее напряжение на конденсаторе с учетом коэффициента нагрузки по напряжению.

Задание 2.   Рассчитать мультивибратор с КБ емкостными связями и источником смещения, генерирующий импульсы с амплитудой Um=C В, длительностью tи = D мкс, периодом колебаний Т= Е мкс, длительностью фронтов tФ ≤ F мкс. Режим НКУ. Данные для расчета вариантов приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| Варианты/ данные | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С,В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D, мкс | 400 | 300 | 250 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 300 | 350 |
| Е, мкс | 1000 | 850 | 700 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 850 | 950 |
| F, мкс | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

Методические рекомендации. Рассмотрим порядок и результаты расчета для варианта “0”. Задаемся степенью насыщения N=3. Выбираем EБ= 4В. По зависимости (2.10) определяем

UКБ2EК= 20В, h21Э37,5. Выбираем транзистор П16А, у которого UКБдм= 30В (т.е. КН=0,6) и h21Э= 3045.

По выражению (2.11) определяем RК, RК=680 Ом. Затем по (2.12) рассчитываем RБ, RБ=(7,210,0)кОм. Выбираем близкое (с минимальной стороны диапазона) по стандартному ряду RБ1= RБ2=7,5 кОм.

По зависимостям (2.13) и (2.14) рассчитываем СБ1 и СБ2:   СБ1=42,610-9 Ф, СБ2=63,910-9 Ф. Выбираем ближайшие стандартные величины.

Проведем проверку заданной длительности tС генерируемых импульсов. Для этого в зависимость (2.15) подставляем h21Эmin (т.е. 30), рассчитываем  для выбранного транзистора П16А (4,810-6 с) и rвх (1,5 кОм), tС= 0,5 мкс1мкс.

Задание 3.   Необходимо рассчитать мультивибратор с двумя источниками коллекторного питания, емкостной и резистивными связями (рис.2.4) для следующих условий: Um1=С В; Um2=С В; =D мкс. Режим НКУ. Данные для расчета приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Варианты/ данные | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| D, мкс | 1000 | 900 | 1000 | 800 | 850 | 1000 | 900 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |

Методические рекомендации.   По формулам (2.21), (2.22) определяем UКБmax20В, UБЭmin10В. В соответствии с приведенными рекомендациями выбираем транзисторы типа МП37Б (n-p-n)и МП40А (p-n-p), для которых UКБmax=30 В, UКЭmax=30 В, IКmax=150 мА,  IКБО=15 мкА, h21Э1=2040, h21Э2= 2550, fа1,2 =1 МГц.

В соответствии с формулами (2.23) и (2.24) выбираем I”К1 =I”К2 =10 мА.

Используя формулу (2.25) выбираем EК1= EК2= 12 В, что удовлетворяет условиям (2.26) и (2.26а).

По выражению (2.27) определяем RК1= RК2=1,2 кОм.

По зависимостям (2.28),(2.29) и (2.31а) вычисляем RБ1=24 кОм, R22,8 кОм (выбираем 20 кОм) и RБ2=108 кОм (выбираем 100 кОм). По формуле (2.32) вычисляем С. С0,01 мкФ.

Задание 4.   В мультивибраторе с двумя источниками питания, емкостной и резистивно-емкостной связями (рис.2.5) рассчитать значения времязадающей и ускоряющей емкости, если параметры элементов остались такими же, как в задании 3.

Методические рекомендации. По формулам (2.33) и (2.34) при ф1 мкс определяем:  С12000 пФ, С110810-9 Ф. Выбираем С1=0,02 мкФ.

Задание 5.  Рассчитать параметры мультивибратора на транзисторах из задания 3 с двумя источниками коллекторного питания и емкостными связями (рис.2.6) для условий, заданных в задании 3.

Методические рекомендации.  По формуле (2.35) определяем EК1= EК2= 12 В.

Полагая  h21Э1,2=20, IК1,2=10 мА по (2.27), (2.28), (2.31) вычисляем RК1= RК2=1,2 кОм; RБ1,2=100 кОм.

По формулам (2.38) и (2.39) определяем С213000 пФ, С113000 пФ. Выбираем С1=0,015 мкФ, С2=15000 пФ.

Задание 6.  Рассчитать параметры мультивибратора с одним источником коллекторного питания и емкостными связями (рис.2.8) для условий, заданных в задании 3.

Методические рекомендации.  По формуле (2.35) вычисляем напряжения фиктивных источников.

EК1ф= EК2ф= 12 В. По формулам (2.27)-(2.31), (2.38), (2.39) определяем RК1,2=1,2 кОм;  RБ1,2=100 кОм; С2=15000 пФ; С1=0,015 мкФ. По формуле (2.40) определяем EК=+24 В.

Задание 7.  Рассчитать одновибратор с эмиттерной связью (рис.2.11а, рис.2.13) при следующих исходных данных: амплитуда выходного импульса Um2С В, длительность импульса tи = D мкс, период следования импульсов запуска отрицательной полярности Т=Е мкс, диапазон рабочих температур :   -FCGC, допустимая нестабильность длительности импульса tи Q мкс. Данные для различных вариантов представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

| Варианты/ данные | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, В | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| D, мкс | 250 | 200 | 220 | 230 | 300 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 280 |
| Е, мкс | 300 | 250 | 270 | 280 | 350 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 330 |
| F, C | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 45 | 40 | 50 |
| G, C | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 |
| H, % | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 |
| P, мкс | 3,0 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
| Q, мкс | 0,5 | 0,45 | 0,48 | 0,54 | 0,55 | 0,47 | 0,5 | 0,55 | 0,48 | 0,49 | 0,53 |

Методические рекомендации.

- Определим скважность импульсов Q=TT−tи=6. Исходя из выражений (2.48) и (2.60) можно определить, что такую скважность может обеспечить лишь одновибратор с эмиттерным повторителем (рис.2.13).

- Напряжение источника питания EК=(1,21,3)Um215 В. Выбираем транзисторы типа МП16А, имеющие EКдоп2EК=30 В; IКБО15 мкА; h21Э30; 5 мкс; СК50 пФ.

- Рассчитываем сопротивление RБ по (2.46):

RБ=0,7EКδtИIКБОδIКБО=10 кОм, где δIКБОпри t = 50С равна 7.

- Определяем сопротивление RК2 по (2.53):

RК2≥RБh21Эср 660 Ом, где h21Эср- коэффициент передачи тока при t= -50С. h21Эсрсоставляет 7080% от приводимого в справочнике значения, а  h21Эср составляет 6070% от значения в режиме НКУ, т.е. результат расчета  h21Эср15.

Принимаем RК2=1 кОм; RК12,2 кОм.

- Определяем сопротивление RЭ:

RЭ=RК2EКUm2−1≃250 Ом. Принимаем RЭ=240 Ом. 			(2.63)

- По формуле (2.52) находим сопротивление R1:

R1=h21ЭсрRК1−RК21+R+RЭh21эсрIКБ0maxEК 16 кОм.

Принимаем R1=16 кОм.

- По формуле (2.51) определяем сопротивление R2:

R2=h21Эср−R1RЭh21ЭсрRК1−R1≈3400 Ом. Принимаем R2=3,3 кОм.

- По зависимости (2.45) находим емкость конденсатора Сб:

Сб=3910-9 Ф. Принимаем Сб=0,04 мкФ.

- По формулам (2.61) и (2.62) рассчитываем длительности tф  и tс  импульсов:

tФ≈τβRЭ+Rвх2+RК1h21Э−h21ЭсрRК2+RЭ≈0,1 мкс, где τβ=5; Rвх2=0,05 кОм 		(2.64)

tС≈τβRЭ+RзRз+h21ЭRЭlnRК2+RЭ+Rзh21ЭRК2≈0,75 мкс. 				(2.65)

и убеждаемся в том, что транзисторы выбраны правильно.

- Определяем амплитуду импульса запуска по (2.54) при RЗАП 0,5 кОм, tИзап  tВ0,5 мс.

UЗАП≥ταEКRК1+RЭtИзапRЗАП+Rвх+Eз=5⋅150,5+0,05302,2+0,24⋅0,5+150,241+0,24−3,416+3,4≈0,8 В.

Принимаем UЗАП3 В.

- Контрольные вопросы

1.   Какие колебания называются релаксационными? Что представляет собой

регенеративный процесс?

2.   Как подразделяются генераторы по форме импульсов?

3.   Дать описание основных режимов работы ГИ.

4.   Чем отличается режим автоколебаний от ждущего режима?

5.   Описать принцип работы мультивибратора с КБ емкостными связями

(рис2.1а).

6.   Какие допущения приняты при использовании в расчете элементов мульти

вибратора в эквивалентных схемах (рис.2.1в и рис.2.1г)?

7.   По каким цепям происходит заряд и перезаряд конденсаторов Сб1,2?

8.   Дать описание временной диаграммы рис2.2.

9.   Указать основные моменты порядка расчета мультивибратора с КБ

емкостными связями.

10.  Описать принцип работы мультивибратора с КБ связями и дополнительным источником смещения (рис.2.3а).

11.  Дать описание временной диаграммы рис.2.3б.

12.  Указать последовательность расчета элементов и параметров мультивибратора с КБ связями и дополнительным источником смещения.

13.  В чем заключается преимущество и каковы недостатки мультивибратора

на транзисторах с проводимостью разного типа?

14. Описать принцип работы мультивибратора по рис.2.4 и рис.2.5.

15. Описать принцип работы мультивибратора по рис.2.6 и рис.2.7.

16. Описать принцип работы мультивибратора по рис.2.8 и рис.2.9.

17. Объяснить временную диаграмму (рис.2.10).

18. Перечислить порядок расчета схем на рис.2.4 и рис.2.5.

19. Перечислить порядок расчета схем на рис.2.6 и рис.2.7.

20. Перечислить порядок расчета схем на рис.2.8 и рис.2.9.

21. Дать описание принципа работы одновибратора (рис.2.11а).

22. Каков порядок расчета элементов и параметров одновибратора?

23. Как в одновибраторе регулируется ширина импульса?

24. Зачем нужен в мультивибраторе и одновибраторе эмиттерный повторитель?

Список использованной  литературы

- Ямпурин Н.П., Баранова А.В. Электроника: учебное пособие.

М.: Академия, 2011.

- Ткаченко Ф.А. Электронные приборы и устройства [Text]: учебник/ Ф.А. Ткаченко.- Минск: Новое знание :М. : ИНФРА-М, 2011.-682 с.: ил..- (Высшее образование)

- Игумнов Д.В. Основы полупроводниковой электроники [Text]: учебное пособие/ Д.В. Игумнов, Г.П. Костюнина.-2-е изд., доп. – М.: Горячая линия- Телеком, 2011.-394 с.: ил.

- Опадчий, Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника [Текст]: учебник

для   вузов / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров; под ред. О.П.

Глудки на. - М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 768 с.: ил.; 20 см. –

Библиогр.: с. 763.

Учебное издание

          - Уварова Людмила Васильевна

Импульсные устройства

        - методические указания по выполнению

домашнего задания

Технический редактор: Иванова Н.И.

Компьютерный набор: Уварова Л.В.

Корректор: Иванова Н.И.

Подписано в печать_______________ Бумага для множительной техники

Формат _______ Усл. печ. л.________Тираж _____ экз.  Заказ _______

Отпечатано с авторского оригинала

в отделе оперативной печати СТИ МИСиС

Старый Оскол, м-н Макаренко, 40