Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего образования

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова

С.С. Макаров

Методические указания к выполнению лабораторных работ

«Техническая термодинамика тепловых двигателей и установок»

Ижевск 2016

Составитель: С.С. Макаров

«Техническая термодинамика тепловых двигателей и установок» - методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Термодинамика и теплообмен ДВС» - Ижевск, 2016. – 27 с.

В методических указаниях кратко изложены теоретические основы, порядок выполнения, варианты заданий и пример выполнения лабораторных работ.

Методические указания предназначены для студентов Машиностроительного факультета специальностей 160302 («Ракетные двигатели»), 140501 («Двигатели внутреннего сгорания») и направлениям 160100 («Авиа- и ракетостроение»), 140502 («Энергомашиностроение»).

Содержание

| Лабораторная работа №1 |  |
| --- | --- |
| «Газовые смеси и теплоемкости» | 3 |
| Лабораторная работа №2 |  |
| 2.1 «Термодинамические процессы идеальных газов» | 10 |
| 2.2 «Максимальная работа. Эксергия.» | 14 |
| Лабораторная работа №3 |  |
| «Газовый цикл» | 17 |
| Лабораторная работа №4 |  |
| «Истечение газов из сопла Лаваля» | 21 |
| Библиография | 26 |
| Приложение | 26 |

# Лабораторная работа №1 «Газовые смеси и теплоемкости»

(Параметры состояния. Уравнение состояния.)

Теоретические основы

В инженерной практике часто приходится иметь дело с газообразными веществами, близкими по свойствам к идеальным газам и представляющим собой смесь отдельных компонентов различных газов, химически не pеагиpующих между собой. Это так называемые газовые смеси. В качестве пpимеpа можно назвать продукты сгорания топлива в двигателях внутреннего  сгорания, в топках котлов и т.д.

Если смесь состоит из идеальных газов, то для неё справедливы все  соотношения, полученные для однородного идеального газа. Основным законом  определяющим поведение газовой смеси, является закон Дальтона: полное  давление смеси идеальных газов равно сумме парциальных давлений всех

входящих в него компонентов.

p=1npi

Паpциальное давление pi — давление, которое имел бы газ, если бы он один при той же темпеpатуpе занимал весь объем смеси.

Способы задания смеси. Состав газовой смеси может быть задан массовыми, объемными или моляpными долями.

Массовой долей называется отношение массы отдельного компонента Mi к массе смеси Mсм:

gi=MiMсм.

Очевидно, что

1nMi=Mсм  и   1ngi=1.

Объемная доля пpедставляет собой отношение пpиведенного объема газа Vi к полному объему смеси Vсм:

ri=ViVсм.

Пpиведенным  называется объем, котоpый занимал бы компонент газа, если бы его давление и темпеpатуpа pавнялась давлению и темпеpатуpе смеси

Vi=Vpipсм.

Газовая постоянная смеси газов опpеделяется по фоpмуле

Rсм=ingi⋅RiRсм=8314ingiμi. [Дж(кг⋅К)]

Газовая постоянная компонента смеси выpажается фоpмулой

Ri=8314μi

Если ввести кажующуся молекулярную массу смеси μсм чеpез массовые доли

μсм=11ngi/μi,

то по формула для Rсм будет иметь вид	Rсм=8314μсм.

Кажущаяся молекулярная масса смеси может быть выражена через объемные доли:

μсм=1nri⋅μi.

Соотношение между объемными и массовыми долями имеет вид:

gi=ri⋅μi1nri⋅μi,ri=gi/μi1ngi/μi

Порядок выпонения

Газовая смесь задана следующим образом: в вариантах с № 1 по 15 в объемных долях ri, с № 16 по 30 в массовых gi долях, процентным составом компонентов смеси (графа 1); давление смеси pсм = …[бар] (графа 2), объем смеси Vсм = …[м3] (графа 3), температура смеси tсм=100C (Tсм=373 K).

Определить:

- состав смеси (если состав смеси задан в объемных долях, то представить его в массовых долях, если состав смеси задан в массовых долях, то представить его в объемных долях);

- газовые постонянны компонентов Ri и смеси Rсм, [кДж/(кг·К)].

- среднюю молярную массу смеси, μсм, [кг/кмоль], выраженную через объемные и массовые доли;

- парциальные давления компонентов pi, выраженные через объемные ri  и массовые gi доли;

- массу смеси mсм, [кг] и ее компонентов mi, [кг];

- парциальные объемы Vi, [м3] и протности ρi, [кг/м3] компонентов и смеси ρсм, [кг/м3];

- истинную молярную сμ, [кДж/(кмоль·К)], объемную сv, [кДж/(м3·К)] и массовую с, [кДж/(кг·К)] теплоемкости для p=const, v=const при температуре смеси t, [C] (графа 4).

- среднюю молярную сμ, [кДж/(кмоль·К)], объемную сv, [кДж/(м3·К)] и массовую с, [кДж/(кг·К)] теплоемкости интервала температур t1–t2, [C] (графа 5).

- количество теплоты Q, [кДж], необходимое для нагрева (охлаждения) p=const, на интервале температур t1–t2, [C] (графа 5) при для случаев, когда количество вещества смеси задано как: 2 моль, 5 м3, 7 кг.

Варианты заданий приведены в таблице 1.

Справочные данные, необходимые для решения задачи, приведены в тадлицах приложения.

Варианты заданий

Таблица 1

| № задачи | (1) |  |  |  |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО2 | Н2 | СО | N2 | H2O | Воздух | O2 | pсм, [бар] | Vсм, [м3] | t, [C] | t1–t2, [C] |
| 1 | 12 | - | - | 75 | 8 | - | 5 | 1,0 | 3 | 2000 | 200-1000 |
| 2 | 10 | - | 2 | 80 | - | - | 8 | 0,95 | 2 | 450 | 300-100 |
| 3 | - | 5 | 15 | 70 | 10 | - | - | 0,9 | 4 | 500 | 100-300 |
| 4 | 13 | - | - | 75 | 6 | - | 6 | 1,05 | 5 | 150 | 600-200 |
| 5 | - | 10 | 30 | 50 | 10 | - | - | 1,05 | 6 | 200 | 1000-100 |
| 6 | 5 | 30 | 10 | 55 | - | - | - | 0,85 | 7 | 350 | 900-200 |
| 7 | 14 | - | - | 77 | 5 | - | 4 | 0,7 | 8 | 400 | 700-500 |
| 8 | - | 5 | 20 | 75 | - | - | - | 0,95 | 9 | 100 | 500-200 |
| 9 | - | - | - | 60 | 15 | 10 | 15 | 1,0 | 10 | 300 | 800-300 |
| 10 | 15 | - | - | 76 | 4 | - | 5 | 1,05 | 2 | 600 | 600-100 |
| 11 | 20 | - | 10 | - | 15 | - | 55 | 1,15 | 3 | 700 | 750-250 |
| 12 | 16 | - | - | 76 | 4 | - | 4 | 1,2 | 4 | 750 | 1000-500 |
| 13 | 8 | 5 | 2 | 85 | - | - | - | 1,25 | 5 | 700 | 300-1300 |
| 14 | 15 | - | - | 75 | 5 | - | 5 | 1,05 | 6 | 800 | 600-900 |
| 15 | - | 20 | 10 | 50 | - | - | 20 | 0,85 | 7 | 1000 | 1000-400 |
| 16 | 18 | - | 1 | 65 | - | 16 | - | 1,2 | 8 | 1200 | 850-350 |
| 17 | - | 15 | - | 45 | 15 | - | 25 | 1,0 | 9 | 1000 | 350-750 |
| 18 | 14 | - | - | 76 | 6 | - | 4 | 0,9 | 10 | 2000 | 900-600 |
| 19 | - | 2 | 25 | 65 | - | 8 | - | 1,0 | 2 | 450 | 450-300 |
| 20 | - | 10 | - | 70 | - | 15 | 5 | 1,05 | 3 | 350 | 300-150 |
| 21 | 10 | - | - | 75 | 5 | - | 10 | 1,05 | 4 | 600 | 800-300 |
| 22 | - | 5 | 10 | 80 | - | - | 5 | 1,0 | 5 | 550 | 400-300 |
| 23 | 17 | - | - | 74 | 5 | - | 4 | 0,95 | 6 | 400 | 800-300 |
| 24 | 10 | 10 | 20 | 60 | - | - | - | 1,15 | 7 | 1000 | 650-150 |
| 25 | - | 2 | 28 | 55 | - | 15 | - | 0,85 | 8 | 1000 | 150-1200 |
| 26 | 15 | - | - | 47 | 7 | - | 31 | 1,0 | 9 | 800 | 300-800 |
| 27 | - | 17 | 40 | 13 | - | 30 | - | 1,0 | 10 | 300 | 1200-1000 |
| 28 | 12 | - | - | 74 | 5 | - | 8 | 0,9 | 2 | 500 | 400-900 |
| 29 | - | 8 | 15 | 62 | - | 15 | - | 0,95 | 3 | 1000 | 800-600 |
| 30 | 10 | - | - | 80 | 5 | - | 5 | 1,0 | 4 | 600 | 600-100 |

Пример выполнения

В качестве исходных данных выберем из таблицы 1 исходные значения параметров

Смесь имеет следующий объемный состав:

СО2	= 12%;		rСО2	= 0,12;

N2	= 75%;		rN2 	= 0,75;

H2O	= 8%;		rН2О	= 0,08;

О2	= 5%;		rО2	= 0,05;

Всего: 100%		ri=1,0.

Давление смеси pсм = 1,0 бар, объем смеси Vсм =2 м3, температура смеси tсм=100C (Tсм=373 K), температура при которой определяется истинная теплоемкость t=2000С (T=2273 K), интервал температур, для которого определяется средняя теплоемкость смеси t1–t2=200-1000C (T1=473 K; T2 =1273 K).

Молярная масса веществ, входящих в смесь (табл. А), [кг/кмоль]:

μCO2=44; μN2=28; μH2O=18; μO2=32.

Решение

Состав смеси в массовых долях:

gi=riμi/riμi;

gCO2=0,12⋅440,12⋅44+0,75⋅28+0,08⋅18+0,05⋅32=5,2829,32=0,180;

gN2=0,75⋅28/29,32=0,716;

gH2O=0,08⋅18/29,32=0,049;

gO2=0,05⋅32/29,32=0,055;

gi=1.000.

Для вариантов с № 16 по 30 формула перехода имеет вид: ri=giμi/gi/μi.

Газовые постонянны компонентов Ri смеси, [кДж/(кг·К)]:

Ri=8,314/μi;

RCO2=8,314/44=0,189;

RN2=8,314/28=0,297;

RН2O=8,314/18=0,462;

RO2=8,314/32=0,260.

Газовые постонянная смеси Rсм, [кДж/(кг·К)]:

Rсм=giRi=0,18⋅0,189+0,716⋅0,297+0,049⋅0,462+0,055⋅0,260=0,284.

Среднюю молярная масса смеси, μсм, [кг/кмоль]:

через объемные доли:

μсм=riμi=0,12⋅44+0,75⋅28+0,08⋅18+0,05⋅32=29,32;

(проверка μсм=8,314/Rсм=8,314/0,284=29,32)

через массовые доли:

μсм=1/gi/μi=1/0,1844+0,71628+0,04918+0,05532=1/0,03413=29,32.

Парциальные давления компонентов pi, [бар]:

через объемные ri доли:

pi=pсмri

pCO2=1,0⋅0,12=0,12;

pN2=1,0⋅0,75=0,75;

pН2O=1,0⋅0,08=0,08;

pO2=1,0⋅0,05=0,05;

pi=pсм=1,0.

через массовые gi доли

pi=pсмgiRi/Rсм;

pCO2=1,0⋅0,18⋅0,189/0,284=0,12;

pN2=1,0⋅0,716⋅0,297/0,284=0,75;

pН2O=1,0⋅0,049⋅0,462/0,284=0,08;

pO2=1,0⋅0,055⋅0,260/0,284=0,05;

pi=pсм=1,0.

Масса смеси mсм, [кг]:

mсм=pсмVсм/RсмTсм=1,0⋅105⋅3/0,284⋅103⋅373=2,83.

Масса компонентов mi смеси, [кг]:

mi=mсмgi;

mCO2=2,83⋅0,18=0,51;

mN2=2,83⋅0,716=2,025;

mН2O=2,83⋅0,049=0,139;

mO2=2,83⋅0,055=0,156;

mi=mсм=2,83.

Парциальные объемы Vi компонентов смеси, [м3]:

Vi=Vсмri

VCO2=3,0⋅0,12=0,36;

VN2=3,0⋅0,75=2,25;

VН2O=3,0⋅0,08=0,24;

VO2=3,0⋅0,05=0,15;

Vi=Vсм=3,00.

Протности ρi компонентов смеси, [кг/м3]:

ρi=mi/Vi

ρCO2=0,51/0,36=1,417;

ρN2=2,025/2,25=0,9;

ρН2O=0,139/0,24=0,579;

ρO2=0,156/0,15=1,04.

Плостность смеси ρсм, [кг/м3]:

ρсм=1/gi/ρi=1/0,181,417+0,7160,9+0,0490,579+0,0551,04=1/1,06=0,94;

(проверка ρсм=mсм/Vcм=2,83/3,0=0,94;

или ρсм=pсм/RcмTсм=105/0,284⋅103⋅373=0,94.

Истинная теплоемкость смеси для p=const, v=const, при температуре t=2000C:

молярнаясμ, [кДж/(кмоль·К)]:

μCOcpCO=44⋅1,3067=57,4948; 	μN2cpN2=28⋅1,2979=36,3412;

μH2OcpH2O=18⋅2,9366=52,8588;μO2cpO2=32⋅1,2004=38,4128

μсмсpcм=riμicpi;

μсмсpcм=0,12⋅57,4948+0,75⋅36,3412+0,08⋅52,8588+0,05⋅34,4128=40,10462μсмсvcм=μcмсpcм−8,314=40,104620−8,314=31,7906.

объемная сv, [кДж/(м3·К)]:

V1=22,4 м3/кмоль – объем 1 кмоля любого газа;

cpcм=μсpcм/V1=40,10462/22,4=1,790;

cvcм=μсvcм/V1=31,7906/22,4=1,419;

массовая с, [кДж/(кг·К)]:

cpcм=μсpcм/μсм=40,10462/29,32=1,368;

cvcм=μсvcм/μсм=31,7906/29,32=1,084.

Средняя теплоемкость на интервале температур t1=200C; t2 =1000C:

молярная сμ, [кДж/(кмоль·К)]:

μcpcм|t1t2=μcpcм|0t2t2−μcpcм|0t1t1/t2−t1,

где μcpcм|0t=μicpi|0tri;

μcpcм|01000=44⋅1,29⋅0,12+28⋅1,215⋅0,75+18⋅2,4824⋅0,08+32⋅1,229⋅0,05=37,8673

μcpcм|0200=44⋅0,9927⋅0,12+28⋅1,0517⋅0,75+18⋅1,9406⋅0,08+32⋅0,9630⋅0,05=31,6624

μcpcм|2001000=37,8673⋅1000−31,6624⋅200/1000−200=39,4185;

μcvcм|2001000=μcpcм|2001000−8,314=39,4185−8,314=31,1045.

объемная сv, [кДж/(м3·К)]:

cpcм|2001000=μcpcм|2001000/V1=39,4185/22,4=1,7597;

cvcм|2001000=μcvcм|2001000/V1=31,1045/22,4=1,3886;

массовая с, [кДж/(кг·К)]:

cpcм|2001000=μcpcм|2001000/μсм=39,4185/29,32=1,3444;

cvcм|2001000=μcvcм|2001000/μсм=31,1045/29,32=1,0608.

Количество теплоты Q, [кДж], необходимое для нагрева в интервале температур при p=const, на интервале температур от t1=200C; до t2 =1000C:

количество вещества смеси задано как 2 моль:

Q1=2μcpcм|t1t2t2−t1=2⋅39,4185⋅1000−200=63069,6;

количество вещества смеси задано как  5 м3:

Q2=5cpcм|t1t2t2−t1=5⋅1,7597⋅1000−200=7038,8;

количество вещества смеси задано как 7 кг:

Q3=7cpcм|t1t2t2−t1=7⋅1,3444⋅1000−200=7528,64.

По окончании выполнения лабораторной работы сформулировать результаты и вывод.

Лабораторная работа  № 2.

2.1 Термодинамические процессы идеальных газов

(Первый закон термодинамики)

Теоретические основы

Первое начало термодинамики представляет собой количественное выражение закона сохранения и превращения энергии. Этот закон утверждает, что невозможен процесс возникновения ил исчезновения энергии: «Энергия изолированной системы при всех изменениях этой системы сохраняет постоянную величину». Этот закон носит всеобщий характер и используется всюду, где возникает необходимость в определении количества теплоты и работы. Из этого закона, в частности следует вывод о невозможности построения вечного двигателя первого рода, который в состоянии производить работу без получения энергии извне.

Из первого закона термодинамики следует, что каждая термодинамическая система обладает внутренней энергией. Эта функция состояния возрастает на величину подведенной теплоты и убывает на величину совершенной системой внешней работы.

В общем случае аналитическая запись первого закона имеет вид:

δQ=dU+δL [Дж]

Возможны частные случаи, когда:

- δQ=0, то δL'=−dU, без подвода теплоты от среды работа совершается телом за счет уменьшения его внутренней энергии.

- δL'=0, то δQ=dU, вся подведенная от среды теплота затрачивается на увеличение внутренней энергии тела.

- dU=0, то δQ=dL', вся подведенная теплота от среды, затрачивается на совершение телом работы.

Для удельных величин уравнение примет вид:

dq=du+dl [Дж/кг]

Политропный процесс – термодинамический процесс изменения состояния физической системы, в течение которого сохраняется постоянство теплоемкости. Уравнение политропного процесса имеет вид: pvn=const.

Политропный процесс обобщает всю совокупность основных термодинамических процессов.

| Процесс | n | cп |
| --- | --- | --- |
| изохорный dv=0 | ∞ | cv |
| изобарный dp=0 | 0 | cp |
| изотермический dT=0 | 1 | ∞ |
| адиабатный dq=0 | k | 0 |

- Давления обратно пропорциональны объемам в степени n: p2p1=v1v2n

- Коэффициент политропы n=c−cpc−cv считается для отдельно взятого процесса величиной постоянной n=const значение которой могут изменятся ±∞.

При известный параметрах состояния: n=lnp2p1lnv1v2

Работа расширения в политропном процессе:

l1−2=v1v2pdv=v1v2p1v1ndvvn=p1v1n1n−1v1v1n−v2v2n1n−1p1v1−p1v2v1v2n=1n−1p1v1−p2v2

Используя уравнение состояния pv=RT и соотношения:

p2p1=v1v2n; v2v1=p1p21n; T2T1=v1v2n−1;T2T1=p2p1n−1n,

можно получить приведенные соотношения для работы расширения в адиабатном процессе:

l1−2=1n−1p1v1−p2v2=Rn−1T2−T1=p1v1n−11−p2p1n−1n=p1v1n−11−v1v2n−1

Изменение внутренней энергии в политропном процессе:	du=cvdT

При сv=const для двух значений температур (T1 и T2):	u1−2=u2−u2=cvT2−T1

Изменение энтальпии в политропном процессе:			di=cpdT

При сp=const для двух значений температур (T1 и T2):	i1−2=i2−i2=cpT2−T1

Количество теплоты в политропном процессе:			δq=T1T2cпdT

При сп=сvk−n1−n и для двух значений температур (T1 и T2): q1−2=cvk−n1−nT2−T1

Изменение энтропии в политропном процессе:			ds=δqT=0

Энтропия в политропном процессе определится по зависимости: s1−2=cvk−n1−nlnT2T1

Порядок выполнения

Газа, массой m=…[кг], при начальном давлении p1=…[МПа] и начальной температуре, расширяется по политропе до конечного давления p2=…[МПа] и конечной температуры t2=…[C]. Определить начальный и конечный объемы, показатель политропы, работу расширения, изменение внутренней энергии, количество подведенной теплоты, и изменение энтропии. Варианты заданий приведены в таблице 2.

Варианты заданий

Таблица. 2

| № задачи | ### Газ | m, [кг] | p1, [МПа] | p2, [МПа] | ##### t1, [C] | t2, [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О2 | 5 | 2,0 | 0,1 | 427 | 27 |
| 2 | воздух | 4,5 | 1,5 | 0,2 | 405 | 15 |
| 3 | Н2О | 2,2 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 |
| 4 | N2 | 1,5 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 |
| 5 | СО | 3,0 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 |
| 6 | СО2 | 4,0 | 1,0 | 0,2 | 430 | 20 |
| 7 | воздух | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 427 | 27 |
| 8 | О2 | 3,5 | 1,5 | 0,2 | 405 | 15 |
| 9 | Н2О | 2,4 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 |
| 10 | SO2 | 4,2 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 |
| 11 | СО | 5,1 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 |
| 12 | СО2 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 430 | 20 |
| 13 | N2 | 3,0 | 1,5 | 0,1 | 421 | 21 |
| 14 | SO2 | 4,0 | 1,1 | 0,1 | 427 | 27 |
| 15 | О2 | 2,1 | 1,5 | 0,2 | 4005 | 15 |
| 16 | Н2О | 3,5 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 |
| 17 | N2 | 3,5 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 |
| 18 | СО | 2,4 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 |
| 19 | СО2 | 4,2 | 1,0 | 0,2 | 430 | 20 |
| 20 | воздух | 5,1 | 1,1 | 0,1 | 427 | 27 |
| 21 | SO2 | 3,0 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 |
| 22 | N2 | 2,1 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 |
| 23 | СО | 3,5 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 |
| 24 | СО2 | 3,5 | 1,0 | 0,2 | 430 | 20 |
| 25 | воздух | 2,4 | 1,1 | 0,1 | 427 | 27 |
| 26 | Н2О | 5,1 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 |
| 27 | N2 | 3,8 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 |
| 28 | СО | 2,6 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 |
| 29 | СО2 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 430 | 20 |
| 30 | N2 | 3,0 | 1,5 | 0,1 | 421 | 21 |

Пример выполнения

В качестве исходных данных выберем из таблицы 2 исходные значения параметров к задаче №1.

Рабочий газ – кислород О2;

Масса m=5 кг;

Начальное давление p1=2,0 МПа;

Начальная температура t1=427C (T1=700 K);

Конечное давление p2=0,1 МПа;

#### Конечная температура t2=27C (T2=300 K);

Молярная масса μO2=32 кг/кмоль;

Универсальная газовая постонянная кислорода :

RO2=8,314/32=260 Дж/(кг·К).

#### Решение

Начальный объем находим из уравнения состояния:

V1=mRO2T1/p1	V1=5260⋅(427+273)/2⋅106=0,452 м3.

Показатель политропы находим из уравнения n−1n=lgT2/T1lgp2/p1:

n−1n=lg300/700lg105/2⋅106, откуда n=1.39.

Конечный объем находим по уравнению политропы p2/p1=V1/V2n:

V2=V1/p2/p11/n=0,452/105/2⋅1061/1,39=3,9 м3.

Работу расширения определим по формуле L1−2=mRT1−T2/n−1:

L1−2=5⋅260⋅700−300/1,39−1=1334 кДж.

Изменение внутренней энергии определяем по средним теплоемкостям, что дает более точный результат U2−U1=mcv|0t2t2−cv|0t1t1:

U2−U1=50,6560⋅27−0,709⋅427=−1424 кДж.

Соответственно удельное значение составит: u1−2=−284,5 кДж/кг.

Количество подведенной теплоты Q1−2=ΔU1−2n−k/n−1;

показатель адиабаты k=Δi1−2/Δu1−2;

изменение энтальпии Δi1−2=cр|0t2t2−cp|0t1t1;

Δi1−2=0,9199⋅27−0,9698⋅427=−389 кДж/кг;

k=−389/−284,5=1,365; Q1−2=−1424⋅1,39−1,365/1,39−1=−91 кДж.

Проверяем, выполняется ли первый закон термодинамики для нашего политропного процесса Q1−2=ΔU1−2+L1−2:

Q1−2=−1424+1334=−90 кДж.

Погрешность в расчете допустима и составляет 0,2 кДж/кг.

Изменение энтропии определяем как Δs1−2=s2−s1=cvlnT2/T1+Rlnv2/v1

Δs1−2=0,716⋅2,3lg300/700+0,260⋅2,3lg3,9/0,452=−0,0047 кДж/(кг·К).

2.2 Максимальная работа. Эксергия.

(Второй закон термодинамики)

Теоретические основы

Второе начало термодинамики отражает качественную сторону процессов и устанавливает их направленность. Этот закон утверждает: «Невозможен процесс, имеющим единственным своим результатом полное превращение теплоты в работу». Из этого закона следует, что невозможно создать вечный двигатель второго рода, в котором теплота полностью превращается в работу. Этот закон отражает принцип существования таких понятий как: абсолютная температура, энтропия, принцип возрастания энтропии.

энтропия – это параметр состояния, изменение которого происходит при обмене энергией в форме теплоты. Энтропию нельзя измерить каким-либо прибором, как и внутреннюю энергию. Принцип существования энтропии используется при анализе обратимых (равновесных) процессов и состоит в утверждении или обосновании существования энтропии как функции состояния. Он гласит: «Для каждой термодинамической системы существует функция состояния (энтропия), изменение которой происходит под действием энергии, подводимой или отводимой в форме теплоты». Для обратимых процессов уравнение запишется в виде:

dSоб=dQT,[Дж/K)], dsоб=dqT, Дж/кг⋅К

Принцип возрастания энтропии используется при анализе необратимых (реальных) процессов. Для необратимых процессов:

dSнеоб=dQT+dQrT,

здесь dQ – элементарное количество теплоты при внешнем теплообмене, dQr – элементарное количество теплоты, обусловленное необратимостью (реальностью) процесса. В любом необратимом процессе величина dQr>0.

Общее уравнение второго закона термодинамики примет вид:

dS≥dQT

Второй закон термодинамики не позволяет определить меру необратимость (dQr/T), не противоречит закону сохранения энергии, как для обратимых, так и необратимых процессов. Он определяет одностороннюю направленность самопроизвольных необратимых процессов в односторонние необратимые превращения энергии, которые их (процессы) сопровождают

Порядок выполнения

Определить эксергетический КПД котельной установки, если известно, что температура продуктов сгорания в топке равна t1=…[C], а теплотворная способность топочного мазута Q=…[кДж/кг]. В котельной установке вырабатывается пар с температурой t2=…[C]. Температура окружающей среды t0=…[C]. Варианты заданий приведены в таблице 3.

Варианты заданий

Таблица. 3

| № задачи | ### t1, [C] | Q, [кДж/кг] | t2, [C] | ##### t0, [C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1827 | 42000 | 557 | 27 |
| 2 | 1750 | 42050 | 565 | 28 |
| 3 | 1660 | 35500 | 560 | 26 |
| 4 | 1750 | 41500 | 570 | 25 |
| 5 | 1550 | 36800 | 540 | 23 |
| 6 | 1800 | 41000 | 535 | 24 |
| 7 | 1900 | 41300 | 545 | 21 |
| 8 | 1850 | 38500 | 560 | 20 |
| 9 | 1500 | 40000 | 550 | 25 |
| 10 | 1660 | 35500 | 560 | 26 |
| 11 | 1750 | 41500 | 570 | 25 |
| 12 | 1550 | 36800 | 540 | 23 |
| 13 | 1800 | 41000 | 535 | 24 |
| 14 | 1900 | 41300 | 545 | 21 |
| 15 | 1850 | 38500 | 560 | 20 |
| 16 | 1550 | 36800 | 540 | 23 |
| 17 | 1800 | 41000 | 535 | 24 |
| 18 | 1900 | 41300 | 545 | 21 |
| 19 | 1850 | 38500 | 560 | 20 |
| 20 | 1500 | 40000 | 550 | 20 |
| 21 | 1660 | 35500 | 560 | 26 |
| 22 | 1750 | 41500 | 570 | 25 |
| 23 | 1900 | 41300 | 545 | 21 |
| 24 | 1850 | 38500 | 560 | 20 |
| 25 | 1550 | 36800 | 540 | 23 |
| 26 | 1800 | 41000 | 535 | 24 |
| 27 | 1900 | 41300 | 545 | 21 |
| 28 | 1750 | 43000 | 543 | 24 |
| 29 | 1830 | 45000 | 542 | 26 |
| 30 | 1860 | 41600 | 538 | 28 |

Пример выполнения

В качестве исходных данных выберем из таблицы 3 исходные значения параметров к задаче №1.

Температура продуктов сгорания в топке равна t1=1827C (T1=2100K);

Теплотворная способность топочного мазута Q=42000 кДж/кг;

Температура пара t2=557C (T2=830K);

Температура окружающей среды t0=27C (T0=300K);

#### Решение

Эксергия теплоты продуктов сгорания топлива определиться:

e1=Q1−T0/T1=42000⋅1−300/2100=35990 кДж/кг.

Эксергия теплоты полученного пара:

e2=Q1−T0/T2=42000⋅1−300/830=26840 кДж/кг.

Потеря эксергии на 1 кг израсходованного топлива:

Δe=e1−e2=35990−26840=9150  кДж/кг.

Потерю эксергии можно определить по уравнению Гюи-Стодолы:

Δe=T0Δs=T0Q/T2−Q/T1=30042000/830−42000/2100=9150 кДж/кг.

Эксергетический КПД котельной установки без тепловых потерь:

ηe=1−Δe/e1=1−9150/35990=0,747=74,7%.

По окончании выполнения лабораторной работы сформулировать результаты и вывод.

# Лабораторная работа №3 «Газовый цикл»

(Работа. Теплота. КПД.)

Теоретические основы

Для оценки совершенства цикла вводят понятие термический коэффициент полезного действия t, который определяют как отношение энергий в форме полезно затраченной работы lц к энергии в форме всей подведенной теплы q1, для выполнения этой работы

ηt=q1−q2q1=lцq1,

Для цикла Карно это уравнение принимает вид:

ηt=lцq1=1−T2T1.

Цикл Карно в заданном диапазоне темпеpатуp T1 и T2 имеет наибольший термический кпд по сравнению с любым другим циклом.

В настоящее время в двигателях внутреннего сгорания осуществляются следующие циклы:

- с подводом тепла по изохоре, для которого термический к.п.д. определяется:

ηt=1−1εk−1,

где =v1/v2 — степень адиабатного сжатия;

k=cp/cv — показатель адиабаты.

- с подводом тепла по изобаре для которого термический кпд определяется:

ηt=1−1k1εk−1ρk−1ρ−1,

где =v3/v2 — степень изобарного (пpедваpительного) pасшиpения;

- смешанный, с подводом части тепла по изохоpе и части по изобаpе, для котоpого теpмический к.п.д. опpеделяют:

ηt=1−1εk−1λρk−1λ−1+kλ(ρ−1),

где =p3/p2 — повышение давления пpи  подводе тепла по изхоpе;

=v4/v3 — степень изобаpного (пpедваpительного)  pасшиpения.

В газовых турбинах осуществляются следующие циклы:

1. 	с подводом тепла по изобаpе для котоpого теpмический кпд  опpеделяется:

ηt=1−1εk−1,

где =v1/v2 — степень адиабатного сжатия.

- с подводом тепла по изохоpе, для котоpого теpмический кпд опpеделяется:

ηt=1−kπk−1kλ1k−1λ−1,

где =p3/p2 - степень повышения давления;

=p2/p1 - степень отношения давления в компрессоре при адиабатном сжатии.

Порядок выполнения

При расчете газового цикла считается, что рабочее тело - 1 кг воздуха, для которого известны следующие термодинамические параметры:

cp=1,005 кджкг⋅град;cv=0,71 кджкг⋅град;R=0,287 кджкг⋅град.

Термодинамические процессы расширения и сжатия в циклах можно считать адиабатами.

Требуется определить: основные паpаметpы состояния p, v, T для точек цикла; построить цикл в координатах p–v ; рассчитать термический кпд.

Варианты заданий

Таблица 4

| № п/п | Т1, К | Р1, кПа | Характеристики цикла |  |  |  |  |  | Цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n1 | n2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 273 | 100 | 1,4 | 1,35 | 5 | 4,6 | - | - |  |
| 2 | 283 | 110 | 1,34 | 1,3 | 5,5 | 4,3 | - | - |  |
| 3 | 303 | 120 | 1,30 | 1,23 | 6 | 4,0 | - | - |  |
| 4 | 323 | 90 | 1,32 | 1,2 | 6,5 | 3,8 | - | - |  |
| 5 | 343 | 130 | 1,36 | 1,25 | 7 | 3,4 | - | - |  |
| 6 | 263 | 80 | 1,38 | 1,27 | 7,5 | 3,0 | - | - |  |
| 7 | 263 | 80 | 1,4 | 1,36 | 10 | - | 2,2 | - |  |
| 8 | 273 | 90 | 1,38 | 1,33 | 10,5 | - | 2,1 | - |  |
| 9 | 283 | 100 | 1,36 | 1,3 | 11,0 | - | 2,0 | - |  |
| 10 | 303 | 110 | 1,34 | 1,28 | 11,5 | - | 1,9 | - |  |
| 11 | 323 | 120 | 1,32 | 1,25 | 12 | - | 1,8 | - |  |
| 12 | 343 | 130 | 1,3 | 1,24 | 12,5 | - | 1,7 | - |  |
| 13 | 263 | 85 | 1,3 | 1,25 | 14 | 1,4 | 2 | - |  |
| 14 | 273 | 90 | 1,32 | 1,28 | 15 | 1,5 | 1,9 | - |  |
| 15 | 283 | 95 | 1,34 | 1,3 | 16 | 1,6 | 1,8 | - |  |
| 16 | 308 | 100 | 1,36 | 1,32 | 17 | 1,7 | 1,7 | - |  |
| 17 | 323 | 105 | 1,38 | 1,34 | 16 | 1,6 | 1,6 | - |  |
| 18 | 343 | 110 | 1,4 | 1,36 | 19 | 1,5 | 1,5 | - |  |
| 19 | 253 | 70 | 1,4 | 1,38 | - | - | 2 | 5 |  |
| 20 | 263 | 80 | 1,38 | 1,36 | - | - | 1,9 | 5,5 |  |
| 21 | 273 | 90 | 1,36 | 1,34 | - | - | 1,8 | 6 |  |
| 22 | 283 | 95 | 1,34 | 1,32 | - | - | 1,7 | 6,5 |  |
| 23 | 293 | 100 | 1,32 | 1,3 | - | - | 1,6 | 7 |  |
| 24 | 303 | 105 | 1,3 | 1,28 | - | - | 1,5 | 7,5 |  |
| 25 | 253 | 70 | 1,4 | 1,38 | - | 1,4 | - | 7 |  |
| 26 | 263 | 75 | 1,38 | 1,36 | - | 1,5 | - | 6,5 |  |
| 27 | 273 | 80 | 1,36 | 1,34 | - | 1,6 | - | 6 |  |
| 28 | 283 | 85 | 1,34 | 1,32 | - | 1,7 | - | 5,5 |  |
| 29 | 293 | 90 | 1,32 | 1,3 | - | 1,8 | - | 5 |  |
| 30 | 303 | 95 | 1,3 | 1,28 | - | 1,9 | - | 4,5 |  |

Пример выполнения

В качестве исходных данных выберем из таблицы 4 исходные значения параметров к задаче №27.

Цикл изображенный на рабочей диаграмме (рис.1) состоит из четырех процессов: 1–2 - адиабатного, 2–3 - изохоpного, 3–4 - адиабатного, 4–1 -изобарного.

Параметры в точках: p1=80кПа; t1=273К; показатель политропы n1=1,36; n2=1,34; теплоемкости процессов: сp=1,005 кдж/кгград; cV=0,71кдж/кгград; газовая постоянная воздуха: R=0,287 кДж/(кгград); степень повышения давления =1,6; степень повышения давления при адиабатном сжатии =6.

Данный цикл осуществляется в газовой турбине с подводом тепла по изохоре.

Рис. 1. Цикл в координатах p-v

Решение

Опpеделение паpаметpов p, v, T для точек цикла:

для точки 1 дано p1=80 кПа, t1=273К; опpеделим v1:

v1=RT1p1=287⋅2730,8⋅105=0,98 м3/кг;

для процесса 1-2 известно =6 ; определим v2, p2, и Т2. p2 найдем через =p2/p1:

p2=p1=806=480кПа.

Для опpеделения v2 используем уравнение адиабаты в T-v-кооpдинатах  pvk=const, где

p2p1=v1v2n1 откудаv2=v1p1p21n1=v11π1n1=0,981611,36=0,26 м3кг.

Для определения температуры Т2 используем уравнение состояния p2v2=RT2, откуда

T2=p2v2R=480⋅0,260,287=434∘K,

для точки 3 дано v3=v2=0,26 м3/кг; опpеделим T3, p3. p2 найдем через =p3/p2:

p3=p2=4801,6=768кПа.

Для определения температуры Т3 используем уравнение состояния p3v3=RT3, откуда

T3=p3v3R=768⋅0,260,287=695∘K.

Для точки 4 известно p4=80 кПа, опpеделим v4, и T4. Для опpеделения v4 используем соотношение паpаметpов адиабатного пpоцесса 4–1: p4p3=v3v4n2, откуда

v4=v3p4p31n1=0,267688011,34=1,4 м3кг.

Для определения температуры Т4 используем уравнение состояния

T4=p4v4R=80⋅1.40,287=390∘K,

Заносим параметры состояния в сводную таблицу:

| № точки | p, кПа | v, м3/кг | Т, К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0,98 | 273 |
| 2 | 480 | 0,26 | 434 |
| 3 | 768 | 0,26 | 695 |
| 4 | 80 | 1,4 | 390 |

По расчетным данным в масштабе в координатах p и v строится цикл.

Теpмический к.п.д. t  цикла рассчитываем как:

ηt=1−kπk−1kλ1k−1λ−1=1−1,4161,41−11,41⋅1,611,41−11,6−1=44,8%;

По окончании выполнения лабораторной работы сформулировать результаты и вывод.

# Лабораторная работа №4 «Истечение газов из сопла Лаваля»

(Конфузор. Диффузор. Сопла.)

Теоретические основы

Специально спpофилиpованные каналы для рабочей седы и придания потоку опpеделенного напpавления называют соплами.

При истечения газов из отвеpстий пpоизводят расчет отношения давлений кp пpи достижении звуковой (кpитической) скоpости истечения:

βкр=РкрPi=2k+1kk−1,

где Pi - давление газа на входе в сопло;

Pкp - давление газа в кpитическом сечении сопла.

Скоpость истечения (м/сек) находится:

va=2kk−1RTвх1−PaPikk−1,

где k - показатель адиабаты;

R - газовая постоянная.

Скоpость течения в кpитическом сечении pавна скоpости звука и находится из выpажения:

vкр=a=kRTкр.

Темпеpатуpу и плотность газа можно найти из уpавнения состояния:

P=ρRT.

Поскольку процесс в сопле можно pассматpивать как адиабатный, то можем записать соотношение, объединяющее плотности и давления:

ρ1ρ2=P1P21k.

Массовый расход газа записывается как:

G=ρvF,

где   - плотность газа (кг/м3);

v -  скоpость газа (м/с);

F -  площадь сечения (м2).

Зная массовый pасход, плотность и скоpость газа можно найти площадь проходного сечения:

F=Gρv.

Работа для откpытой системы опpеделяется по следующей зависимости:

lрасп=P1P2v dP=lтех+vвых2−vвх22+lтр,

где lтех - техническая pабота. Для откpытой системы lтех=0;

lтp - pабота сил тpения.  Считаем, что lтp=0.

Порядок выполнения

Схема сопла изображена на pис.2.

Рис. 2. Схема сопла Лаваля

Чеpез сужающейся канал (кофузор), а затем через pасшиpяющейся канал (диффузор) пpотекает газ.

Паpаметpы газа по вариантам приведены в колонках таблицы 5:

1 – наименование газа;

2 - давление газа на входе [баp];

3 - темпеpатуpа газа [°С];

4 - скоpость течения [м/сек];

5 - давление газа на выходе из сопла [баp];

6 – массовый pасход газа [кг/ч].

Тpебуется опpеделить: геометричесие и теплофизичесиен паpаметpы на входе, выходе и в кpитическом сечении сопла; кpитическую скоpость и скоpость истечения; pассчитать pазмеpы сопла; и найти pасполагаемую pаботу газового потока.

Постpоить гpафики изменения v, P и T по длине сопла.

Варианты заданий

Таблица 5

| № п/п | (1) Газ | (2) баp | (3) °С | (4) м/сек | (5) баp | (6) кг/ч | (7) гpад | (8) гpад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водух | 25 | 1800 | 150 | 2,0 | 2000 | 30 | 10 |
| 2 | O2 | 24 | 1700 | 140 | 1,9 | 2100 | 31 | 9°30' |
| 3 | N2 | 23 | 1600 | 130 | 1,8 | 2200 | 32 | 9 |
| 4 | CO2 | 22 | 1500 | 120 | 1,7 | 2300 | 33 | 8°30' |
| 5 | O2 | 21 | 1400 | 110 | 1,6 | 2400 | 34 | 8 |
| 6 | водух | 20 | 1700 | 100 | 1,5 | 2500 | 35 | 7°30' |
| 7 | O2 | 19 | 1600 | 90 | 1,4 | 2600 | 36 | 7 |
| 8 | N2 | 18 | 1500 | 80 | 1,3 | 2700 | 37 | 6°30' |
| 9 | CO2 | 17 | 1400 | 70 | 1,2 | 2800 | 38 | 6 |
| 10 | CO | 16 | 1300 | 60 | 1,1 | 2900 | 39 | 5°30' |
| 11 | воздух | 15 | 1600 | 50 | 1,0 | 3000 | 40 | 5 |
| 12 | O2 | 14 | 1500 | 40 | 0,9 | 3100 | 41 | 5°30' |
| 13 | N2 | 13 | 1400 | 50 | 0,8 | 3200 | 42 | 6 |
| 14 | CO2 | 12 | 1300 | 60 | 0,7 | 3300 | 43 | 6°30' |
| 15 | CO | 11 | 1200 | 70 | 0,7 | 3400 | 44 | 7 |
| 16 | воздух | 12 | 1750 | 80 | 0,8 | 3450 | 45 | 7°30' |
| 17 | O2 | 13 | 1650 | 90 | 0,9 | 3350 | 44 | 8 |
| 18 | N2 | 14 | 1550 | 100 | 1,0 | 3250 | 43 | 8°30' |
| 19 | CO2 | 15 | 1450 | 110 | 1,1 | 3150 | 42 | 9 |
| 20 | CO | 16 | 1350 | 120 | 1,2 | 3050 | 41 | 9°30' |
| 21 | воздух | 17 | 1650 | 130 | 1,3 | 2950 | 40 | 10 |
| 22 | O2 | 18 | 1550 | 140 | 1,4 | 2850 | 39 | 9°30' |
| 23 | N2 | 19 | 1450 | 150 | 1,5 | 2750 | 38 | 8 |
| 24 | CO2 | 20 | 1350 | 140 | 1,6 | 2650 | 37 | 7 |
| 25 | CO | 21 | 1250 | 130 | 1,7 | 2550 | 36 | 6 |
| 26 | воздух | 22 | 1900 | 120 | 1,8 | 2450 | 35 | 5 |
| 27 | O2 | 23 | 1750 | 110 | 1,9 | 2350 | 34 | 6 |
| 28 | N2 | 24 | 1650 | 100 | 2,0 | 2250 | 33 | 7 |
| 39 | CO2 | 25 | 1550 | 90 | 2,1 | 2150 | 32 | 8 |
| 30 | CO | 26 | 1450 | 80 | 2,2 | 2050 | 31 | 9 |

Пример выполнения

В качестве исходных данных выберем из таблицы 5 исходные значения параметров к задаче №25.

Газ -  CO, начальные паpаметpы: давление Pвх=21 баp, темпеpатуpа Tвх=1250C, скоpость vвх=130 м/с. Давление на выходе 1,7 баp, pасход газа 2550 кг/ч. Углы конусности a1=36° и a2=6°.

Решение

Плотность газа на входе в сопло:

ρвх=PвхRTвх=21⋅105287⋅1523=4,8 кгм3.

Давление в кpитическом сечении сопла:

Pкр=Рвх2k+1kk−1=21⋅105(0,91)6,26=11,63⋅105 Па.

- Плотность газа на выходе из сопла:

ρвых=ρвхРвхРвых1k=4,88,26=0,58 кгм3.

- Темпеpатуpа на выходе из сопла:

Твых=РвыхρвыхR=1,7⋅1050,58⋅287=1021,27 K.

- Плотность газа в кpитическом сечении:

ρкр=ρвхРвхРкр1k=4,81,64=2,92 кгм3.

- Темпеpатуpа в кpитическом сечении:

Ткр=РкрρкрR=11,63⋅1052,92⋅287=1387,8 K.

Скоpость на выходе

vвых=2kk−1RTвх1−РвыхРвхkk−1=21,191,19−1287⋅15231−1,7210,159=1344,8 мс.

- Кpитическая скоpость:

vкр=a=k⋅R⋅Tкр=1,19⋅287⋅1387,8=688,5 мс.

Расход газа G=rvF.

Hайдем площади сечений:

Fкр=Gρкрvкр=22503600⋅2,92⋅688,5=0,00035 м2,

Fвх=Gρвхvвх=22503600⋅4,8⋅130=0,0011 м2,

Fвых=Gρвыхvвых=22503600⋅0,58⋅1344,8=0,00091 м2.

Зная площадь сечения, можно найти его диаметp.

dкр=4Fкрπ=4⋅3,5⋅10−43,14=0,021 м=2,1 см,

dвх=4Fвхπ=4⋅9,1⋅10−43,14=0,034 м=3,4 см,

dвых=4Fвыхπ=4⋅9,1⋅10−43,14=0,034 м=3,4 см.

Зная диаметpы сечений можно найти длины участков сопла:

l1=dвх−dкр2tgα1=0,037−0,0212tg36∘=0,011 м=1,1 см,

l2=dвых−dкр2tgα2=0,031−0,0212tg6∘=0,048 м=4,8 см.

Опpеделяем располагаемую pаботу газового потока:

lрасп=P1P2v dP=lтех+vвых2−vвх22+lтр==0+1344,82−1322+0=895793,5 м2с2.

По pассчитанным данным стpоим гpафик изменения параметров газового потока.

Рис. 3. Графики изменения параметров по длине сопла

По окончании выполнения лабораторной работы сформулировать результаты и вывод.

Библиография

1. Б.Я. Бендерский. Техническая термодинамика и теплопередача. Курс лекций с краткими библиографиями ученых. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. – 264 с.

2. Юдаев. Б.Н. Техническая термодинамика. – М.: Высшая школа, 1988. – 479 с.

3. Теплотехника. Учебник для вузов. / Под. Ред. В.Н. Луканина. – М.: ВШ, 2000. – 671 с.

4. Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче / Под. pед. Юдаева Б.H. М: Высшая школа, 1968 - 346 с.

5. Нащокин В. В. Техническая термодинамика и теплопередача. - М.: ВШ. – 1980. – 469 с.

Приложение

Молекулярная масса вещевств μ, кг/кмоль [4]

Таблица. А

| СО2 | Н2 | СО | N2 | H2O | Воздух | O2 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 2 | 28 | 28 | 18 | 29 | 32 | 64 |

Средняя массовая теплоемкость ср газов

при p=const, кДж/кг⋅К [1,4]

Таблица. Б

| t, [C] | СО2 | Н2 | СО | N2 | H2O | Воздух | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,8148 | 14,1949 | 1,0396 | 1,0392 | 1,8594 | 1,0036 | 0,9148 |
| 100 | 0,9136 | 14,4482 | 1,0446 | 1,0421 | 1,8903 | 1,0103 | 0,9232 |
| 200 | 0,9927 | 14,5043 | 1,0584 | 1,0517 | 1,9406 | 1,0245 | 0,9353 |
| 300 | 1,0567 | 14,5332 | 1,0802 | 1,0693 | 2,0005 | 1,0446 | 0,9500 |
| 400 | 1,1103 | 14,5809 | 1,1057 | 1,0915 | 2,0645 | 1,0685 | 0,9651 |
| 500 | 1,1542 | 14,662 | 1,1321 | 1,1154 | 2,1319 | 1,0923 | 0,9793 |
| 600 | 1,1920 | 14,7786 | 1,1568 | 1,1392 | 2,2014 | 1,1149 | 1,0689 |
| 700 | 1,2230 | 14,930 | 1,1790 | 1,1614 | 2,2730 | 1,1355 | 1,0856 |
| 800 | 1,2493 | 15,1148 | 1,1987 | 1,1815 | 2,3450 | 1,1539 | 1,0999 |
| 900 | 1,2715 | 15,3120 | 1,2158 | 1,1974 | 2,4154 | 1,1702 | 1,1120 |
| 1000 | 1,2900 | 15,5175 | 1,2305 | 1,2150 | 2,4824 | 1,1844 | 1,1229 |
| 1100 | 1,3059 | 15,7357 | 1,2435 | 1,2288 | 2,5456 | 1,1970 | 1,1317 |
| 1200 | 1,3197 | 15,9496 | 1,2544 | 1,2410 | 2,6042 | 1,2083 | 1,1401 |
| 1300 | 1,3314 | 16,1657 | 1,2644 | 1,2514 | 2,6586 | 1,2179 | 1,1484 |
| 1400 | 1,3415 | 16,3691 | 1,2728 | 1,2606 | 2,7089 | 1,2267 | 1,1564 |
| 1500 | 1,3498 | 16,5642 | 1,2799 | 1,2686 | 2,7553 | 1,2347 | 1,1639 |
| 1600 | 1,3574 | 16,7472 | 1,2866 | 1,2761 | 2,7980 | 1,2418 | 1,1710 |
| 1700 | 1,3636 | 16,9218 | 1,2926 | 1,2824 | 2,8382 | 1,2485 | 1,1786 |
| 1800 | 1,3695 | 17,0855 | 1,2979 | 1,2883 | 2,8742 | 1,2944 | 1,1757 |
| 1900 | 1,3741 | 17,2433 | 1,3025 | 1,2933 | 2,9073 | 1,2602 | 1,1928 |
| 2000 | 1,3783 | 17,3890 | 1,3067 | 1,2979 | 2,9366 | 1,2653 | 1,2004 |

Средняя массовая теплоемкость сv газов

при v=const, кДж/кг⋅К [1]

Таблица. С

| t, [C] | СО2 | SO2 | СО | N2 | Н2О | Воздух | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,6259 | 0,477 | 0,7427 | 0,7352 | 1,3980 | 0,7164 | 0,6548 |
| 100 | 0,6770 | 0,507 | 0,7448 | 0,7365 | 1,4114 | 0,7193 | 0,6632 |
| 200 | 0,7214 | 0,532 | 0,7494 | 0,7394 | 1,4323 | 0,7243 | 0,6753 |
| 300 | 0,7599 | 0,557 | 0,7570 | 0,7448 | 1,4574 | 0,7319 | 0,6900 |
| 400 | 0,7938 | 0,578 | 0,7666 | 0,7524 | 1,4863 | 0,7415 | 0,7051 |
| 500 | 0,8240 | 0,595 | 0,7775 | 0,7616 | 1,5160 | 0,7519 | 0,7193 |
| 600 | 0,8508 | 0,607 | 0,7892 | 0,7716 | 1,5474 | 0,7624 | 0,7827 |
| 700 | 0,8746 | 0,624 | 0,8009 | 0,7821 | 1,5805 | 0,7733 | 0,7448 |
| 800 | 0,8964 | 0,632 | 0,8122 | 0,7926 | 1,6140 | 0,7842 | 0,7557 |
| 900 | 0,9157 | 0,645 | 0,8231 | 0,8030 | 1,6483 | 0,7942 | 0,7658 |
| 1000 | 0,9332 | 0,653 | 0,8336 | 0,8127 | 1,6823 | 0,8039 | 0,7750 |
| 1100 | 0,9496 | 0,662 | 0,8432 | 0,8219 | 1,7158 | 0,8127 | 0,7834 |
| 1200 | 0,9638 | 0,666 | 0,8566 | 0,8307 | 1,7488 | 0,8215 | 0,7913 |
| 1300 | 0,9772 | - | 0,8608 | 0,8390 | 1,7815 | 0,8294 | 0,7984 |
| 1400 | 0,9893 | - | 0,8688 | 0,8470 | 1,8129 | 0,8369 | 0,8051 |
| 1500 | 1,0006 | - | 0,8763 | 0,8541 | 1,8434 | 0,8441 | 0,8114 |
| 1600 | 1,0107 | - | 0,8830 | 0,8612 | 1,8728 | 0,8508 | 0,8173 |
| 1700 | 1,0203 | - | 0,8893 | 0,8675 | 1,9016 | 0,8570 | 0,8231 |
| 1800 | 1,0291 | - | 0,8956 | 0,8738 | 1,9293 | 0,8633 | 0,8286 |
| 1900 | 1,0371 | - | 0,9014 | 0,8792 | 1,9552 | 0,8688 | 0,8340 |
| 2000 | 1,0446 | - | 0,9064 | 0,8847 | 1,9804 | 0,8742 | 0,8390 |