Сибирский государственный университет водного транспорта

(СГУВТ)

Кафедра СПК и ОВР

Практическая работа №1

По дисциплине «Строительные машины и оборудование»

На тему «Обоснование привода механизма подъема строительных машин»

Вариант задания 15

Выполнил: студент гр.ГТ-31

Тишкин А.В.

Проверил:

Ефремов А.М.

Новосибирск 2018

Содержание

Исходные данные……………………………………………………………….3

1.Канатно-блочная система…………………………………………………….4

2. Грузозахватные устройства и приспособления…………………………….8

3. Расчет грузоподъемного механизма с канатно – блочной системой……..9

4. Остановы и тормозные устройства…………………………………………15

5. Расчет и выбор муфты……………………………………………………….16

6. Разработка кинематической (компоновочной) схемы привода…………...17

7. Заключение……………………………………………………………….. ….18

Исходные данные:

Грузоподъемность, Qн = 25т.

Рабочая скорость, Vп = 10 м/мин

Высота подъема, H = 59 м

Относительная продолжительность включения, ПВ = 17%

Режим работы – С

Род груза – Ригели перекрытий

Рисунок 1. Схема запасовки каната

Примечание: принимаем сдвоенную схему запасовки каната, т.к. усилие на 1 канат слишком велико, берем 2 каната, и усилие на 1 канат уменьшается в 2 раза.

1.Канатно-блочная система

Рассчитываем разрывное усилие в канате и согласно ГОСТу выбирается стальной канат, выписываются его основные характеристики. Разрывное усилие в канате в канате определяется по формуле:

Sp≥Smax*k       (1)

где  k - коэффициент запаса прочности зависящий от режима работы механизма.

Smax – максимальное усилие в ветви каната, кН.

Smax=QH*ga*m*η     (2)

где QH- номинальная грузоподъёмность, т

g - ускорение свободного падения, кгс∙м/с2;

a - количество концов каната закрепленных на барабане;

m – кратность полиспаста;

η – общий к.п.д. схемы запасовки каната.

η=ηбл*ηбар*ηп        (3)

ηп – к.п.д. полиспаста,

α - угол обхвата блока канатом

z - количество блоков с определенным углом обхвата, согласно схеме запасовки каната

ηбар – к.п.д. барабана

ηбар(к)=0.95

ηбл= 0.975а=45°1*0.96а=90°1*0.95а=180°3=0,802503

Определяем общий КПД схемы запасовки каната по формуле (3)

η=0.802*0,732*0,95=0.558

Определяем максимальное усиление в ветви каната по формуле (2), кН

Smaх=25*9,82*4*0.55=54,68

Рассчитываем разрывное усилие по формуле (1)

Sp≥50,68*5,5=300,78

Выбираем канат по разрывному усилию из приложения «Канаты стальные (выборочные данные)». По таблице определили, что 304 кН, так как это ближайшее число к рассчитанному разрывному усилию.

Рисунок 2. Канат двойной свивки типа ЛК-РО 6х36 проволок с одним органическим сердечником, ГОСТ 7668-80

Диаметр каната dk=23,5 мм

Расчетная площадь сечения всех проволок 215,94 мм

Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната 2130 кг

Маркировочная группа 1764 Мпа (180 кгс/мм2)

Разрывное усилие каната в целом Sраз=304 кН

Диаметр барабана  определяется по формуле:

Dб≥dк*(е -1)          (6)

где     dk-диаметр каната

е- коэффициент зависящий от типа привода и режима работы машины

Dб≥23,5*(25-1)=564 мм

Длина нарезной части барабана определяется:

LH=Zo*tH           (7)

где tH= dк+2 - шаг нарезки, мм

Zo= Zр+ Zз+ Zкр - общее число витков нарезки, состоящее из числа рабочих, запасных и витковых креплений каната.

Zр=Hп*mπ*Dбс           (8)

где 	Hп-высота подъема,м

Dбс-диаметр барабана, измеренный по средней линии навиваемого каната (Dбс= Dб+dk)

Zз=2÷3-число запасных витков

Zкр=1÷3-число витков на креплении каната

Определяем полное число витков нарезки

Zр=59*43,14*733=102,46мм

Zo=103+3+3=109

Определяем длину нарезной части барабана по формуле (7)

LH=109*37=4033мм

Определяем полную длину барабана при сдвоенном полиспасте:

Lп=Lн+5÷7*tн         (9)

Lп=2*4033+7*37=8399мм (т.к. принимаем 2 независимые лебедки)

LH/ Dб≤3÷3,5

4033/710=2,84

2,84≤3÷3,5

Определяем толщину стенки барабана

δст=0,02*Dб+(6÷10)             (10)

δст=0,02*710+6=20,2 мм

Рисунок 3. Расчетная схема барабана для одинарного полиспаста

2. Грузозахватные устройства и приспособления.

Грузозахватные устройства строительных машин должны: обеспечивать полное использование грузоподъемности крана: соответствовать свойствам, роду и форме перегружаемого груза; обеспечивать сохранность груза и минимальную затрату времени на его захват (навеску) и освобождение; иметь небольшую массу при необходимой прочности и долговечности в работе; удовлетворять требованиям техники безопасности при эксплуатации.

Грузозахватные устройства по назначению можно разделить на универсальные, обеспечивающие захват грузов различной конфигурации и размеров, и специальные, приспособленные для захвата грузов определенного вида.

По принципу действия грузозахватные устройства делятся на простые, полуавтоматические и автоматические.

Простые грузозахватные устройства (стропы, сетки, ковши, поддоны и др.) загружают, стропят к грузовому крюку крана и отстропливают вручную, что снижает производительность крана.

Полуавтоматические грузозахватные устройства отличаются тем, что одна из операций (в большинстве случаев отстропка) производится автоматически. К ним относятся: захват для универсальных контейнеров, захват для рулонов бумаги, ковши и сетки с крюками – самоотцепами и др. Автоматические грузозахватные устройства (грейферы, спредеры, электромагниты, вакуумные захваты) захватывают и освобождают груз без участия рабочих (стропальщика).

Рисунок 4.  Траверса для подъема стеновых панелей

Грузоподъемность- 25т

Масса стропа – 1,883т

3. Расчет грузоподъемного механизма с канатно – блочной системой

Определение мощности привода и подбора двигателя.

При расчете мощности двигателя в повторно – кратковременном режиме работы возможны три случая:

- А. Фактическая продолжительность включения ПВф соответствует одному из стандартных (номинальных) значений (ПВн= 15%; 25%; 40%; 60%; 80%; 100%), нагрузка постоянна. В этом случае по каталогу выбирается двигатель, мощность которого при заданном ПВ равна требуемой, т.е. Nст=Nк;

- Б. Фактическая продолжительность включения ПВф не совпадает с номинальными значениями ПВн. В этом случае двигатель выбирается по номинальной мощность Nн;

Nн=NстПВфПВн      (11)

Где: ПВн – ближайшее большее стандартное значение относительной продолжительности включения;

В. Значение мощности переменны в течение цикла. В этом случае определяется средняя статистическая мощность NI за цикл

N1=KNi*titц          (12)

Где :   Ni – различные значения статистической мощности за соответствующие промежутки времени ti, времени в течение цикла продолжительностью tц;

К – коэффициент перегрузок при пуске и торможении, К = 1,1÷1,3.

Полученная мощность пересчитывается по выражению (12), и по величине Nн выбирается двигатель соответствующей мощности.

Согласно исходным данным (приложение 1) рассчитывается статистическая мощность электропривода

Nст=Qн*g*vпηобщ      (13)

vп– рабочая скорость, м/с.

ηобщ – общий к.п.д. механизма; ηобщ=ηбл*ηп*ηб*ηл

ηл – к.п.д. передачи между двигателем и барабаном (приложение 6)

ηбл,ηп,ηб – определяется согласно ф.3.

Nст=0,6*25*9,8*0.280,53= 47,14 кВт

Т.к. фактическая продолжительность включения ПВф не совпадает с номинальными значениями ПВн, то для выбора двигателя рассчитываем номинальную мощность по формуле (11)

Основные параметры электродвигателя МТВ – 512-6: Nдв = 40 кВт;   nдв=725 об/мин; ПВн = 25%; В=B4+B5=424  H= 572; L=1111.

Рисунок 4 - эскиз электродвигателя серии МТВ с основными размерами.

Определяется общее передаточное число механизма и выбирается редуктор (передаточный механизма).

где nдв – частота вращения вала электродвигателя, об/мин;

nбар – частота вращения барабана, об/мин.

u0=72517,36=41,76

где  υп – скорость подъема груза, м/мин;

m – кратность полиспаста механизма;

Dбс – определяется по формуле (8)

nбар =10*43.14*0.7335=17,36 об/мин

Если в механизме отсутствует открытая передача, то общее передаточное число механизма равно передаточному числу редуктора т.е. u0 = uр;

По передаточному числу (приложение 9) выбирается редуктор, выписывается тип, основные параметры и линейные размеры. При этом должны выполняться условия:

Nр≈ Nдв(к); uр ≈ uр(к); nр ≈ nдв

Основные параметры редуктора РЦ2 - 750: L = 1455; B = 650; H = 783.

В случае, когда передаточное число (uр), значительно отличается от выбранного (uр(к)), то необходимо уточнить фактическую скорость по формуле:

up(P)– расчетное передаточное число редуктора;

up(к) – принятое (выбранное) передаточное число редуктора.

Передаточное число незначительно отличается от выбранного, поэтому уточнять фактическую скорость не нужно.

Межосевое расстояние между валами и редуктором находится:

где Вдв – ширина электродвигателя, мм;

Dб – принятый по ГОСТу диаметр барабана, мм;

С – зазор между барабаном и двигателем, С ≥ 100мм:

А>4242+7102+100

А>667

По расчетам межосевое расстояние между валами редуктора не соответствует условию формулы (19), следовательно, выбираем "П" образную лебедку.

Рисунок. 5. Компоновочная схема лебедки.

1 – двигатель; 2 – барабан.

Исходя из передаточного числа, мощности и оборотов двигателя и межосевого расстояния принимаем редуктор типа Ц2 - 750

число оборотов быстроходного вала = 750 об/мин;

Передаточное число = 41,34;

максимальная мощность на быстроходном валу = 120 кВт.

Основные размеры:

L = 1455 мм;  B = 650 мм; H = 783 мм.

Рисунок 5 - эскиз редуктора Ц2 - 750 с основными размерами.

4. Остановы и тормозные устройства.

Тормозной момент по которому рассчитывают тормоз:

где Мр – крутящий момент на валу где установлен тормоз (обычно это быстроходный вал редуктора)

ß– коэффициент запаса торможения, зависящий от режима работы;

По нормам Росгортехнадзора: ß=1.5 – при легком режиме работы; ß=1.75 – при среднем; ß=2.0 – при тяжелом; ß=2.5– при весьма тяжелом.

Мт=1,75*0,285=0,498 Н*м

Мр=25*9.81*0.7335*0.5301572*4*41,76=0,285 кНм

Выбрали тормоз ТКГ– 300

5. Расчет и выбор муфты.

Муфты выбираются в зависимости от передаваемого крутящего момента и условия работы по формуле:

где k1 – коэффициент, учитывающий степень ответственности соединения

k2 – коэффициент режима работы

k3 коэффициент углового смещения (учитывается для выбора зубчатых муфт)

Рабочий момент на быстроходном валу редуктора рассчитывается:

Мкр=1,774*1,1*1,8*1=3,453 кН*м

Мр=25*9,81*0,73352*4*41,76*0,530157=1,774 кН*м

Выбрали втулочно – пальцевую муфту с тормозным шкивом, при условии, что: Мкрк≥Мкрр;  Dшт≥Dшм

Dшт – диаметр тормозного шкива тормоза, мм;

Dшм – диаметр тормозного шкива муфты, мм.

Dшт = 300 мм

Dшм=250 мм

Dшт≥Dшм ;300 мм≥250 мм

Мкрк≥Мкрр; 3453 Н*м≥1774 Н*м

6. Разработка кинематической (компоновочной) схемы привода

6.1 Разработка схемы привода осуществляется на основе предыдущих расчетов (см п. 1-5).

8399

710

7.Заключение и выводы по работе

На основе схемы запасовки каната и исходных данных (см Исходные данные стр. 3) для автокрана была подобрана траверса для подъема стеновых панелей грузоподъемностью 25 тонн и массой строп 1,883 тонны. Подъем и опускание грузозахватного механизма траверсы осуществляется с помощью двух канатов двойной завивки ЛК-РО 6*36 с одним орг. сердечником. Диаметр канатов = 23,5 мм. Канаты крепятся и навиваются на нарезные цилиндрические барабаны диаметром 710 мм и полной длинной 8399 мм с толщиной стенки 37 мм. Профиль обода сварного направляющего блока имеет диаметр 710 мм. Барабаны приводятся в движение двумя электродвигателями с фазовым ротором МТВ 512-6 мощностью 40 кВт (725 об/мин). Двигатели передают вращение барабанам с помощью передаточного механизма редуктора Ц2-750 мощностью 120 кВт (750 об/мин). При этом двигатели располагаются на быстроходных валах редуктора, барабаны - на тихоходных валах, в соответствие с «П» - образной схемой. Для остановки и удержания груза на быстроходных валах установлены колодочные тормоза ТКГ-300 с толкателями ТГМ-25 и тормозным моментом = 500 Н*м. Электродвигатели с лебедкой соединены втулочными муфтами с тормозными шкивами с номинальным вращающим моментом 1000 Н*м. Минимально допустимый диаметр шкива для муфты и тормоза = 25,0 мм. Так как реальное передаточное число редуктора незначительно отличается от выбранного. Для синхронизации работы электродвигателей и равномерного подъема и опускания грейфера электродвигатели соединены редуктором синхронизатором. Компоновочная схема лебедки представлена на рисунке 6.