КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

по курсу «Электромагнитные поля и волны»

для студентов ЗО ускоренной формы обучения.

Индивидуальный вариант задания определяется двумя последними цифрами номера студенческого билета.

ЗАДАЧА  №1

Плоская электромагнитная волна распространяется в безграничной немагнитной среде с относительной диэлектрической проницаемостью  и удельной проводимостью . Частота колебаний f ,амплитуда напряженности магнитного поля Нm.

Определить:

- Модуль и фазу волнового сопротивления среды.

- Сдвиг фаз между составляющими поля Е и Н

- Коэффициент затухания и фазовую постоянную.

- Длину волны в среде и расстояние, на котором амплитуда волны затухает на 100 дБ.

- Отношение плотностей тока проводимости и тока смещения.

6. Построить график зависимости амплитуды напряженности электричес-            кого поля от расстояния.

Исходные данные для расчета сведены в таблицу 1 и 2.

Таблица 1

| Параметр | Предпоследняя цифра студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2 | 3 | 4 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 3,5 | 4,3 | 2,8 |
| 1  103, См/м | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4,5 | 6 | 4 |

Таблица 2

| Параметр | Последняя цифра студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| f, МГц | 10 | 5 | 3 | 15 | 6,5 | 7,2 | 3,6 | 4,8 | 2,4 | 3,5 |
| Нm, Ам | 1 | 2 | 3 | 2,5 | 6 | 4 | 3 | 3,8 | 2,3 | 2,1 |

ЗАДАЧА  №2

Электромагнитная волна основного типа распространяется в прямоугольном металлическом волноводе. Отношение широкой а  и узкой  b стенок волновода равно 2. Амплитуда напряженности электрического поля в поперечном сечении волновода на расстоянии а2 от узкой стенки волновода равна Еm.

Определить:

- Частотные границы одноволнового режима.

- Волновое сопротивление, фазовую скорость и длину волны в волноводе.

- Глубину проникновения волны в стенки волновода.

- Мощность, передаваемую волной .

Исходные данные сведены в таблицы 3 и 4.

Таблица 3

| Параметр | Предпоследняя цифра студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| а, мм | 20 | 28 | 25 | 35 | 50 | 46 | 38 | 28 | 30 | 28 |
| f, ГГц | 10 | 8 | 11 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 |

Таблица 4

| Параметр | Последняя цифра студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , Смм⋅10−7 | 5,65 | 6,14 | 3,57 | 5,65 | 6,14 | 3,57 | 5,3 | 6,65 | 3,57 | 4,1 |
| Еm, кВсм | 5 | 3 | 1,5 | 10 | 6 | 7,5 | 2,8 | 3,6 | 4,8 | 3,4 |

КРАТКИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  СВЕДЕНИЯ

- К задаче № 1.

В реальных средах электромагнитные параметры волны претерпевают изменения. В первую очередь это касается амплитуды напряженности поля, которая убывает по экспоненциальному закону по мере распространения волны. Степень этого убывания оценивается коэффициентом затухания . Таким образом, на расстоянии Z от источника амплитуда напряженности поля определяется величиной  , где  - начальное значение величины .

В реальных средах, в отличии от свободного пространства с параметрами ε=μ=1, потери волны возникают по двум причинам. Во-первых, потери связаны с конечной проводимостью среды (потери на джоулевое тепло), во вторых, потери возникают из-за явления поляризации диэлектрика, которое, в конечном счете, также приводит к тепловым потерям. Характер потерь можно оценить, вычислив отношение плотностей тока проводимости и тока смещения:

Это отношение называется тангенсом угла потерь:

Если <<1, то преобладают потери за счет явления поляризации вещества. Если >>1, то потери происходят как в проводящих средах.

В реальных средах длина волны отличается от длины волны, задаваемой генератором. Она меньше в n раз, где n – коэффициент преломления среды. В диэлектрических средах , а в проводящих средах .

В реальных средах магнитная составляющая поля Н сдвинута по фазе относительно электрической составляющей на угол в пространстве  и времени, равный . При вычислении α, если 1 или  1, можно пользоваться упрощенными формулами, которые приведены в рекомендованной литературе.

- К задаче № 2.

В отличие от проводных и коаксиальных линий, в волноводах невозможно распространение поперечных волн, у которых электрическое и магнитное поля не имеют продольных составляющих. В волноводах существует либо волны типа Н, либо волны типа Е, либо гибридные волны типа ЕН. В первом случае (Н-волны) волна имеет продольную составляющую поля Н. Во втором случае (Е-волны) волна имеет продольную поля Е. У волн типа ЕН обе составляющие поля имеют продольные составляющие. В задаче № 2 в волноводе распространяется волна типа Нmn . Индекс Н означает, что волна магнитная. Индекс m означает, что в поперечном сечении волновода вдоль широкой стенки укладывается m целых полуволн стоячей волны. Индекс n означает, что вдоль узкой стенки укладывается n целых полуволн стоячей волны. Согласно условию задачи, в волноводе распространяется основной тип волны Н10. Это значит, что вдоль широкой стенки волновода укладывается одна полуволна стоячей волны, а вдоль узкой стенки амплитуда поля постоянна.

Особенностью волноводов является наличие критической частоты (fкр). Это означает, что в отличии от проводных линий, в волноводе возможно распространение волны только на частотах f>fкр. Таким образом, волновод может служить фильтром высоких частот. Как показывает теория, волны в волноводе могут распространяться только путем многократных отражений от проводящих стенок. В результате этого длина волны в в волноводе  всегда больше 0 , где 0 -длина волны в пустоте, а фазовая скорость волны в волноводе VФ всегда больше скорости света .

В любом рекомендованном учебнике в разделе «Прямоугольные волноводы» нетрудно найти все необходимые соотношения для определения величин в соответствии с заданием.

Литература

- Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика.  М.:Связь,1971.

- Семенов Н.А. Техническая электродинамика. М.:Связь,1978.

- Красюк Н.П., Дымович Н.Д. Электродинамика и распространение радиоволн. -М.:Высшая школа,1974.

- Федоров Н.Н. Основы электродинамики. – М.: Высшая школа,1980.

- Анждрусевич Л.К. Ищук А.А. Электродинамика и распространение радиоволн. СибГУТИ, 2009.