# 1. Задание на курсовой проект

Задание на курсовой проект содержит 30 вариантов. Номер варианта определяется двумя последними цифрами пароля.

На входе полосового фильтра действуют периодические прямоугольные радиоимпульсы (рис. 1.1) с параметрами: tи – длительность импульсов, Tи – период следования; Tн – период несущей частоты; Umн – амплитуда несущего колебания, имеющего форму гармонического uн(t) = Umн × cosнt.

Требуется рассчитать двусторонне нагруженный пассивный полосовой LC-фильтр и активный полосовой RC-фильтр для выделения эффективной части спектра радиоимпульсов, лежащей в полосе частот от (fн – 1/tи) до (fн + 1/tи) (главный «лепесток спектра»). График модуля спектральной функции U(f) = |U(jf)| радиоимпульса приведен на рис. 1.2. Спектр имеет дискретный характер, поэтому частоты fп1 и fп2 границы полосы пропускания фильтров определяются крайними частотами в главном «лепестке спектра». Частоты fз1 и fз2 полосы задерживания (непропускания) фильтра определяются частотами первых дискретных составляющих, лежащими слева от (fн – 1/tи) и справа от (fн + 1/tи). Конкретное определение численных значений всех частот показано в типовом примере расчета LC-фильтра.

Исходные данные для расчета приведены в таблицах 1.1 и 1.2. Сопротивления генератора радиоимпульсов Rг и сопротивление нагрузки Rн пассивного фильтра одинаковы: Rг =Rн = R. Для вариантов 0125 R = 600 Ом, для вариантов 2630 R = 1000 Ом. Характеристика фильтра аппроксимируется полиномом Чебышева.

##### Таблица 1.1 – Исходные данные для проектирования

| №№ вариантов | Тн, мкс | tи, мкс | Tи, мкс | А, дБ | Апол, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 25 25 10 10 10 10 10 | 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 50 50 50 50 100 100 50 50 50 50 50 | 300 295 290 285 280 320 315 310 222 300 240 235 230 225 220 218 220 212 210 200 196 130 190 260 270 136 150 140 135 145 | 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0,5 3 3 3 | 22 44 38 33 31 21 39 32 29 24 23 42 35 30 22 26 28 25 22 17 37 21 28 22 23 28 21 31 27 37 |

Таблица 1.2 – Исходные данные для проектирования

| Варианты | Um н , В |
| --- | --- |
| 1, 11, 21 2, 12, 22 3, 13, 23 4, 14, 24 5, 15, 25 6, 16, 26 7, 17, 27 8, 18, 28 9, 19, 29 10, 20, 30 | 11 10 9 8 7 6 15 14 13 12 |

В ходе выполнения курсового проекта необходимо:

1. Рассчитать и построить график амплитудного спектра радиоимпульсов.

2. Определить частоты fп2 и fз2 и рассчитать превышение амплитуды частоты fп2 над амплитудой частоты fз2 в децибелах в виде соотношения А = 20lgUmп/Umз на входе фильтра.

3. Рассчитать минимально допустимое ослабление фильтра в полосе задерживания Аmin = Апол – А.

4. Рассчитать порядок m НЧ-прототипа требуемого фильтра.

5. Получить выражение для передаточной функции НЧ-прототипа при аппроксимации его характеристики полиномом Чебышева.

6. Осуществить реализацию двухсторонне нагруженного полосового LC-фильтра.

7. Осуществить реализацию полосового ARC-фильтра.

8. Привести ожидаемую характеристику ослабления полосового фильтра в зависимости от частоты, т. е. A = K(f).

9. Рассчитать ослабление ARC-фильтра на границах полосы пропускания и полосы непропускания (задерживания).

10. Привести схему ARC-полосового фильтра.

11. Привести выводы по результатам проектирования.